Voorbeeld meren

| Hydromorfologische parameters KRW Formulier onderbouwing afleiding en hydromorfologische beoordeling |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Neerslag |  |  |  |
| Waterlichaam beheerder | Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden |  |  |  |
| Waterlichaam naam | Zegvelt |  |  |  |
| Waterlichaam code | NL14_28 |  | Type | M8 |
| Afleiding |  |  |  |  |
| Naam | OvD |  |  |  |
| Datum | 12 juni 2007 |  |  |  |
| Gebruikte brondata | Jaar van inwinning | Nauwkeurigheid inwinning |  |  |
| KNMI2005##i grids per maand | 2005, interpolatie 1 km grid van KNMI neerslagstations | 1 mm |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |
| Afleidingsmethode | Gisanalyse: 1) Oorspronkelijke brondata dag/maandtotalen van KNMI neerslagstations. Met IDW-interpolatie zijn 1 km-grids gemaakt van neerslagsommen per maand (aangeleverd door HDSR). 2) Creëer buffer (100m) rondom waterlichaam. 3) Pas een ‘Zonal Statistic’ toe (mean). |  |  |  |
| Onderbouwing | Meest snelle en duidelijke methode. |  |  |  |
| Resultaat | jan; 52; jul; 156. feb; 67; aug; 95. mrt; 44; sep; 52. apr; 66; okt; 44. mei; 44; nov; 89. jun; 80; dec; 64. |
| Toelichting | Gemiddelde maandelijkse neerslag 71 mm, totaal 854 mm. Neerslag 42% waterbalans. |  |  |  |
| Hydromorfologische beoordeling |  |  |  |  |
| Naam | OvD |  |  |  |
| Datum | 11 juni 2007 |  |  |  |
| Resultaat | Geen beoordeling, niet zinvol/relevant voor neerslag. |  |  |  |
| Toelichting |  |  |  |  |
| Opmerkingen | HDSR heeft aangegeven dat hun eigen neerslag stations te onbetrouwbaar zijn. (Opm: De neerslag jaarsom in de Bilt (KNMI) is 943 mm. Het verschil is onduidelijk.) |  |  |  |