|  | Stroomgebiedsafstemming Rijn-West |  |
| --- | --- | --- |
|  | De afwenteling van probleemstoffen in beeld |  |
|  | Definitief |  |
|  | In opdracht van: Kernteam Rijn-West |  |
|  | Grontmij Nederland B.V. |  |
|  | De Bilt, 28 juni 2013 |  |

| Verantwoording |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titel | : | Stroomgebiedsafstemming Rijn-West |
| Subtitel | : | De afwenteling van probleemstoffen in beeld |
| Projectnummer | : | 322357 |
| Referentienummer | : | GM-0103886 |
| Revisie | : | D2 |
| Datum | : | 28 juni 2013 |
| Auteur(s) | : | M.J.M. Vissers, E.O.A.M. de Swart, J.G. Baretta-Bekker (BarettaBekker mariene ecologie) |
| E-mail adres | : | Evalyne.deswart@grontmij.nl |
| Gecontroleerd door | : | drs. E.O.A.M. de Swart |
| Paraaf gecontroleerd | : |  |
| Goedgekeurd door | : | dr.ir. A.J. Oomens |
| Paraaf goedgekeurd | : |  |
| Contact | : | Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 74 44 F +31 30 220 02 94 www.grontmij.nl |

Inhoudsopgave

Samenvatting	5

1	Inleiding	5

1.1	Aanleiding	5

1.2	Doelstelling en aanpak op hoofdlijnen	5

2	Werkwijze en gegevens	5

2.1	Vrachtberekeningen	5

2.2	Bronanalyse	5

2.3	Schematisatie deelgebieden, rijkswateren en belasting	5

2.4	Berekeningen waterbalans hoofdwatersysteem binnen Rijn-West	5

3	Waterbalans van het hoofdwatersysteem binnen Rijn-West en vrachten en bronnen vanuit de Rijn bovenstrooms	5

3.1	Waterbalans van het hoofdwatersysteem binnen Rijn-West	5

3.2	Aanvoer van probleemstoffen vanuit de Rijn bovenstrooms: vrachten en bronnen	5

3.2.1	Vrachten	5

3.2.2	Bovenstroomse lozingen en bronnen	5

3.3	Hoe verhoudt de bijdrage binnen deelstroomgebied Rijn-West zich tot de aanvoer via de Rijn bij Lobith	5

3.4	Beknopte analyse van de beïnvloedbaarheid van bronnen bovenstrooms en maatregelen uit het 1ste SGBP	5

4	Resultaten vrachtberekeningen en bronanalyse	5

4.1	Stoftransport	5

4.1.1	Resultaten op stroomgebiedsniveau	5

4.1.2	Toegevoegde debieten en vrachten over het rivierensysteem	5

4.1.3	Afhankelijkheid vrachten en concentraties van zomer/winter	5

4.1.4	Totale vrachten tussen de verschillende waterbeheerders	5

4.2	Bronnenanalyse	5

4.3	Hoofdconclusies bij de vrachtberekeningen	5

4.4	Hoofdconclusies bij de bronanalyse	5

5	Welke consequenties heeft belasting met probleemstoffen voor het behalen van de doelen in de Noordzee	5

5.1	Verspreiding van het water van de rivieren	5

5.2	De doelen in de Noordzee	5

5.2.1	Kaderrichtlijn Water (KRW)	5

5.2.2	Kaderrichtlijn Marien (KRM)	5

5.3	Concluderende opmerkingen	5

6	Afwenteling vanuit Rijkswateren naar de regionale waterbeheerders en tussen regionale waterbeheerders	5

7	Afwenteling richting beschermde gebieden	5

7.1	Natura 2000	5

7.2	Natura 2000-gebieden in de Noordzee	5

7.3	Zwemwater	5

7.3.1	Zwemwateren binnen Rijn-West	5

7.3.2	Noordzee kust	5

7.4	Drinkwaterbeschermingsgebieden	5

7.5	Schelpdierwater	5

8	Aanbevelingen voor nader onderzoek	5

9	Literatuur	5

Schematisatie

Kaarten relatieve kracht

# Samenvatting

Kader

In het eerste Stroomgebiedbeheerplan is het thema stroomgebiedafstemming (afwenteling) onderbelicht gebleven. Het RBO heeft besloten om dit voor het tweede stroomgebiedbeheerplan beter in beeld brengen. Stroomgebiedafstemming is daarom als een prioritair onderwerp opgenomen in het werkprogramma Rijn-West. Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om dit samen met de regionale waterbeheerders verder uit te werken. De resultaten zijn vastgelegd in dit rapport ‘Stroomgebiedafstemming Rijn-West’. De rapportage levert een inhoudelijke bijdrage aan de KRW gebiedsprocessen die dit jaar starten en geeft een onderbouwing voor het inzetten van bovenregionale- en regionale maatregelen.

Doel

Het doel van Stroomgebiedafstemming Rijn-West is om gezamenlijk inzicht en overeenstemming te krijgen over:

- de vraag of er sprake is van afwenteling in het stroomgebied, wat de herkomst is en welke bronnen hiervoor verantwoordelijk zijn;

- de inzet van bovenregionale / internationale brongerichte maatregelen om doelen te realiseren; en tegelijkertijd

- de aanpak om te komen tot regionale maatregelen in Rijn-West en wie deze gaat nemen.

Dit rapport Stroomgebiedafstemming Rijn-West geeft antwoord op het eerste punt. Het betreft een studie op hoofdlijnen bedoeld om conclusies te trekken op strategisch niveau. Het rapport zelf geeft geen oordeel over welke maatregelen gewenst kunnen zijn.

Afbakening

De studie richt zich primair op het in beeld brengen van de afwenteling van stoffen uit het buitenland én van Rijn-West richting de benedenstroomse Rijkswateren; in het bijzonder op de Noordzee. Het gaat hierbij om de belangrijkste probleemstoffen in Rijks- en regionaal water. Stikstof (N), fosfaat (P), koper (Cu), zink (Zn). Van PAK’s zijn te weinig data beschikbaar om deze kwantitatief mee te nemen in de vrachtenstudie.

Barrières in vismigratie kunnen ook beschouwd worden als een vorm van afwenteling naar bovenstroomse wateren. Deze afwenteling is in dit rapport geen onderwerp van studie geweest.

Stroomgebiedsafstemming is aan de orde tussen rijkswater en regionaal water (bij inlaat), tussen de regionale beheerders (als waterstromen grensoverschrijdend zijn) en in relatie tot beschermde gebieden. Dit is in dit rapport in hoofdlijnen in beeld gebracht.

Het rapport is een feitelijke en diagnosticerende rapportage en presentatie van bronnen en transporten/vrachten in deelstroomgebied Rijn-West vanaf Lobith tot en met de Noordzeekust. Ook de randen zijn hierbij meegenomen (buitenland bovenstrooms, Maas en invloeden op de Noordzee). De vrachten zijn berekend op basis van gemeten gegevens van het ingelaten en het uitgemalen debiet en de concentraties van de probleemstoffen bij de gemalen in de periode 2001 tot en met 2010. RWS en de waterschappen binnen Rijn-West hebben deze gegevens aangeleverd. De bronnen zijn bepaald op basis van de Emissieregistratie.

# Is er sprake van afwenteling?

# Op verschillende schaalniveaus kan zich afwenteling voordoen. We onderscheiden in deze studie:

# 1) afwenteling naar rijkswater benedenstrooms;

# 2) afwenteling van rijkswater naar beheergebieden van waterschappen en tussen beheergebieden van waterschappen;

# 3) afwenteling naar beschermde gebieden (N2000, drinkwater, zwem- schelpdier/viswater. water

# De focus ligt op transportstromen/vrachten (afwenteling) naar benedenstrooms Rijkswateren en die van waterschappen (transportroutes I, II en III, zie onderstaande figuur).

i = Vrachten/inputs bovenstrooms internat.

ii = Uitwisseling WS <-> RWS (RW)

iii =Uitwisseling tussen WS (RW)

iv = Grondwater<-> oppervl. water (RW)

v = Uitwisseling estuaria / sink (OSPAR)

vi = Atmos. depositie (OSPAR)

vii = Noordzee ‘kust rivier’ + input (OSPAR)

# Figuur 1	Overzicht van de verschillende transportroutes van afwenteling naar de Noordzee

1.	Vrachten/transporten naar rijkswater benedenstrooms

Fytoplankton en de probleemstoffen (N, P, Cu, Zn en PAK) vormen nog steeds een knelpunt voor het behalen van de KRW en KRM doelen Noordzee. Dit wordt mede beïnvloed vanuit Rijn-west. Hoewel in de kustzone van de Noordzee de omvang en intensiteit van eutrofiëringseffecten (in termen van chlorofyl a en plaagalg Phaeocystis) afnemen, zijn de nutriëntenconcentraties nog steeds te hoog en de situatie is nog steeds niet stabiel.

Het aandeel van Rijnwater in de Zeeuwse en Hollandse kustzone van de Noordzee is 15 tot 20%, verder naar het noorden neemt dit aandeel af. Het grootste deel van het Rijnwater in de kustzone wordt via Rijn-West afgevoerd. De aanvoer van Rijnwater in de kustzone draagt relevant bij aan de belasting van de Noordzee met stoffen die effectiever aan de bron (in het stroomgebied) aangepakt kunnen worden dan in de zee zelf.  In verhouding tot het Nederlandse oppervlak binnen het internationale Rijnstroomgebied levert Rijn-West een relatief hoge bijdrage aan vrachten. Dit geldt voor de nutriënten N en P én voor de metalen Cu en Zn (zie figuur 2).

Figuur 2 Relatieve bijdrage van probleemstoffen vanuit Rijn-West aan het hoofdwatersysteem in Rijn-West

Toelichting van bovenstaand figuur

De belasting voor stikstof, fosfor, koper en zink in Rijn-West is per inwoner geringer is dan de belasting in het bovenstroomse gebied. Per oppervlakte-eenheid (km2) echter is de belasting in Rijn-West voor alle vier stoffen groter dan bovenstrooms.

De relatief hoge bijdragen uit Rijn-West zijn te verklaren door een relatief hoog inwonertal per oppervlakte en een intensieve land- en tuinbouw. Bovendien is door de stroomafwaartse gelegen ligging van Rijn-West de retentie van probleemstoffen in het hoofdwatersysteem beperkt.

De onderzochte probleemstoffen vertonen een dalende trend in het Rijnstroomgebied. De reductie in emissie uit Nederland blijkt echter te stagneren waardoor de relatieve bijdrage van NL ten opzichte van de vracht bij Lobith toeneemt.

Uit een analyse van de waterbalans van het hoofdwatersysteem in Rijn-West blijkt overigens dat een strikte scheiding tussen het Maas- en Rijnstroomgebied bij de Haringvliet en Nieuwe waterweg niet meer te maken is. Ongeveer 11% van het debiet is hier afkomstig uit het Maasstroomgebied. Een deel van de belasting met probleemstoffen vindt hier dus via het Maassysteem plaats.

Tussen waterschappen zijn er verschillen in de relatieve vrachten aan probleemstoffen die aan het hoofdwatersysteem van Rijn-West worden aangeleverd. Sommige waterschappen leveren meer probleemstoffen aan dan andere. Deze verschillen hangen uiteraard samen verschillen in inwoneraantallen en het oppervlak van beheergebieden. Daarnaast zijn er aanzienlijke verschillen tussen beheergebieden in de emissies van stikstof, fosfaat, koper en zink uit ongezuiverde lozingen en RWZI per inwoner en in de belasting vanuit de overige bronnen (waaronder uit- en afspoeling landelijk gebied) per oppervlakte eenheid.

De vracht is seizoensafhankelijk, met name door verschillen in het debiet dat in de winter hoger is. Daardoor zijn de wintervrachten voor stikstof, koper en zink veelal hoger dan in de zomer, voor fosfaat is dit verschil minder duidelijk. Verschillen in vrachten tussen de jaren zijn eveneens aanwezig. Dit hangt met name samen met de hoeveelheid neerslag in een bepaalde periode: hoe meer neerslag, des te meer water wordt uitgemalen, des te meer vracht.

2.	Vrachten/transporten van rijkswater naar beheergebieden van waterschappen en tussen beheergebieden van waterschappen

De volgende stoffen worden genoemd als stoffen die de KRW normen overschrijden en waarvan een relatie met afwenteling door inlaatwater niet is uit te sluiten: het betreft prioritaire stoffen en specifiek verontreinigende stoffen waaronder tributyltin, verschillende zware metalen, bestrijdingsmiddelen, PAK’s, en PCB’s. Omdat deze stoffen niet in het inlaatwater zijn gemonitord moet nader onderzocht worden waar deze stoffen vandaan komen.

Ook chloride en sulfaat worden genoemd als relevant met betrekking tot inlaat en het niet behalen van de ecologische KRW doelen. Aanvullende ecologische afwenteling vormt de inlaat van water met blauwalgen. Daarnaast wordt genoemd dat bestrijdingsmiddelen en zwevend stof problemen geven voor de kwaliteit van het inname water voor drinkwater.

Tussen beheergebieden van waterschappen vindt eveneens uitwisseling van water plaats. De vrachten van de probleemstoffen N, P, Cu en Zn die op deze wijze worden uitgewisseld zijn in deze rapportage gerapporteerd, voor zover er gegevens beschikbaar waren.

3.	Vrachten/transporten (afwenteling) naar beschermde gebieden

Mogelijke afwenteling naar beschermde gebieden is kwalitatief geïnventariseerd. Afwenteling van stoffen is potentieel aanwezig bij een deel van de Natura 2000 gebieden en zwemwateren indien deze niet geïsoleerd zijn (als er sprake is van inlaat). Deze wateren en gebieden zijn bekend. In de Natura 2000 gebieden is er voornamelijk sprake van mogelijke afwenteling wanneer de instandhoudingsdoelen voor de gebieden habitattypen zijn die afhankelijk zijn van een goede waterkwaliteit. In zwemwateren komt de afwenteling tot uitdrukking in blauwalgenoverlast die onder andere het gevolg is van een hoge nutriëntenbelasting van het oppervlaktewatersysteem. In drinkwaterbeschermingsgebieden is er sprake van een mogelijke bedreiging vanuit het oppervlaktewatersysteem. De bedreiging is aanwezig bij het directe gebruik van oppervlaktewater voor drinkwaterwinning maar ook indirect bij bijvoorbeeld oeverwaterwinning en infiltratie van oppervlaktewater in drinkwaterbeschermingsgebieden. De meeste zorg op dit moment bestaat over stoffen die in het afvalwater terechtkomen en die RWZI’s nog niet goed verwijderen (geneesmiddelen, insecticiden, biociden, cosmetica, brandvertragers en nanodeeltjes).

De bronnen

De bronnenanalyse is uitgevoerd met behulp van emissieregistratie gegevens (ER)(2008), waarmee de gemeten vrachten kunnen worden opgesplitst in bronnen. De bronverdeling geeft een goed beeld van de verdeling van vrachten over puntbronnen (RWZI’s en industrie) en diffuse bronnen uit het landelijk gebied. De grootste bron van stikstof en fosfaat is uit- en afspoeling in het landelijk gebied (ongeveer 60% voor stikstof en fosfaat), gevolgd door rwzi’s en ongezuiverde lozingen (waaronder overstorten)(totaal 30% voor stikstof en 36 voor fosfaat). De nutriëntenexperts van de waterschappen binnen Rijn-West hebben ingeschat dat 50% tot 80% van de post uit- en afspoeling landelijk gebied (landbouw) beïnvloedbaar is. Het aandeel varieert afhankelijk van eigenschappen van het gebied zoals de aanwezigheid van kwel, grondsoort en type landgebruik. De interne bronnen als nalevering van fosfaat uit waterbodems zijn niet opgenomen in ER. Ook enkele andere bronnen die relevant kunnen zijn, zijn niet in ER opgenomen, bijvoorbeeld de zinkemissie van kassen. Dit kunnen in delen van de beheergebieden van waterschappen wel degelijk belangrijke bronnen zijn.

Voor koper zijn RWZI’s en ongezuiverde lozingen (waaronder overstorten)(totaal 43%), uit- en afspoeling landelijk gebied (26%), en verkeer en vervoer (22%) belangrijke bronnen. Voor zink zijn uit- en afspoeling landelijk gebied (40%), RWZI’s en ongezuiverde lozingen (waaronder overstorten)(totaal 39%) en verkeer en vervoer (14%) grote bronnen.

Hoofdconclusies

Voor het behalen van de Kaderrichtlijn Water en Kaderrichtlijn Marien doelen op de Noordzee vormen fytoplankton en de probleemstoffen stikstof, fosfaat, koper en  zink frequent een knelpunt. Omdat het aandeel van Rijnwater in de kustzone substantieel is (15% tot 20%), draagt de aanvoer van Rijnwater ook substantieel bij aan de belasting van de Noordzee kustzone. In verhouding tot het Nederlandse oppervlak binnen het internationale Rijnstroomgebied levert Rijn-West een relatief hoge bijdrage aan vrachten van stikstof, fosfaat, koper en zink.

De grootste bron van stikstof en fosfaat is uit- en afspoeling in het landelijk gebied (ongeveer 60% voor stikstof en fosfaat), gevolgd door rwzi’s en ongezuiverde lozingen. Volgens een globale inschatting is 50% tot 80% van de post uit- en afspoeling landelijk gebied (landbouw) beïnvloedbaar. Voor koper zijn RWZI’s en ongezuiverde lozingen (totaal 43%), uit- en afspoeling landelijk gebied (26%), en verkeer en vervoer (22%) belangrijke bronnen. Voor zink zijn uit- en afspoeling landelijk gebied (40%), RWZI’s en ongezuiverde lozingen (totaal 39%) en verkeer en vervoer (14%) grote bronnen.

Afwenteling tussen waterschappen en vanuit Rijkswateren naar beheergebieden van waterschappen vindt eveneens plaats. Het betreft de probleemstoffen (N, P, Cu en Zn) en stoffen en parameters die niet behoren tot de categorie probleemstoffen maar die er mogelijk toe bijdragen dat chemische en ecologische doelen niet worden gehaald.

Afwenteling richting beschermde gebieden is kwalitatief in beeld gebracht. Hieruit kan worden geconcludeerd dat afwenteling richting beschermde gebieden relevant is.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Uit de rapportage volgen de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek:

- De bronanalyses zijn uitgevoerd met behulp van de ER database. De ER database is goed bruikbaar om op het niveau van Rijn-West uitspraak te kunnen doen. In de ER zijn echter niet alle posten opgenomen (bijvoorbeeld nalevering vanuit de waterbodem ontbreekt) en een aantal posten kan ook gebiedsspecifieker worden ingevuld. Een meer gedetailleerde bronanalyse per beheergebied zou een meer gedetailleerd beeld geven van de beheergebiedspecifieke situatie hetgeen voor het definiëren van maatregelen per waterschap bruikbare informatie op kan leveren. De hoofdconclusies (wat zijn de belangrijkste  bronnen voor de probleemstoffen) zullen hierdoor niet wijzigen.

- In een aantal gevallen kan afwenteling tussen waterschappen niet gekwantificeerd worden op basis van de aangeleverde data. Dit kan in een vervolg nader worden uitgezocht.

- Het doelgat op de Noordzee is niet voldoende duidelijk. De vragen hoeveel reductie van de probleemstoffen gewenst is en wat de reductie-opgave voor Rijn-West is, kunnen op dit moment niet worden beantwoord. Nader onderzoek naar het doelgat op de Noordzee en de reductie opgave (onder andere voor Rijn-West) is daarom gewenst. Een vraag die hiermee samenhangt is hoeveel reductie al wordt bereikt met autonome maatregelen en hoe zich dat verhoudt tot de gewenste reductie.

- Een logische vervolgstap op deze studie is het op het niveau van Rijn-West in beeld brengen van de effectiviteit van maatregelen teneinde de vrachten vanuit Rijn-West naar de Noordzee te reduceren. Deze analyse zou op het niveau van Rijn-West met de KRW verkenner kunnen worden uitgevoerd.

- De vrachten in dit rapport zijn gerapporteerd als jaargemiddelden en half jaarlijkse gemiddelden. Het is echter de vraag in hoeverre specifieke knelpunten op de Noordzee (bijvoorbeeld plaagalgenbloei) samenhangen met pieken in de belasting als gevolg van de aanvoer vanuit de Rijn en vanuit Rijn-West (als onderdeel van het Rijnstroomgebied). Nader onderzoek hiernaar is gewenst.

- In het rapport wordt waargenomen dat de relatieve bijdrage van vrachten vanuit Rijn-West aan het Rijnsysteem licht toeneemt. Dit lijkt te wijten aan stagnatie van de afname van problemenstoffen. Het is gewenst nader te onderzoeken waaraan de geconstateerde stagnatie te wijten is.

- De effecten van klimaatverandering op afwenteling zijn niet in beeld gebracht. Aangezien klimaatverandering wel degelijk effecten kan hebben op de waterkwaliteit, is een nadere analyse hiervan gewenst.

- De aanwezigheid van niet vispasseerbare kunstwerken kan worden gezien als ecologische afwenteling. Dit is in deze studie buiten beschouwing gelaten. Nader onderzoek (met name het in beeld brengen van de vispasseerbaarheid van kunstwerken) is wel gewenst.

- De afwenteling richting beschermde gebieden is kwalitatief in beeld gebracht. Hieruit kan worden geconcludeerd dat afwenteling richting beschermde gebieden relevant is. Gerichte dossiers en plannen dienen deze afwenteling gerichter in beeld te brengen. Dit zijn gebiedsdossiers drinkwater, zwemwaterprofielen en beheerplannen Natura 2000.

# Inleiding

## Aanleiding

In het eerste Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) 2009-2015 is de afwentelingsproblematiek onderbelicht gebleven. Dit eerste SGBP is tot stand gekomen door de resultaten van de individuele waterschappen en Rijkswaterstaat samen te voegen. De stroomgebieden zijn echter grensoverschrijdend, en de deelstroomgebieden beheergebied overschrijdend. Om op grotere schaal dan die van de regionale waterbeheerders te kunnen voldoen aan de opgave van de Kaderrichtlijn Water en te komen tot een snelle en kosteneffectieve aanpak van bronnen van probleemstoffen is het noodzakelijk de aard en omvang van afwentelingsproblematiek in beeld te brengen. De Noordzee bevat waterlichamen die bijvoorbeeld zeer kwetsbaar zijn in relatie tot afwenteling omdat in de Noordzee zelf vrijwel geen maatregelen kunnen worden genomen om de probleemstoffen aan te pakken. Afstemming van plannen en maatregelen tussen de verschillende waterbeheerders en (deel)stroomgebied is daarom noodzakelijk.

In eerste instantie is de stroomgebiedafstemming binnen Rijn-West onderzocht door Baretta-Bekker (2010). In deze verkenning is op hoofdlijnen het stromingspatroon verkend in het rivierengebied (Rijn en Waal), berekend welke vrachten stikstof en fosfaat worden vervoerd en is geïnventariseerd welke probleemstoffen in deelstroomgebied Rijn-West voorkomen. In oktober 2010 heeft het RBO Rijn-West op basis van een presentatie van de verkenning stroomgebiedsafstemming (werkdocument van Baretta-Bekker, 2010) groen licht gegeven voor vervolg door het uitwerken van een pilot stroomgebiedsafstemming Rijn-West. In de periode november 2011 tot maart 2012 is door Grontmij in opdracht van kernteam Rijn-West voor twee beheergebieden van waterschappen een pilot Stroomgebiedafstemming Rijn-West uitgevoerd (Grontmij, 2012). Het betrof de beheergebieden van Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Op basis van de resultaten van de pilot heeft het RBO Rijn-west in mei 2012 opdracht gegeven voor het opschalen van de pilot naar gehele deelstroomgebied Rijn-west. Hierbij worden alle waterschappen in Rijn-West meegenomen, de bovenstroomse “rand Lobith” (Rijn instroom) en benedenstroomse uitstroom Noordzee.

Deelstroomgebied Rijn-West is een onderdeel van het gehele stroomgebied Rijn (zie Figuur 1.1). Binnen Nederland zijn behalve deelstroomgebieden Rijn-West ook de deelstroomgebieden Rijn-Midden en Rijn-Oost onderscheiden. Deze zijn in deze studie echter niet beschouwd.

Figuur 1.1	Kaart van het stroomgebied van de Rijn (bron: KNMI.nl)

## Doelstelling en aanpak op hoofdlijnen

De hoofddoelstelling voor de stroomgebiedafstemming Rijn-West is het in beeld brengen van de afwenteling van de belangrijkste probleemstoffen binnen Rijn-West. Het betreft de afwenteling van de stoffen stikstof, fosfaat, koper, zink en PAK’s. Deze stoffen zijn in de eerste verkennende studie ten behoeve van de stroomgebiedsafstemming Rijn-West als probleemstoffen geïdentificeerd (Baretta-Bekker, 2010). Een stof is als probleemstof benoemd wanneer:

- de stof in Rijkswater de norm overschrijdt en/of ook in veel regionale wateren;

- de stof ervoor zorgt dat de (ecologische) doelen niet worden gehaald.

In beeld gebracht zijn:

- afwenteling naar rijkswater benedenstrooms;

- afwenteling van rijkswater naar beheergebieden van waterschappen en tussen beheergebieden van waterschappen;

- afwenteling naar beschermde gebieden.

De focus ligt op afwenteling naar benedenstrooms rijkswater.

Weliswaar zijn de probleemstoffen in beeld, het doelgat op de Noordzee is nog niet in beeld wanneer de vrachten en concentraties bekend zijn. De goede toestand wordt immers afgeleid uit verschillende ecologische maatlatten. Om die reden kan vanuit de hier gepresenteerde gegevens geen uitspraak gedaan worden over de benodigde vrachtreductie en evenmin over de benodigde maatregelen.

De afwenteling van stikstof, fosfaat, koper en zink wordt gekwantificeerd door het opstellen van vrachtberekeningen voor de probleemstoffen vanuit waterschappen naar het hoofdwatersysteem binnen Rijn-West (zie hoofdstuk 4). De afwenteling naar de Noordzee is niet gekwantificeerd aangezien retentie in het hoofdwatersysteem van Rijn-West niet is meegenomen. De vrachtberekeningen worden uitgevoerd conform de werkwijze die in de pilot Stroomgebiedafstemming voor de twee pilot-gebieden is toegepast (Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, zie  Grontmij, 2012). Na het uitvoeren van de vrachtberekeningen wordt  een bronanalyse uitgevoerd teneinde de herkomst van de probleemstoffen in beeld te brengen (zie hoofdstuk 4).

In deze studie zijn geen maatregelen opgenomen, de studie is gericht op het in beeld brengen van de afwenteling door gebruik te maken van bij de waterbeheerders verzamelde gegevens. Daarnaast worden op basis van recente studies en gegevens aanvullende aspecten in beeld gebracht:

- het in beeld brengen van de beïnvloedbaarheid van bronnen bovenstrooms (zie paragraaf 3.3);

- het in beeld brengen van de mogelijke afwenteling richting beschermde gebieden (zie hoofdstuk 6).

De vrachtroutes naar de Noordzee zijn in Figuur 1.2 in beeld gebracht. In deze studie zijn de vrachtroutes I, II en III in beeld gebracht.

i = Vrachten/inputs bovenstrooms internat.

ii = Uitwisseling WS <-> RWS (RW)

iii =Uitwisseling tussen WS (RW)

iv = Grondwater<-> oppervl. water (RW)

v = Uitwisseling estuaria / sink (OSPAR)

vi = Atmos. depositie (OSPAR)

vii = Noordzee ‘kust rivier’ + input (OSPAR)

Figuur 1.2	Overzicht van de verschillende transportroutes van afwenteling naar de Noordzee (presentatie RWS, 2011)

# Werkwijze en gegevens

## Vrachtberekeningen

Bij de waterschappen zijn gegevens opgevraagd over vrachten (in- en uit) op de uitwisselpunten in de jaren 2001-2010. De uitwisselpunten zijn gemalen die lozen op Rijkswateren binnen Rijn-West of op naastliggende waterschappen binnen Rijn-West. Ook gegevens van directe lozingen op Rijkswateren binnen Rijn-West (voornamelijk rwzi’s) zijn opgevraagd bij waterschappen. Meestal zijn de gemeten concentraties van de probleemstoffen (Ntot, Ptot, Cu opgelost, Zn opgelost, PAK voor zover beschikbaar) op de uitwisselpunten en lozingspunten aangeleverd en zijn de debieten verkregen, soms zijn alleen vrachten aangeleverd . Op basis van de gegevens van debieten en concentraties zijn de vrachten van en naar de verschillende beheerders berekend.

De vrachtberekeningen zijn uitgevoerd voor de jaren 2001-2010 voor het gehele hydrologische kalenderjaar (van 1 april tot 1 april), de zomers en de winters. Doordat in deze periode gemiddelde en droge en natte jaren aanwezig zijn (2005 en 2008) ontstaat een goed beeld van de variaties in vrachten onder verschillende neerslagsituaties.

Ten behoeve van de vrachtberekeningen van rechtstreekse lozingen op Rijkswater in Rijn-West uit de buitendijkse gebieden, zijn gegevens uit de emissieregistratie database geraadpleegd. Het betreft emissieregistratiegegevens uit 2006, 2009 en 2010. De vracht uit rwzi’s opgenomen in ER is niet meegenomen omdat deze uit de direct door de waterbeheerders aangeleverde gegevens is verkregen.

In figuur 2.1 is aangegeven welke percentage van de vrachten en debieten door waterschappen is aangeleverd weergegeven voor alle halfjaar-periodes tussen 2001 en 2010. Omdat van enkele grote gemalen en rwzi’s over de gehele periode gegevens zijn aangeleverd is het percentage relatief hoog, ook in de periode 2000-2005. Uit deze figuur blijkt echter ook dat gegevens over vrachten en debieten niet altijd compleet zijn aangeleverd. Om deze gegevens daar waar nodig aan te vullen zijn de volgende uitgangspunten gebruikt bij de extrapolatie:

- Voor emissieregistratiegegevens worden gegevens van 2007-2008 overgenomen van 2009.

- Wanneer een enkel jaar ontbreekt zijn gegevens uit het nabijgelegen jaar (zomer en winter) worden gebruikt. Wanneer meerdere jaren ontbreken worden zomer- en wintergemiddelden genomen van langere tijdseries (“interpolatie”).

- Ontbrekende debieten worden berekend uit de vrachten die door waterschappen zijn aangeleverd in combinatie met de gemiddelde concentraties stikstof. Dit is voor rwzi’s en voor gemalen apart gedaan.

Zowel in de debieten als in de gemeten concentraties zitten onzekerheidsmarges, en daarmee in de berekende vracht. De nauwkeurigheid van de aangeleverde gegevens is niet nader geanalyseerd en kan per waterschap verschillen. De debietgegevens zijn meestal aangeleverd op dag, maand of halfjaarbasis, en meestal gebaseerd op gegevens die op dagbasis beschikbaar zijn. Meestal zijn meerdere (maandelijks, tweemaandelijks) analyses per jaar beschikbaar.

Figuur 2-1	Percentages van debiet- en concentratiegegevens uit de periode 2001-2010, die door 
waterschappen ten behoeve van de vrachtberekeningen zijn aangeleverd (en dus niet zijn gebaseerd op interpolatie)

Opmerkingen bij de aangeleverde gegevens t.b.v. de vrachtberekeningen

Op basis van de aangeleverde informatie wordt het volgende opgemerkt: - Er ontbreken nog enkele bronnen die niet meer konden worden verkregen: - Van gemaal Cuijk zijn geen gegevens aangeleverd - Gemaal Kandia (WS Rijn en IJssel), afkomstig uit een gebied vergelijkbaar met Ooipolder, en deels (50%) belast met afvoer uit Duitsland (100 km2) is niet meegenomen. - RWZI Renkum (WS Vallei en Eem) is niet meegenomen. - Mogelijke inlaat Valleikanaal nabij Rhenen niet meegenomen. - Inlaatdebiet Pannerling (Linge) door vrij verval is onbekend (WS Rivierenland) - Het deelgebied Betuwe loost op de Nederrijn, op het Amsterdam Rijnkanaal en samen met Tielerwaard, Lek&Linge en Vijfheerenlanden op de Waal. Het onderscheid tussen de lozing op de Nederrijn en het Amsterdam Rijnkanaal is achteraf niet noodzakelijk gebleken, aangezien dat deel het van Amsterdam Rijnkanaal ook op de Nederrijn uitkomt. Daarnaast stroomt de Linge door het rivierengebied, tussen de Nederrijn/Lek en de Waal, en stroomt via een syfon onder het Amsterdam Rijnkanaal door en stroomt uiteindelijk ook naar het Kolffgemaal. - Het westelijk deel van Alm&Biesbosch (ws Rivierenland) voert water af naar de Maas en is niet geschematiseerd, het oostelijk deel wel. Aandachtspunt is dat de belasting plaatsvindt na Keizersveer. - Van Rivierenland (RL) ontbreekt ook een tweede deelgebied, zijnde het Land van Maas en Waal. Dit betreft het deel dat begrensd wordt door de Waal, de Maas, Groesbeek Ooijpolder (Maas-Waal-Kanaal) en Alm&Biesbosch (Afgedamde Maas). Dit deelgebied, dat deel uitmaakt van deelstroomgebied Rijn West watert af naar de Maas en is niet meegenomen in deze analyse, met uitzondering van RWZI Druten die op de Rijn loost. - In Waterschap Hollandse Delta (WHD) vindt een groot deel van de belasting in het gebied plaats waarin de rivieren Rijn en Maas al met elkaar in contact staan. De vrachten die in het ‘Rijn-Maas-gebied’ optreden zijn geheel toegekend aan de Rijn. - In Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) watert alleen het zuidelijk deel af op het Noordzeekanaal. Een groot deel van de vrachten komen op het IJsselmeer en de Waddenzee. Deze vrachten zijn niet meegenomen in de onderhavige studie. - De Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal zijn als één geheel beschouwd omdat zij op diverse punten uitwisselen. Daarmee is een deel van de afwenteling van HDSR naar AGV niet in beeld gebracht (het deel dat vanuit de Kromme Rijn via de stad Utrecht op de Vecht wordt geloosd). - De polders en deelgebieden van AGV lozen op de boezemstelsels Amstel en Vecht. Beide watersystemen staan in open verbinding met het Amsterdam Rijnkanaal / grachten van Amsterdam. Het Amsterdam Rijnkanaal en het Noordzeekanaal staan onder invloed van schommelingen in peil doordat niet altijd onder vrij verval kan worden gespuid op de Noordzee. Deze schommeling werkt ook door in de Amstel en de Vecht. AGV heeft een inschatting gegeven van wat er op de uitwisselpunten boezem-Rijkswater aan vrachten wordt getransporteerd. Dit is een betere schatting dan alleen het aanleveren van de poldergemalen. Ook is rekening gehouden met enige invloed van retentie in de boezems.

## Bronanalyse

Aan de waterbeheerders is gevraagd voor een gemiddeld jaar (bijvoorbeeld 2005 of 2008) een bronanalyse te maken bij de aangeleverde vrachten. In eerste instantie zijn de balanstermen die in de pilot stroomgebiedsafstemming (Grontmij, 2012) zijn benoemd gehanteerd. Zo ontstaat in de verschillende onderdelen van de rijkswateren inzicht in de herkomst van de probleemstoffen, afkomstig uit de afwaterende gebieden.

Binnen de krappe tijdsplanning bleken alleen Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een bronanalyse te kunnen uitvoeren omdat zij dat in het eerder uitgevoerde project reeds hadden aangeleverd. Daarom is de bronanalyse uitgevoerd op basis van de fractieverdeling uit de Emissieregistratie aangevuld met een vergelijking met gegevens van de twee waterschappen die wél gegevens hebben aangeleverd. In een aparte tabel wordt voor de gemalen op waterschapsniveau een fractieverdeling gemaakt (Tabel 
2-1).

Wat betreft belastingen direct op open water worden de vrachten direct uit de Emissieregistratie gehaald.

Tabel 2-1	Relevante brontypen voor totaal-N, totaal-P, koper en zink uit ER binnen de beheersgebieden van de betrokken waterschappen.

| Doelgroep | Subdoelgroep | Stikstof | Fosfor | Koper | Zink |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumenten | Huishoudelijk afvalwater | Ja | Ja |  |  |
| Landbouw | Glastuinbouw afvalwater | Ja | Ja |  |  |
| Landbouw | Meemesten sloten | Ja | Ja |  |  |
| Landbouw | Uit- en afspoeling landelijk gebied | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Landbouw | Productgebruik Landbouw |  |  |  | Ja |
| Overig | Atmosferische depositie | Ja |  | Ja | Ja |
| Chemische Industrie | Chemische Industrie (SBI:241 exclusief 2415) | Ja |  |  |  |
| Overige industrie | Voedings- en genotmiddelenindustrie (SBI:15) | Ja | Ja |  |  |
| Overige industrie | Metaalelektro (SBI:28 t/m 35) |  |  | Ja |  |
| Riolering en rwzi’s | Effluenten lozingen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Riolering en rwzi’s | Ongezuiverd rioolwater | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Productgebruik HDO* | Productgebruik HDO* |  |  | Ja |  |
| Verkeer en vervoer | Railverkeer |  |  | Ja |  |
| Verkeer en vervoer | Recreatievaart |  |  | Ja |  |
| Verkeer en vervoer | Wegverkeer - niet uitlaatgassen |  |  | Ja | Ja |
| Verkeer en vervoer | Zeescheepvaart |  |  | Ja | Ja |
| Verkeer en vervoer | Binnenscheepvaart |  |  |  | Ja |

* Handel, Diensten en Overheid

## Schematisatie deelgebieden, rijkswateren en belasting

Voor de opdeling in deelgebieden en voor de schematisatie van Rijkswateren zijn vrachten direct op de deellijnstukken van de grote rivieren gedefinieerd. In figuur 2.2 is de schematisatie van gebieden en rijkswateren weergegeven. De methode voor opdelen van aanleverende deelgebieden en lijnstukken van rijkswateren is als volgt (conform de pilot stroomgebiedsafstemming Rijn-West (Grontmij, 2012):

- Vrachten kunnen worden gedefinieerd voor alle deelgebieden die aanliggend zijn aan een rijkswater zoals geschematiseerd (en dus met een naam in de figuur). HDSR Oost kan bijvoorbeeld interacteren met C3: Neder-Rijn en met D2: ARK HDSR.

- De schematisatie van Rijkswateren is dusdanig dat aparte lijnstukken zijn gedefinieerd tussen alle kwaliteits- en kwantiteitsmeetpunten van Rijkswaterstaat (zodat kwaliteit en kwantiteit kunnen worden berekend) en eventuele waterschapsgrenzen (zie ook Figuur 2.2).

- De schematisatie van de deelgebieden is dusdanig dat wanneer zij worden doorsneden door rijkswateren er aparte gebieden ontstaan, tenzij er sprake is van een sifon.

- Uitwisseling van vrachten tussen waterbeheerders kan ook optreden. Daarvoor zijn in de schematisatie de groene lijnen toegevoegd. In de database staat ten behoeve van de berekening deze vracht tussen waterschappen twee maal opgenomen: een positieve vracht van beheerder A naar beheerder B (ontvanger) en een negatieve vracht van beheerder B naar beheerder A. Zo kan in één berekening de totale vracht van en naar rijkswateren, en van en naar individuele waterbeheerders worden berekend.

- Voor de vracht van HDSR West naar de Hollandse IJssel is een aparte paarse lijn getekend om deze route (de gekanaliseerde Hollandse IJssel) aan te geven.

- Voor elke vracht van en naar het Rijnsysteem is de locatie (het brongebied) bepaald en is bepaald op welk lijnstuk deze flux van toepassing is.

## Berekeningen waterbalans hoofdwatersysteem binnen Rijn-West

Van het hoofdwatersysteem in Rijn-West is een waterbalans opgesteld om in beeld te krijgen hoe vrachten en debieten die bij Lobith het land binnenkomen zich verspreiden. Een belangrijke reden om hier beter naar te kijken was de constatering in de pilot stroomgebiedsafstemming Rijn-West (Grontmij, 2012) dat er in de Nieuwe Waterweg een toename van de vracht  wordt geconstateerd die niet te verklaren is uit het uitgemalen neerslagoverschot dat vanuit de regionale wateren naar de rijkswateren worden afgevoerd.

Voor het opstellen van deze waterbalans op hoofdlijnen zijn de metingen van Rijkswaterstaat over debieten en concentraties in Rijkswateren via de applicatie Waterbase.nl opgevraagd en opgenomen in een database. In figuur 2.3 zijn de meetpunten van Rijkswaterstaat weergegeven waar het debiet is gemeten en waar concentraties zijn gemeten.

Voor wat betreft de aanvoer vanuit Duitsland is uiteraard het meetpunt bij Lobith gebruikt. Door debiet en concentratie bij Lobith te combineren is de vracht bepaald die het land binnenkomt. De overige meetpunten van kwaliteit en kwantiteit zijn gebruikt om allereerst de debieten te verdelen over de verschillende zijtakken, waarbij uitgegaan is van behoud van massa (lees debiet). Daarvoor is ook gebruik gemaakt van de studie “Het benedenrivierengebied in tijden van klimaatverandering” uit 2009 waarin ook de verdeling van water over de verschillende zijtakken nabij de monding is gegeven. Daarbij is uitgegaan van de gemiddelde situatie. Daarnaast is gebruik gemaakt van rapporten en databases ten behoeve van het opstellen van waterbalansen voor het Noordzeekanaal in de periode 2006-2010. Uit de databases van de Noordzeekanaal-studies zijn de debieten van de Neder-Rijn naar het ARK verkregen (bron: RWS-Utrecht) en is de aangeleverde schematisatie van de inliggende waterschappen gevalideerd.

De concentraties op andere meetpunten worden verderop in deze rapportage gebruikt om berekende veranderingen stroomafwaarts in het systeem te valideren.

Figuur 2-2	Indeling deelgebieden en deeltrajecten van het hoofdwatersysteem waarop de deelgebieden lozen

Figuur 2-3	Meetpunten van debiet en waterkwaliteit in Rijkswateren (periode 2000-heden)

# Waterbalans van het hoofdwatersysteem binnen Rijn-West en vrachten en bronnen vanuit de Rijn bovenstrooms

## Waterbalans van het hoofdwatersysteem binnen Rijn-West

Voor het hoofdwatersysteem binnen Rijn-West is een waterbalans- en waterverdelingsmodel opgesteld. Dit is gedaan om de volgende drie redenen:

- Omdat in de pilot stroomgebiedsafstemming Rijn-West (Grontmij, 2012) wordt geconstateerd dat er in de Nieuwe Waterweg een toename van de vracht lijkt te zijn die niet te verklaren is uit het uitgemalen neerslagoverschot dat vanuit de regionale wateren naar de rijkswateren worden afgevoerd.

- Om geen grote bronnen/sinks te missen (m.a.w. voor het kunnen maken van een juiste schematisatie). Indien een grote bron over het hoofd wordt gezien kan de invloed binnen Nederland al snel tientallen procenten verkeerd worden berekend. Met het opstellen van een waterbalans weten we waar we water ‘missen’ en waar we water ‘teveel’ hebben.

- Voor validatie van (concentratie en vracht) metingen in de rivieren. Door alle bovenstroomse vrachten op te tellen kan een vergelijking met gemeten vrachten / concentraties worden gemaakt.

In Figuur 3-1 is de verdeling van Rijnwater over Nederland te zien, waarbij de verdeling deels uit waterbase en deels uit een rapport over de Rijn-Maas delta is herleid (methode zie paragraaf 2.4). Uit de figuur is goed te herleiden hoe en in welke richting het Rijnwater dat bij Lobith het land binnenkomt zich verdeelt. Het debiet van de Maas is 11,3% van het Rijndebiet, en als zodanig in de figuur geschematiseerd.

Uit de figuur is af te leiden dat door het Spui en de Dordtse Kil via de Oude Maas grote hoeveelheden water uit het Haringvliet richting de Nieuwe Waterweg stromen. De toename van vrachten in de Nieuwe Waterweg die in de vorige fase van deze studie werd waargenomen (Grontmij 2012) is hieruit volledig te verklaren. Het water dat via deze route de Nieuwe Waterweg bereikt, bevat ook Maaswater (ongeveer 10%, zie Figuur 3-1). Het Haringvliet bevat ongeveer 25% Maaswater. Dit betekent dat een strikte scheiding tussen het Rijnstroomgebied en het Maasstroom gebied op deze plaats in het hoofdwatersysteem niet meer is te maken, en dat het gezien het grote effect van kleine onnauwkeurigheden in de waterbalans op de berekende vracht niet mogelijk is de in Rijn-West toegevoegde vracht te valideren met rivierwaterkwaliteitsgegevens.

Figuur 3-1 	Gemiddelde verdeling van het debiet van de Rijn in de jaren 2000 t/m 2011 over de verschillende takken in Nederland als percentage van het totale Rijndebiet dat het land binnenstroomt (100%)

De in Rijn-West toegevoegde vracht kan derhalve alleen worden bepaald door middel van sommatie van alle toegevoegde vrachten van gemalen, rwzi’s en overige (directe) bronnen.

De voornaamste conclusie uit de analyse van het hoofdwatersysteem is dat door het Spui en de Dordtse Kil via de Oude Maas grote hoeveelheden water uit het Haringvliet richting de Nieuwe Waterweg stromen. Dit betekent dat een strikte scheiding tussen het Rijnstroomgebied en het Maasstroom gebied op deze plaats in het hoofdwatersysteem niet meer is te maken. De in Rijn-West toegevoegde vracht kan derhalve alleen worden bepaald door middel van sommatie van alle toegevoegde vrachten van gemalen, rwzi’s en overige (directe) bronnen.

## Aanvoer van probleemstoffen vanuit de Rijn bovenstrooms: vrachten en bronnen

### Vrachten

Van een aantal stoffen zijn de vrachten, die in Lobith met de Rijn ons land binnenkomen, berekend uit de gemeten debieten en concentraties. De berekeningen zijn uitgevoerd met gegevens uit Waterbase (www.waterbase.nl), dat is gebaseerd op de database DONAR, waarin alle meetresultaten van het MWTL programma van RWS opgenomen zijn.

Gegevens voor de jaren 2000 – 2010 zijn gebruikt, voor zover beschikbaar. De stoffen, waarvoor de vrachten zijn berekend, zijn stikstof (Totaal N), fosfor (Totaal P), koper, zink en PAKs.

In Tabel 3-1 staan de waarnemingssoorten uit Waterbase, die gebruikt zijn voor de berekeningen.

Tabel 3-1	Waarnemingssoorten, die gebruikt zijn om de concentraties van bovengenoemde stoffen in de Rijn bij Lobith in te schatten

| Stof | Waarnemingssoort | Beschikbare gegevens |
| --- | --- | --- |
| Stikstof | Totaal stikstof, som van: Nitraat in mg/l uitgedrukt in stikstof / na filtratie in oppervlaktewater Nitriet in mg/l uitgedrukt in stikstof / na filtratie in oppervlaktewater Kjeldahl Stikstof in mg/l uitgedrukt in stikstof in oppervlaktewater* | 2000 – 2010 2000 – 2010 2000 – 2010 |
| Fosfor | Totaal fosfaat in mg/l in oppervlaktewater | 2000 – 2010 |
| Koper | Koper in µg/l in oppervlaktewater | 2000 – 2010 |
| Zink | Zink in µg/l in oppervlaktewater | 2000 – 2010 |
| PAKs. | Som van Benzo(g,h,i)peryleen en Indeno(1,2,3-c,d)pyreen. | 2004 – 2010 |

*Kjeldahl stikstof is de som van organisch stikstof, ammoniak (NH3+) en ammonium (NH4)

Tabel 3-2 geeft de jaargemiddelde debieten bij Lobith voor de jaren 2001 t/m 2010 en de jaargemiddelde concentraties van de hierboven genoemde stoffen en stofgroepen. De vrachten (jaargemiddeld debiet vermenigvuldigd met de jaargemiddelde concentratie), die hieruit berekend zijn staan in Tabel 3-3.

Debieten bij Lobith, die van jaar tot jaar variëren (Figuur 3-2), zijn afhankelijk van de neerslag in het bovenstroomse deel van het stroomgebied en kunnen de vrachten beïnvloeden, maar ook de concentraties van stoffen die gevoelig zijn voor uitspoeling. De concentratie stikstof bijvoorbeeld is ongeveer 10% afgenomen en op jaarschaal nagenoeg debietonafhankelijk. De andere stoffen laten in verschillende mate ‘verdunning’ in natte jaren zien. Vrachten bij Lobith en concentraties van Totaal N, Totaal P, koper en zink, zijn weergegeven in Figuur 3-3.

Tabel 3-2	Jaargemiddelde debieten en concentraties van de probleemstoffen bij Lobith (bron: www.waterbase.nl)

| Jaar | Debiet (m3/sec) | Stikstof (mg/l) | Fosfor (mg/l) | Koper (µg/l) | Zink (µg/l) | PAKs1 (µg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2521 | 3,39 | 0,18 | 5,24 | 15,94 |  |
| 2001 | 2849 | 3,23 | 0,11 | 5,75 | 17,99 |  |
| 2002 | 2974 | 3,55 | 0,22 | 5,57 | 21,98 |  |
| 2003 | 1832 | 3,37 | 0,22 | 7,07 | 27,11 |  |
| 2004 | 1943 | 3,45 | 0,21 | 5,12 | 17,27 | 4,07 |
| 2005 | 1962 | 3,39 | 0,15 | 4,52 | 20,15 | 2,42 |
| 2006 | 2162 | 3,44 | 0,12 | 4,06 | 18,60 | 0,04 |
| 2007 | 2466 | 3,16 | 0,12 | 4,94 | 18,39 | 0,07 |
| 2008 | 2216 | 2,99 | 0,15 | 3,67 | 14,83 | 3,85 |
| 2009 | 1963 | 2,98 | 0,15 | 4,22 | 16,69 | 4,00 |
| 2010 | 2280 | 2,94 | 0,14 | 3,84 | 16,28 | 4,85 |

1Som van Benzo(g,h,i)peryleen en Indeno(1,2,3-c,d)pyreen.

Tabel 3-3	Vrachten van de probleemstoffen, die jaarlijks via de Rijn bij Lobith ons land binnen komen

| Jaar | Stikstof (t/j) | Fosfor (t/j) | Koper (t/j) | Zink (t/j) | PAKs (t/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 269369 | 14035 | 416 | 1192 |  |
| 2001 | 290221 | 9538 | 517 | 1618 |  |
| 2002 | 332533 | 20598 | 522 | 2062 |  |
| 2003 | 194568 | 12755 | 408 | 1566 |  |
| 2004 | 211611 | 13164 | 315 | 1061 | 249 |
| 2005 | 209912 | 8997 | 279 | 1247 | 150 |
| 2006 | 234535 | 8236 | 277 | 1269 | 3,02 |
| 2007 | 245810 | 9122 | 384 | 1430 | 5,62 |
| 2008 | 209431 | 10485 | 257 | 1039 | 269 |
| 2009 | 184499 | 8977 | 261 | 1034 | 248 |
| 2010 | 211029 | 10343 | 276 | 1171 | 349 |

Figuur 3-2	Debieten bij Lobith in de jaren 2000 t/m 2011

Figuur 3-3	Vrachten en concentraties gemeten bij Lobith in de jaren 2000 t/m 2010

### Bovenstroomse lozingen en bronnen

De probleemstoffen, die hieronder verder uitgewerkt worden zijn: totaal stikstof, totaal fosfaat, koper en zink. De lozingen worden onderscheiden in puntlozingen en diffuse lozingen. Wat betreft bronnen is er informatie over de herkomst van de puntlozingen en over de herkomst van de som van de punt- en diffuse lozingen. Informatie over de verdeling van de diffuse lozingen over activiteiten en sectoren is niet beschikbaar.

Puntlozingen en –bronnen

Over de puntlozingen en -bronnen van een groot aantal stoffen is informatie beschikbaar op de website van het European Pollutant Releases and Transfer Register (E-PRTR; www.prtr.ec.europa.eu). De gegevens in deze database zijn echter onvolledig omdat ‘kleine’ lozingen niet zijn opgenomen. Voor een aantal stoffen  gelden drempelwaarden voor registratie en alleen gegevens van de grotere rwzi’s zijn opgenomen. In deze database staan behalve de hoeveelheden verontreinigende stoffen per jaar, gegevens over de herkomst, de activiteit waarbij en de economische sectoren waarin ze zijn vrij gekomen.

De puntbronnen zijn in de database E-PRTR op twee manieren ingedeeld, n.l. in 9 industriële activiteiten of in 99 economische sectoren. De industriële activiteiten zijn geclusterd en afgestemd met de indelingen die voor de Nederlandse bronnen gebruikt zijn, wat voor de puntbronnen resulteert in twee sectoren, n.l. industrie en rwzi’s en overstorten.

Figuur 3-4	Puntlozingen stikstof, fosfaat, koper en zink (ton) in het bovenstroomse deel van de Rijn  per activiteit in de jaren 2007 t/m 2010 en het gemiddelde van die jaren

In Figuur 3-4 zijn de totale puntlozingen koper, zink, stikstof en fosfaat (ton) in het bovenstroomse deel van de Rijn per activiteit weergegeven voor de jaren 2007 t/m 2010 en het gemiddelde van die jaren. De bronnen representeren ongeveer 5% (P) 10% (Cu) en 15% (N, Zn) van de totale vracht in Lobith (zie Tabel 3-3). De overige vracht in de Rijn bij Lobith moet worden verklaard met ontbrekende kleinere puntlozingen en diffuse bronnen. In deze diffuse bronnen zitten zeer waarschijnlijk ook vrachten van puntlozingen die indirect de Rijn bereiken (rwzi’s die via zijtakken de rivier bereiken).

Bovenstroomse bronnen van totale lozingen

Om iets te kunnen zeggen over de herkomst van de stoffen vanuit bronnen die niet zijn opgenomen in het E-PRTR register is gebruik gemaakt van de gegevens die voor het jaar 2000 gerapporteerd zijn door de Rijncommissie (ICBR, 2003). Het is discutabel of deze gegevens nog bruikbaar zijn. Het is dus onbekend hoeveel waarde aan de volgende tabellen en figuren gehecht kan worden.

In Tabel 3-4 staan de procentuele bijdragen van de verschillende sectoren aan de bovenstroomse lozingen. Het percentage van de vracht afkomstig uit industrie en rwzi’s en overstorten is hier veel groter dan volgens het E-PRTR-register vanwege het ontbreken van de kleinere bronnen en eventuele indirecte bronnen in de database.

Tabel 3-4	Procentuele bijdragen van de verschillende sectoren aan de bovenstroomse lozingen in 2000. Dit zijn zowel de puntlozingen (rwzi’s en Industrie) als de diffuse lozingen uit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland bij elkaar (bron: ICBR, 2003)

| NL sectoren | in procenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totaal N | Totaal P | koper | zink |
| RWZI en overstorten | 29 | 44 | 19 | 61 |
| Industrie | 7 | 5 | 16 | 21 |
| Uit en afspoeling landelijk gebied | 58 | 38 | 28 | 7 |
| Atmosferische depositie | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stedelijk (diffuus) | 5 | 12 | 35 | 10 |
| Totaal | 100 | 99 | 99 | 100 |
| Puntlozingen | 36 | 49 | 35 | 82 |
| Diffuse lozingen | 64 | 51 | 65 | 18 |

Samenvattend

- Vergelijken we de vrachten bij Lobith tussen 2000 en 2005 met die van de periode 2006-2010, dan is duidelijk te zien in Tabel 3-2 en 3-3 dat de vrachten van stikstof, fosfor, koper en zink in de eerste periode groter zijn dan in de tweede periode, maar ook dat de vrachten sinds 2006 niet verder afgenomen zijn. Dit geldt zowel voor stikstof als voor fosfor, koper en zink. Dit is deels te verklaren met de grotere afvoer van de Rijn in de eerste jaren, maar ook door een afname van de concentraties met deze stoffen;

- Puntlozingen, waarvan data beschikbaar zijn van 2007 t/m 2010, geven aan dat stoffen voor een groter deel afkomstig van rwzi’s en overstorten dan uit industrie. De relatieve bijdrage van koper en zink uit directe puntlozingen vanuit de industrie is recentelijk toegenomen. Puntlozingen verklaren 5-15% van de totale vracht.

- Diffuse bronnen verklaren het grootste deel van de vracht bij Lobith. Koper kwam voornamelijk van de diffuse bronnen landelijk gebied en ongezuiverd  stedelijk afvalwater. Voor zink gold dat de bijdrage vanuit rwzi’s het grootst was, gevolgd door die vanuit de industrie. Voor P was de bijdrage vanuit de rwzi’s ook het grootst, maar niet veel groter dan dat wat vanuit het landelijk gebied (landbouw)  uit- en afspoelde. Stikstof komt voornamelijk uit het landelijke gebied (Tabel 3-4).

## Hoe verhoudt de bijdrage binnen deelstroomgebied Rijn-West zich tot de aanvoer via de Rijn bij Lobith

In  Tabel 3-5 staat voor de relevante landen in het Rijn stroomgebied het aantal km2 en het aantal inwoners binnen het deel dat het Rijnstroomgebied inneemt. Voor Nederland is alleen het Rijn-West deel van het stroomgebied beschouwd. De meest recente getallen voor het aantal inwoners bovenstrooms zijn afkomstig uit ICBR, 2005.

Het bovenstroomse deel van het Rijn stroomgebied ontvangt voornamelijk water uit de landen Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. De lozingen vanuit Italië, Oostenrijk, Liechtenstein, Luxemburg en België zijn dermate klein, dat ze verwaarloosbaar zijn en in dit rapport, net zoals in het Internationale stroomgebiedbeheerplan niet meegenomen worden.

Tabel 3-5	Oppervlaktes in km2 en inwoners aantallen van het Rijnstroomgebied per land, in absolute aantallen en in procenten (bron: ICBR, 2005). Voor Nederland is alleen Rijn-West in beschouwing genomen. Deze waarden zijn overgenomen uit Tabel 4-1

| Land | Aantal km2 in Rijn stroomgebied |  | Aantal inwoners in Rijn stroomgebied |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | absoluut | procenten | absoluut | procenten |
| Duitsland | 105670 | 62% | 36914000 | 67% |
| NL –Rijn-West1 | 8100 | 5% | 8500000 | 15% |
| Frankrijk | 23830 | 14% | 3708000 | 7% |
| Zwitserland | 27930 | 16% | 5049000 | 9% |
| Luxemburg | 2530 | 1% | 399000 | 1% |
| overig | 3340 | 2% | 415000 | 1% |
| Totaal | 171400 | 100% | 54985000 | 100% |

1Het gehele Nederlandse Rijnstroomgebied is 24400 km2 en heeft 11,5 miljoen inwoners.

De vrachten stikstof (TotN), fosfor (TotP), koper en zink, die via de Rijn ons land binnenkomen staan in Tabel 3-6. De bovenstroomse vrachten en wat er in Nederland in Rijn-West bijkomt, zijn uitgerekend per oppervlakte-eenheid (km2) en per inwoner. Vervolgens zijn ook de vrachten per oppervlakte-eenheid en per inwoner berekend over het totaal. Dit om de vrachten te kunnen normaliseren en daarmee onderling vergelijkbaar te maken tussen de landen (Tabel 3-6 en 
3-7).

Tabel 3-6	Vrachten voor het bovenstroomse gebied per km2 stroomgebied, gemiddelde over de jaren 2006-2010. Voor bovenstrooms zijn de vrachten bij Lobith gebruikt en voor NL-RW de lozingen binnen Rijn-West (gegevens uit Tabel 4-1). Het aantal inwoners bovenstrooms is gebaseerd op oudere gegevens (stand:18-03-05) dan die van NL-RW

| Aantal km2 per gebied | Bovenstrooms | Rijn-West | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 163300 | 8100 | 171400 |
| vracht per gebied (ton/j) | bovenstrooms | Rijn-West | totaal |
| Totaal N | 218963 | 17031 | 235994 |
| Totaal P | 9199 | 1610 | 10809 |
| Koper | 280 | 33 | 313 |
| Zink | 1152 | 110 | 1262 |
| Vracht per km2 (kg/j) | bovenstrooms | Rijn-West | totaal |
| Totaal N | 1341 | 2103 | 1377 |
| Totaal P | 56 | 199 | 63 |
| Koper | 2 | 4 | 2 |
| Zink | 7 | 14 | 7 |
| genormaliseerd | bovenstrooms | Rijn-West | totaal |
| Totaal N | 0.97 | 1.53 | 1.00 |
| Totaal P | 0.89 | 3.15 | 1.00 |
| Koper | 0.94 | 2.24 | 1.00 |
| Zink | 0.96 | 1.84 | 1.00 |

Tabel 3-7	Vrachten voor het bovenstroomse gebied per inwoner, gemiddelde over de jaren 2006-2010. Zie verder legenda Tabel 3-6

| aantal inwoners per gebied | bovenstrooms | Rijn-Wet | totaal |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 46485000 | 8500000 | 54985000 |
| vracht per gebied (ton/j) | bovenstr00ms | Rijn-West | totaal |
| Totaal N | 218963 | 17031 | 235994 |
| Totaal P | 9199 | 1610 | 10809 |
| Koper | 280 | 33.2 | 313.2 |
| Zink | 1152 | 110 | 1262 |
| vracht per km2 (g/j) | bovenstrooms | Rijn-West | totaal |
| Totaal N | 4710 | 2004 | 4292 |
| Totaal P | 198 | 189 | 197 |
| Koper | 6 | 4 | 6 |
| Zink | 25 | 13 | 23 |
| genormaliseerd | bovenstrooms | Rijn-West | totaal |
| Totaal N | 1.10 | 0.47 | 1.00 |
| Totaal P | 1.01 | 0.96 | 1.00 |
| Koper | 1.06 | 0.69 | 1.00 |
| Zink | 1.08 | 0.56 | 1.00 |

Concluderend kan gesteld worden dat de belasting voor zowel stikstof, fosfor, koper en zink in Rijn-West per inwoner geringer is dan de belasting bovenstrooms. Per oppervlakte-eenheid (km2) echter is de belasting in Rijn-West voor alle vier stoffen groter dan bovenstrooms.

## Beknopte analyse van de beïnvloedbaarheid van bronnen bovenstrooms en maatregelen uit het 1ste SGBP

Over maatregelen, die in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland genomen zullen worden, zijn op dit moment geen gegevens beschikbaar. De Rijncommissie verwacht aan het eind van het jaar hierover een rapport beschikbaar te hebben.

# Resultaten vrachtberekeningen en bronanalyse

## Stoftransport

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de stoftransportberekening. Voor deze stoftransportberekening zijn 3 berekeningen uitgevoerd:

- Een berekening van de verdeling van de binnenstromende vrachten (conservatief) door het Rijn-Maas systeem

- Een berekening van de toegevoegde vrachten en debieten per deellijnstuk

- Een berekening van de totale vracht op elk lijnstuk inclusief toegevoegde vracht.

In deze paragraaf 4.1 bespreken wij achtereenvolgens de resultaten op stroomgebiedsniveau (Rijn bij Lobith ten opzichte van binnenlandse bronnen), de verdeling van deze vrachten over het rivierensysteem en de totale vrachten die tussen de verschillende waterbeheerders worden ‘afgewenteld’.

### Resultaten op stroomgebiedsniveau

De belasting op de Rijn die in Nederland wordt toegevoegd kan worden vergeleken met de vracht die het land binnenstroomt. Zodoende ontstaat een beeld van de toevoeging aan de vracht, welke mede te relateren is aan het in Nederland toegevoegde debiet, het aantal inwoners en het oppervlak. Dit is weergegeven in Tabel 4-1. Met deze getallen is de totale belasting inclusief uitsplitsing in type bronnen (punt of diffuus) in beeld.

Tabel 4-1	Overzicht karakteristieken van het stroomgebied, debiet en jaarvrachten in de Rijn (Lobith) en de toevoeging in Rijn-West (gemiddeld over de hydrologische jaren 2006-2010)

|  | Oppervlak in 1000 km2 | Inwoners (mln) | Debiet (m3/s) | Totaal-N (*1000 kg) | Totaal-P (*1000 kg) | Koper (*1000kg) | Zink (*1000 kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lobith | 160 | 50,3 | 2217 | 218963 | 9199 | 280 | 1152 |
| Toevoeging in Rijn-West | 8,1* | 8,5 | 95 | 17031 | 1610 | 33,2 | 110 |
| Toevoeging in procenten** | 5,1% | 17% | 4,2% | 7,2% | 14,9% | 10,6% | 8,7% |
| Uitsplitsing toevoeging in Rijn-West |  |  |  |  |  |  |  |
| Belasting door gemalen*** |  |  |  | 10252 | 939 | 8,2 | 32,5 |
| Directe belasting o.b.v. ER |  |  |  | 2936 | 115 | 23,1 | 62 |
| Directe belasting door rwzi’s |  |  |  | 3841 | 555 | 1,9 | 15,4 |

*	Totaal oppervlak Deelstroomgebied Rijn West. Het noordelijk deel van HHNK is naar schatting 1600 km2 groot en loost op de Waddenzee. Wanneer dit oppervlak niet wordt meegerekend is het gebied dat toelevert aan de Rijn 6500 km2 (4,1%).

** Gebaseerd op ER-data van 2010 is directe belasting van Koper en Zink op de rivieren respectievelijk 13,1 en 23,5 ton (toevoeging 7,7% respectievelijk 5,8%).

*** Inclusief rwzi’s die indirect (via die gemalen) op Rijkwateren lozen

Ten opzichte van het debiet is de toevoeging voor de 4 beschouwde stoffen groter dan het toegevoegde debiet in Rijn-West. De toevoeging in Nederland is voor met name fosfor relatief groot (Tabel 4-1). Dit is deels te verwachten gezien het relatief grote aantal inwoners, waardoor een relatief grotere vracht uit rwzi’s kan worden verondersteld en vanuit de verwachting in veengebieden veel ‘natuurlijke belasting’ van fosfor aanwezig is. Opgemerkt moet worden dat voor de metalen een groot deel van de berekende vracht afkomstig is uit directe bronnen uit de ER-database. Deze database is niet geheel gebaseerd op gemeten vrachten en is in 2010 fors bijgesteld (Tabel 4-1).

In Figuur 4-1 is te zien dat de relatieve bijdrage van Nederland lijkt toe te nemen. De belangrijkste oorzaak daarvan is de beperkte afname van de belasting in Nederland (zie Figuur 4-2) terwijl de vracht bij Lobith de afgelopen jaren significant is gedaald (Figuur 4-3).

Figuur 4-1 	De procentuele toevoeging van Rijn-West aan het debiet en de vracht van de Rijn (%) over de hydrologische jaren 2001-2009. Referentie voor debiet en vracht zijn de waarden in de Rijn bij Lobith

Figuur 4-2 	Jaarlijks in Rijn-West toegevoegde vrachten van stoffen (kg) over de hydrologische jaren 2001-2009.

Figuur 4-3 	Verloop van de jaarvrachten van stoffen in de Rijn bij Lobith in de hydrologische jaren 2000-2009 met lineaire regressie trendlijnen

Deze daling is deels veroorzaakt door de relatief hogere debieten in de beginperiode van de beoordeelde tijdserie. Voor zowel koper als stikstof wordt daarnaast een consistente daling van de concentraties waargenomen van 15-20% in de periode 2004-2010. In Nederland is, gecorrigeerd op oppervlak, alleen een daling in Stikstof te zien van ongeveer 10% in de periode 2000-2010 (niet weergegeven).

De relatief hogere bijdrage in Rijn-West is ook te herleiden op basis van concentraties (Tabel 4-2). Deze blijken in het algemeen iets hoger (tot 2 maal hoger) en voor fosfor fors hoger dan de in de Rijn bij Lobith gemeten concentraties. De berekende concentraties zijn echter voor een groot deel gebaseerd op debieten berekend op basis van stikstofconcentraties en geven derhalve een verstoord beeld van de werkelijke concentraties.

Tabel 4-2	Overzicht gemiddelde waterkwaliteit geloosd op Rijkswateren (berekend op basis van alle gemalen en rwzi’s die op rijkswater lozen, 2008) en concentraties in de Rijn bij Lobith in 2008 (Waterbase.nl). De hoeveelheid geeft het aantal miljoen m3 weer dat door de waterschappen in 2008 is uitgemalen. Daarnaast is in % weergegeven hoeveel % van het debiet door een bepaald waterschap wordt aangeleverd en hoeveel % van de vracht voor een bepaalde stof

| Eigenaar | Hoeveelheid (mln m3) | % | N (mg/l) | % | P (mg/l) | % | Cu (ug/l) | % | Zn (ug/l) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delfland | 353 | 10% | 5,61 | 13% | 0,74 | 16% | 2,62 | 8% | 25,64 | 16% |
| HDSR | 401 | 11% | 3,85 | 10% | 0,36 | 9% | 3,27 | 12% | 12,38 | 9% |
| HHNK | 183 | 5% | 3,37 | 4% | 0,44 | 5% | 6,26 | 10% | 23,46 | 8% |
| HHR | 704 | 20% | 3,49 | 16% | 0,55 | 24% | 2,80 | 18% | 14,72 | 19% |
| HHSK | 175 | 5% | 5,93 | 7% | 0,69 | 7% | 2,52 | 4% | 18,15 | 6% |
| AGV | 538 | 15% | 5,59 | 19% | 0,42 | 14% | 4,39 | 21% | 17,23 | 17% |
| WSHD | 596 | 17% | 4,75 | 18% | 0,35 | 13% | 1,98 | 11% | 9,91 | 11% |
| WSRL | 574 | 16% | 4,12 | 15% | 0,38 | 13% | 3,31 | 17% | 14,42 | 15% |
| RIJN bij Lobith |  |  | 2,99 |  | 0,15 |  | 3,67 |  | 14,83 |  |

In Tabel 4-2 is weergegeven hoeveel procent van het debiet door een bepaald waterschap aan de rijkswatereren binnen Rijn-West wordt aangeleverd en hoeveel procent van de vracht. Er blijken duidelijke verschillen aanwezig in het aandeel vracht van de verschillende stoffen die op de rijkswateren worden geloosd wanneer de waterbeheerders onderling worden vergeleken (Tabel 4-2 Figuur 4.4). Met name P is relatief hoog in de gebieden Hoogheemraadschap Rijnland en Delfland. Voor deze gebieden geldt namelijk dat de procentuele vracht fosfaat uit deze gebieden behoorlijk hoger is dan de procentuele bijdrage in hoeveelheid uitgemalen water. Koper is relatief hoog in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Waternet, zink in Delfland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Figuur 4-4 	Verdeling van toegevoegde vrachten op de Rijn per waterschap voor N, P, Cu en Zn. Inlaat is niet meegeteld als negatieve vracht in deze weergave.

### Toegevoegde debieten en vrachten over het rivierensysteem

De debieten die op de verschillende takken van de rijkswateren worden geloosd blijken een sterk ruimtelijk patroon te hebben. Dat patroon wordt veroorzaakt wordt door verschillen in schematisatie van de takken, de ligging, oppervlak en bevolkingsdichtheid (Figuur 4-5). Zo blijkt in de laaggelegen gebieden een groot debiet aanwezig, terwijl in HDSR Oost meer water wordt ingelaten dan wordt uitgemalen. Met name van belang is natuurlijk het oppervlak dat op de verschillende gedefinieerde riviertakken afwatert. Het in het Noordzeekanaal toegevoegde debiet is vergelijkbaar met die toegevoegd in de verschillende riviertakken rondom Rotterdam opgeteld.

Wanneer geen specifieke bronnen aanwezig zijn die lokaal sterk van invloed zijn zal de vracht van de verschillende stoffen op de verschillende lijnstukken een vergelijkbaar beeld geven als de debieten. In Bijlage 2 zijn de toegevoegde vrachten voor de vier stoffen per lijnstuk weergegeven in vergelijking tot het toegevoegde debiet. Zo kan voor elk lijnstuk de relatieve bijdrage van specifieke stoffen worden nagegaan. Met name in de Rijnmond is de invloed van directe lozingen op de rivieren zichtbaar voor koper en zink. Tevens is de hoge vracht fosfor op de Nieuwe Maas (vanuit de Hollandse IJssel) zichtbaar.

Figuur 4-5 	Verdeling van het aan de geschematiseerde takken van de Rijn toegevoegde debiet door gemalen en rwzi’s

### Afhankelijkheid vrachten en concentraties van zomer/winter

De gegevens zijn op halfjaarbasis verzameld om eventuele invloeden van seizoenen te kunnen herleiden uit de gegevens (Figuur 4-6). De vracht is seizoensafhankelijk, met name door verschillen in het debiet dat in de winter hoger is. Daardoor zijn de wintervrachten voor stikstof, koper en zink veelal hoger dan in de zomer. Met name voor stikstof geldt dat de stikstofconcentraties in de winter vaak ook hoger zijn. In de zomer zijn de vrachten fosfaat in vergelijking met de hoeveelheid uitgeslagen water relatief hoog: dit hangt samen met hogere concentraties fosfaat . Dit wordt mogelijk veroorzaakt door nalevering vanuit de waterbodem en mineralisatie van fosfaat in veengebieden. De variatie in de vrachten tussen de jaren kan eveneens worden afgeleid uit figuur 4-6. Voor fosfor en zink is de hoogste seizoensvracht ongeveer twee keer zo groot als de laagste seizoensvracht, voor stikstof en koper is de hoogste seizoensvracht ongeveer de helft hoger dan de laagste seizoensvracht.

Figuur 4-6 	Halfjaarvrachten (zomer en winter in  kg) van de in Rijn-West aan het hoofdwatersysteem toegevoegde stoffen in de periode 2001-2010. Het zomerhalfjaar loopt van 1 april tot 1 oktober en het winterhalfjaar van 1 oktober tot 1 april

In Tabel 4-3 zijn de totaal toegevoegde vrachten per waterbeheerder gegeven rekening houdende met inlaat. Hierin is te zien dat voor HDSR Oost een negatieve vracht wordt berekend, welke veroorzaakt kan zijn door een onnauwkeurigheid in de berekende inlaat. Een flinke correctie van de rwzi-gegevens op basis van ER-data bood voor dit deelgebied geen soelaas.

Tabel 4-3	Vrachten (kg) en toegevoegde hoeveelheid water (mln m3) per deelgebied in 2008. Een positieve vracht betekent dat er netto meer vracht wordt uitgemalen naar rijkswateren dan ingelaten vanuit rijkswateren. De waarden zijn negatief wanneer de ingelaten vrachten groter zijn dan de uitgelaten vrachten

| GEBIED | Hoeveelheid (mln m3) | Ntot (kg) | Ptot (kg) | Cu (kg) | Zn (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGV Oost | 151 | 839285 | 66605 | 660 | 2517 |
| AGV West | 315 | 1814128 | 128183 | 1424 | 5799 |
| Alblasserwaard | 121 | 570287 | 52367 | 268 | 1384 |
| Alm en Bieschbos | 55 | 278880 | 6620 | 155 | 475 |
| Betuwe | 198 | 354502 | 30572 | 362 | 2226 |
| Delfland | 341 | 1951556 | 259476 | 889 | 8936 |
| HDSR Oost | -13 | -113587 | 16466 | 47 | 476 |
| HDSR West | 118 | 709206 | 95662 | 421 | 1722 |
| HHNK | 178 | 603516 | 79516 | 1126 | 4220 |
| Schieland | 134 | 804610 | 82749 | 306 | 2412 |
| Krimpenerwaard | 42 | 237028 | 39182 | 137 | 777 |
| Land van Maas en Waal | 4 | 24315 | 5327 | 23 | 91 |
| Ooipolder | 46 | 267803 | 38778 | 120 | 1076 |
| Rijnland* | 543 | 1902144 | 344240 | 1416 | 7831 |
| Tielerwaard | 150 | 866879 | 85069 | 972 | 3026 |
| Rijn-Maas Delta | 597 | 2833525 | 210921 | 1181 | 5914 |

* Rijnland heeft een belangrijk (netto) inlaatpunt, te weten de Hollandse IJssel. Vanwege belasting van omliggende gebieden zijn concentraties van stoffen in dit water ongeveer 2 maal hoger dan in de Rijn.

### Totale vrachten tussen de verschillende waterbeheerders

De hoeveelheden vrachten die tussen de waterschappen van Rijn-West worden uitgewisseld zijn weergegeven in Tabel 4-4. Met name voor Rijnland is veel inlaat aanwezig vanuit HDSR in AGV is veel inlaat vanuit het IJmeer aanwezig. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt 4 - 7% van de totale vracht tussen waterschappen uitgewisseld.

Tabel 4-4	Jaardebiet en jaarvracht tussen waterschappen voor N, P, Cu en Zn (2008)

| VAN | NAAR | Hoeveelheid (mln m3) | Ntot (kg) | Ptot (kg) | Cu (kg) | Zn (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDSR (De Tol, Kockengen) | AGV West | 18 | 56,917 | 4,536 | 44 | 73 |
| HDSR West* | Rijnland (Oude Rijn) | 97 | 361,455 | 31,106 | 326 | 761 |
| Brielse Meer | Delfland (Winsemius) | 7 | 18,548 | 2,131 | 17 | 39 |
| HH Rijnland (Dolk) | Delfland | 4 | 9,874 | 320 | 20 | 78 |
| IJmeer | AGV Oost (Zeesluis Muiden + Steenen Beer) | 54 | 299,882 | 25,091 | 236 | 892 |
| Delfland | Andere waterbeheerders | Schut- en lekverliezen (vracht groter dan gekwantificeerde vracht) |  |  |  |  |
| Krommerijn, Utrecht (HDSR) | Vecht (AGV) | Niet in beeld gebracht doordat de Vecht direct in contact staat met het Amsterdam Rijn kanaal. |  |  |  |  |
| AGV (Polders Amsterdam West) | Rijnland (Boezem) | Geen gegevens aangeleverd / bekend |  |  |  |  |

* HDSR watert via Bodegraven ongeveer 20.000 ha af richting Rijnlands boezem. De inlaat bij Bodegraven is bepalend voor de kwaliteit in het centrale deel van Rijnlands boezem

## Bronnenanalyse

De vrachten die tussen de verschillende waterbeheerders worden uitgewisseld zijn afkomstig van verschillende bronnen. Om hier zicht op te krijgen is een bronnenanalyse uitgevoerd in 3 stappen:

- Uitgesplitst naar hoofdbron zoals opgenomen in de database (gemalen, rwzi’s en ER-data)

- Per hoofdbron (gemalen en ER-data) uitgesplitst naar bron

- Voor de post ‘gemalen’  een uitsplitsing op basis van ER en een vergelijking van ER-data met de door de waterschappen aangeleverde gegevens.

In Figuur 4-7 is de verdeling van toegevoegde vracht voor de 4 stoffen over hoofdbronnen uitgesplitst, tevens zijn de debieten weergegeven. Directe lozingen van rwzi’s op rijkswateren blijken voor de meeste stoffen hogere concentraties te bevatten dan het water dat gemiddeld door gemalen wordt uitgemalen. Met 11% van het debiet vanuit rwzi’s ten opzichte van gemalen is namelijk 14% van de kopervracht, 25% van de zinkvracht, 28% van de fosfaatvracht en 20% van de stikstofvracht verklaard. Ongeveer 2/3 van de belasting van koper en zink op rijkswateren blijkt uit directe lozingen op rijkwateren te komen. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Emissieregistratie. De gegevens van Emissieregistratie zijn daarom nader geanalyseerd voor deze metalen (Figuur 4-8). De bronnen “industrie” en “verkeer en vervoer” en voor koper ook “overig” blijken zeer groot.

Zoals reeds opgemerkt zijn de gegevens van ER in 2010 fiks bijgesteld: voor de metalen is de geschatte emissie van koper gehalveerd en die van zink door 3 gedeeld. Echter ook in die gevallen is het aandeel van ER in de totale emissie naar de rivieren nog groot te noemen (kleine inzetten in de figuur).

Belasting door gemalen (inclusief indirecte belasting RWZI’s)

Directe belastingen obv ER (met uitzondering van RWZI’s)

Directe belastingen door RWZI’s

Figuur 4-7 	Onderverdeling naar hoofdbron van de totale debieten en vrachten en naar rijkswateren binnen Rijn-West in 2008, met als kleine inzet de relatieve bijdrage berekend uit de ER-gegevens van 2010. N.B. van ER lozingen zijn geen debieten bekend

Om de herkomst van de stoffen fosfaat, stikstof, koper en zink te achterhalen zijn, in Figuur 4-9 emissieregistratiegegevens (ER) van de verschillende waterbeheerders weergegeven voor de vier stoffen. Hierin zijn duidelijk verschillen te zien tussen de waterschappen, bijvoorbeeld voor aandeel ongezuiverd water, invloed van glastuinbouw, zeescheepvaart, etc. Voor de metalen, met name voor koper blijkt een significant aandeel van de belasting uit lozingen van ongezuiverd rioolwater afkomstig te zijn (zie ook Figuur 4-10). Figuur 4-9 betreft vrachten van het gehele beheergebied van de waterschappen: een waterschap als Hollands Noorderkwartier loost slechts voor een deel op Rijn-West. Hetzelfde geldt voor Waterschap Rivierenland en Waterschap Hollandse Delta. Uit Figuur 4-10 blijkt dat wanneer wordt gekeken naar alle waterschappen samen, uit- en afspoeling vanuit landbouw de belangrijkste bron is voor stikstof en fosfaat. Daarnaast vormen rwzi’s een belangrijke bron (via directe lozingen op de Rijkswater of indirecte lozingen via gemalen). Aangetekend moet worden dat een aantal mogelijk significante bronnen niet is opgenomen in de ER-database. Bijvoorbeeld de zinkemissie uit kassen wordt in de kassengebieden als de belangrijkste bron gezien. Ook nalevering vanuit de waterbodem, welke vooral voor fosfaat belangrijk kan zijn, is niet in ER gekwantificeerd. Anderzijds kunnen ook bij de in ER opgenomen bronnen vragen worden gesteld over de grootte, onder meer bij de post ongezuiverd rioolwater.

N

P

Cu

Zn

Figuur 4-8 	Totale directe emissie op rijkswateren met uitzondering van directe lozingen door rwzi’s onderverdeeld naar brontype (2009). Gegevens afkomstig uit de ER

Stikstof

Fosfor

Koper

Zink

Figuur 4-9 	De verdeling van emissies naar het oppervlaktewatersysteem per waterbeheerder onderverdeeld naar bronnen (inclusief directe emissie van rwzi’s op rijkswateren). Het betreft emissies voor de gehele beheergebieden, dus niet alleen het deel dat loost op Rijn-West

Figuur 4-10 	Procentuele verdeling van bronnen van alle waterschappen bij elkaar op basis van de ER. Directe emissies naar rijkswateren (obv ER) zijn niet in deze figuur verwerkt

Doordat van de meeste waterschappen geen bronverdeling is verkregen is gekeken of de bronnenverdeling in ER plausibel en bruikbaar is. De totale belasting binnen de beheersgebieden van de waterschappen is daarvoor opgeteld en de hoofdbronnen zijn onderverdeeld. In Figuur B1.1 (Bijlage 1) zijn vier diagrammen weergegeven van de vrachten verkregen van de beheerders Rivierenland en Schieland en Krimpenerwaard (zie ook Bijlage 1 tabellen B1.1-B1.4). Deze zijn vergeleken met de bronverdeling verkregen uit ER. Hieruit blijkt dat de bronnenverdeling vergelijkbaar is, deels doordat HHSK gebruik heeft gemaakt van ER-gegevens om de bronnenverdeling te maken.  Daarbij geldt uiteraard weer de aantekening dat enkele bronnen niet in ER zijn opgenomen en dat enkele bronnen mogelijk worden overschat in ER.

In Figuur 4-11 is de belasting van verschillende stoffen per beheerder gecorrigeerd op het aantal inwoners (voor de posten ‘rwzi direct en indirect’ en voor de post ‘ongezuiverd rioolwater’) en op de totale oppervlakte beheergebied (totaal overige bronnen). De grafieken zijn geheel gebaseerd op ER-gegevens. Uit deze figuur blijkt dat voor alle stoffen de variatie in vrachten tussen de waterbeheerders zowel per oppervlakte eenheid als per aantal inwoners aanzienlijk is, ook de diffuse bronnen per km2.

Een vergelijking van de totale uitgemalen vrachten met ER-gegevens laat zien dat de werkelijk uitgemalen vrachten verschillen van de totale belasting die is opgenomen in de ER-database (Tabel 4-5). Dit kan als oorzaak retentie (met name voor koper en zink) hebben, maar wordt ook veroorzaakt door fouten in ofwel ER ofwel in de in deze studie verzamelde dataset. Uit tabel 4.5 blijkt dat de uitgemalen vracht in een aantal gevallen bijna 1 op 1 overeenkomt met de vrachten uit de ER-database (retentie is 0). In andere gevallen is de uitgemalen vracht veel kleiner dan de vracht zoals bepaald uit de ER (retentie is bijna 1).

Figuur 4-11 	Jaarlijkse bijdragen belastingen van stoffen per gebiedsbeheerder. Groen:  totale belasting zonder rioolwater uitgedrukt per km2; rood: rwzi’s per inwoner; geel: ongezuiverd rioolwater per inwoner

Tabel 4-5	Schijnbare retentie (relatieve reductie ingaande vracht op basis van ER ten opzichte van gemeten uitgaande vracht berekend in deze studie) per beheersgebied en per stof

|  | "Retentie" N | "Retentie" P | "Retentie" Cu | "Retentie" Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HH Amstel, Gooi en Vecht | -0.30 | -0.12 | 0.69 | 0.51 |
| HH van Schieland en de Krimpenerwaard | 0.04 | 0.40 | 0.76 | 0.71 |
| Waterschap Rivierenland | 0.36 | 0.57 | 0.52 | 0.48 |
| HH De Stichtse Rijnlanden | 0.93 | 0.69 | 0.93 | 0.93 |
| HH Hollands Noorderkwartier | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.79 |
| HH van Delfland | 0.42 | -0.19 | 0.81 | 0.60 |
| Waterschap Hollandse Delta | 0.00 | 0.03 | 0.67 | 0.73 |
| HH van Rijnland | 0.31 | 0.00 | 0.72 | 0.52 |

## Hoofdconclusies bij de vrachtberekeningen

De in deze studie gemaakte vrachtberekeningen laten zien dat binnen Rijn-West een geringere reductie in vracht optreedt dan die in de Rijn bij Lobith wordt waargenomen. Voor de metalen koper en zink is zelf een lichte relatieve toename te zien. Ook wanneer alleen wordt uitgegaan van de gegevens afkomstig uit alleen metingen (en dus geen gegevens over de direct op de rivier aanwezige belasting vanuit de ER-database) is geen afname te zien. Gecorrigeerd op debiet is een lichte daling van vooral stikstof waar te nemen die kan worden toegewezen aan de reductie ontstaan door verbeteringen in de zuivering van rwzi’s.

De grootste vracht op rijkswateren is afkomstig van diffuse belasting. Voor koper en zink wordt een groot aandeel directe bronnen op rijkswateren berekend uit de ER-gegevens. Er wordt aanbevolen deze post nader te analyseren. Aan het Noordzeekanaal blijkt van alle geschematiseerde rijkswateren binnen Rijn-West relatief de grootste vracht te worden toegevoegd.

Tussen waterschappen zijn verschillen aanwezig in de relatieve vracht aan probleemstoffen die aan het hoofdwatersysteem van Rijn-West wordt aangeleverd: sommige waterschappen leveren relatief meer probleemstoffen aan en andere weer minder.

De vracht is seizoensafhankelijk, met name door verschillen in het debiet dat in de winter hoger is. Daardoor zijn de wintervrachten voor stikstof, koper en zink veelal hoger dan in de zomer, voor fosfaat is dit verschil minder duidelijk. Verschillen in vrachten tussen de jaren zijn eveneens aanwezig. Voor fosfor en zink is de hoogste seizoensvracht ongeveer twee keer zo groot als de laagste seizoensvracht, voor stikstof en koper is de hoogste seizoensvracht ongeveer de helft hoger dan de laagste seizoensvracht. Dit hangt met name samen met de hoeveelheid neerslag in een bepaalde periode: hoe meer neerslag, des te meer water wordt uitgemalen, des te meer vracht.

## Hoofdconclusies bij de bronanalyse

De bronnenanalyse is uitgevoerd met behulp van ER-gegevens, waarmee de gemeten vrachten kunnen worden opgesplitst in bronnen. Er blijkt dat de bronverdeling in ER vergelijkbaar is met de bronverdeling die door twee waterschappen zijn gemaakt. Het grootste verschil is de grote post ‘ongezuiverd rioolwater’ in de ER-database die voor de probleemstoffen (en dan met name koper en zink maar ook voor fosfaat en stikstof) erg belangrijk is.

De bronnenverdeling geeft een goed beeld van de verdeling van vrachten over puntbronnen (rwzi’s en industrie) en diffuse bronnen uit het landelijk gebied. De grootste bron van stikstof en fosfaat is uit- en afspoeling in het landelijk gebied (ongeveer 60% voor stikstof en fosfaat), gevolgd door rwzi’s en ongezuiverde lozingen (waaronder overstorten)(totaal 30% voor stikstof en 36 voor fosfaat). De nutriëntenexperts van de waterschappen binnen Rijn-West hebben ingeschat dat 50% tot 80% van de post uit- en afspoeling landelijk gebied (landbouw) beïnvloedbaar is (zie tekstkader 4.1). Het aandeel varieert afhankelijk van eigenschappen van het gebied zoals de aanwezigheid van kwel, grondsoort en type landgebruik. De interne bronnen als nalevering van fosfaat uit waterbodems zijn niet opgenomen in ER. Ook enkele andere bronnen die relevant kunnen zijn, zijn niet in ER opgenomen, bijvoorbeeld de zinkemissie van kassen. Dit kunnen in delen van de beheergebieden van waterschappen wel degelijk belangrijke bronnen zijn.

Voor koper zijn rwzi’s en ongezuiverde lozingen (waaronder overstorten)(totaal 43%), uit- en afspoeling landelijk gebied (26%), en verkeer en vervoer (22%) belangrijke bronnen. Voor zink zijn uit- en afspoeling landelijk gebied (40%), rwzi’s en ongezuiverde lozingen (waaronder overstorten)(totaal 39%) en verkeer en vervoer (14%) grote bronnen.  In Figuur 4-11 is de totale vracht N, P, Cu en Zn weergegeven van rwzi’s die direct lozen op het hoofdwatersysteem van Rijn-West in de periode tussen 2001 en 2010. Vooral voor stikstof is een duidelijk dalende trend zichtbaar, voor zink en fosfaat is deze trend minder duidelijk, voor koper is er geen daling te zien.

Figuur 4-12  	Totale vracht N, P, Cu en Zn in Rijn-West vanuit RWZI’s die direct lozen op het hoofdwatersysteem in Rijn-West. Periode 2001-2010

Tekstkader 4.1Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare bronnen voor de bron uit- en afspoeling landelijk gebied (landbouw)

Gewenste informatie “Af- en uitspoeling landelijk gebied” draagt voor ca. 60% bij aan de belasting met nutriënten vanuit Rijn-West naar het hoofdwatersysteem (fig. 4.10). Af- en uitspoeling landelijk gebied is een verzamelnaam voor allerlei nutriëntenbronnen in de polders, namelijk alle nutriënten die via en vanuit de bodem in het oppervlaktewater terecht komen. Binnen Rijn-West zijn de belangrijkste oorzaken van de nutriëntrijke bodems de recente bemesting ervan, de nalevering van meststoffen vanuit het verleden, afbraak van veen, voedselrijke kwel en depositie vanuit de lucht. De mogelijkheid en noodzaak om iets aan deze oorzaken te kunnen doen verschilt, waarbij binnen Rijn-West is afgesproken om het volgende onderscheid aan te houden (werkgroep Nutriënten): - Beïnvloedbaar en aanpak ervan geeft op korte termijn effect: directe lozingen op oppervlaktewater. Onder de post ‘af en uitspoeling landelijk gebied’ vallen daarbij het meemesten van sloten, erfafspoeling en lozingen van de glastuinbouw. - Beïnvloedbaar en aanpak ervan geef deels op korte termijn en deels op langer termijn effect: dit valt grotendeels samen met de hiervoor genoemde oorzaken van voedselrijk bodems: bemesting, afbraak van veenbodems en kwel. - Niet beïnvloedbaar: als niet beïnvloedbaar is benoemd depositie vanuit de lucht, kwel direct naar oppervlaktewater en uit- en afspoeling van natuurgronden. Met oog op het terugdringen van de nutriëntenbelasting is het wenselijk te weten in welke mate af- en uitspoeling landelijk gebied wel of niet beïnvloedbaar is. Hierbij moet bedacht worden dat “beïnvloedbaar” niet betekent dat de bron volledig gesaneerd kan worden, maar alleen mogelijkheden biedt om te reduceren. Beschikbare kennis Op dit moment is er geen gebiedsdekkende kennis voor Rijn-West over de mate van beïnvloedbaarheid van de post af- en uitspoeling landelijk gebied. Deze kennis is er wel bij diverse waterschappen van meerdere en verschillende soorten polders: - klei, veen en zandpolders - polders zonder en met kwel - polders met overwegend stedelijk grondgebruik of met overwegend agrarisch grondgebruik (grasland, akkerbouw, bollen of glastuinbouw) Deze kennis is naar verwachting afdoende representatief voor Rijn-West om een indicatieve uitspraak te doen over welk deel van de uit- en afspoeling landelijk gebied kan worden betiteld als beïnvloedbaar. De indicatieve uitspraak is tot stand gekomen tijdens een workshop van deskundigen van elk waterschap en gebruik makend van de op dat moment (februari 2012) beschikbare informatie per waterschap. Een deel van deze informatie is afkomstig van uitgebreide model- en monitoringsstudies naar de herkomst van nutriënten in een polder, terwijl een ander deel gebaseerd is op ruimtelijke vergelijkingen van gemeten nutriëntenvrachten van verschillende type polders. Verschillende waterschappen zijn nog bezig met het in beeld brengen van de herkomst van nutriënten. Aanvullende informatie zal dan ook de komende tijd beschikbaar komen. Schatting herkomst Geschat wordt dat 50-80% van de uit- en afspoeling van het landelijk gebied kan worden toegeschreven aan – op korte en lange termijn - beïnvloedbare bronnen. Dit percentage verschilt per polder afhankelijk van de intensiteit van het grondgebruik (hogere intensiteit geeft een hoger percentage beïnvloedbaar), de grondsoort (bij veenbodems is het aandeel beïnvloedbaar kleiner dan bij klei en zandbodems omdat de veenmineralisatie niet geheel te beïnvloeden is) en de kwel (bij voedselrijke kwel is het aandeel beïnvloedbaar kleiner).

# Welke consequenties heeft belasting met probleemstoffen voor het behalen van de doelen in de Noordzee

## Verspreiding van het water van de rivieren

Om na te gaan wat de consequenties van belasting met probleemstoffen zijn voor het behalen van de KRW en KRM doelen in de Noordzee is van belang te weten welk deel van de Noordzee rechtstreeks door de rivieren, die in Nederland in zee komen, beïnvloed wordt.

Het water van de rivieren Rijn, Maas en Schelde stroomt, samen met water, dat van het zuiden komt, noordwaarts in de zogenaamde kustrivier. Figuur 5-1 geeft de verdeling van het rivierwater, waarbij geen onderscheid gemaakt is tussen de verschillende rivieren. Het water in een smalle strook langs de kust van Zeeland, Zuid Holland en Noord Holland waterlichamen bevat zo’n 15-20% rivierwater, waarvan het meeste via Maassluis, Haringvliet en IJmuiden afkomstig is van de Rijn. Meer naar het noorden langs de Waddenkust is dit nog slechts 10% of minder. De invloed van de grote rivieren langs de Zeeuwse en Hollandse kust is beperkt  tot een strook van minder dan 70 km breed.

De Waddenzee, die niet alleen water ontvangt via de kustrivier, maar ook via het IJsselmeer, is in Figuur 5-1 niet meegenomen. Uit de saliniteit op de twee monitoringstations, Doovebalg west (in de westelijke Waddenzee) en Dantziggat (in de oostelijke Waddenzee), is de bijdrage zoetwater afgeleid (Tabel 5-1). Die is in de westelijke Waddenzee 30% en in de oostelijke Waddenzee 6%. De oostelijke Waddenzee en de rivier Eems worden in dit rapport verder buiten beschouwing gelaten, omdat er tussen de westelijke en oostelijke Waddenzee een wantij is, wat betekent dat er weinig uitwisseling van water is. Omdat de debieten die bij Maassluis, Haringvliet IJmuiden (via het Noordzeekanaal) en via het IJsselmeer in Noordzee en Waddenzee terecht komen ruim 2 maal zo groot zijn als die van Schelde en Maas bij elkaar (Figuur 5-2;  Tabel 5-2), is ongeveer 20% van het water in de westelijke Waddenzee afkomstig van de Rijn, hetzij, via Maassluis en IJmuiden (deelstroomgebied Rijn-West), hetzij via het IJsselmeer (deelstroomgebied Rijn-midden). Er vanuit gaande dat de concentraties van de stoffen, die in dit rapport aan de orde komen in het Rijnwater hoger zijn dan de concentratie in volle zee is ook minstens 20% van die stoffen uit de Rijn afkomstig. Het is dus duidelijk dat Rijn-West ook de Waddenzee beïnvloedt. Hier wordt verder in het rapport niet in detail op ingegaan.

Conclusie

In relatie tot de afwenteling van probleemstoffen vanuit Rijn-West naar de Noordzee is vooral de constatering van belang dat de Rijn in vergelijking met andere rivieren een substantiële bijdrage levert in termen van debiet, stikstof en fosfor.

Figuur 5-1 	Procentuele verdeling van rivierwater over de Noordzee, afgeleid uit de saliniteit (bron: Noordzee atlas). De grens bij 2% rivierwater (tussen geel en lichtgeel) is de saliniteitsgrens van 34,5.

Tabel 5-1	Saliniteit in de westelijke en oostelijke Waddenzee, met het daaruit berekende percentage zoet water

| Gebied | Station | Saliniteit, jaar gemiddeld | percentage zoet water |
| --- | --- | --- | --- |
| Waddenzee-west | Doovebalg west | 24,1 | 30% |
| Waddenzee-oost | Dantziggat | 32,5 | 6% |

Figuur 5-2 	Jaardebieten (m3/j) in de jaren 2000-2009 van de Europese rivieren/kanalen, die in Nederland de zee bereiken (bron: Waterbase Lenhart et al., 2010; Pätsch & Lenhart, 2004)

NB Gemiddeld over de jaren 2000 t/m 2010 (zie Figuur 3-1) is het water van de Nieuwe Waterweg voor 92% afkomstig uit de Rijn en voor 8% uit de Maas. Voor het Haringvliet is de verdeling 80% Rijn- en 20% Maaswater. Hieruit is berekend wat de gemiddelde procentuele bijdragen aan debieten en vrachten zijn van de verschillende rivieren die in Nederland in zee komen.

Tabel 5-2	Gemiddelde procentuele bijdragen van de rivieren die in Nederland in zee komen

| Rivier | Debieten (%) | DINvrachten (%) | DIPvrachten (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rijn-West | 65 | 68 | 70 |
| Noordzeekanaal | 3 | 3 | 7 |
| IJsselmeer | 18 | 11 | 4 |
| Maas | 9 | 9 | 9 |
| Schelde | 5 | 9 | 10 |
| Totaal | 100 | 100 | 100 |

## De doelen in de Noordzee

In de Noordzee zijn twee Europese richtlijnen van kracht. Dat zijn de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Kaderrichtlijn Marien (KRM). Voor de KRW zijn beoordelingssystemen ontwikkeld met duidelijke doelen. Voor de beoordeling volgens de KRM zal gebruikt gemaakt worden van de kennis en ervaring die opgedaan is in de internationale conventies. Voor ons land is dat de OSPAR conventie. OSPAR staat voor Oslo-Parijs conventie en is in 1992 ontstaan uit de OSLO conventie tegen het dumpen van afval in de zee, die in 1972 van kracht is geworden, en de Parijs conventie uit 1974 over de vervuiling van de zee door bronnen op het land. OSPAR heeft als doel het marine milieu in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, waar de Noordzee deel van uitmaakt, te beschermen door internationale samenwerking.

### Kaderrichtlijn Water (KRW)

De KRW geldt voor de ecologische kwaliteitselementen in alle zoete wateren, de estuariene wateren en de mariene wateren in een smalle kuststrook van 1 zeemijl breed. In deze strook worden vijf kustwateren onderscheiden. Van zuid naar noord zijn dat de Zeeuwse kust, de Noordelijke Deltakust, de Hollandse kust, de Waddenkust en de Eemskust (Figuur 5-3). In Figuur 5-4 zijn de stroomgebieden aangegeven.

Stikstof en fosfor zijn voor de ecologie ondersteunende parameters en worden alleen in de 1-zeemijl brede zone beoordeeld. In de chemische stoffen worden specifiek verontreinigende en prioritaire stoffen onderscheiden. De beoordeling van de specifieke verontreinigende stoffen, waaronder koper en zink, is beperkt tot de 1-zeemijlszone. Voor PAKs, die behoren tot de prioritaire stoffen geldt de KRW in de 12-zeemijl brede kustzone. De hierboven genoemde kustwaterlichamen zijn daarvoor uitgebreid tot de 12-mijlszone en worden aangegeven met dezelfde namen als de 1-zeemijlszone met de toevoeging territoriaal.

| Figuur 5-3 Kaart van Nederland met o.a. de KRW mariene waterlichamen. | Figuur 5-4 Stroomgebieden waar Nederland deel van uitmaakt (bron: Rijkswaterstaat, 2009). |
| --- | --- |

Beoordelingen volgens de KRW

De KRW heeft voor elk waterlichaam in de 1-zeemijlszone en voor elk waterlichaam in de 12-zeemijlszone één monitoringstation. In de 1-zeemijlszone geldt de KRW voor ecologie, de ondersteunende fysisch-chemische parameters, waar stikstof en fosfor onder vallen en de specifieke verontreinigende stoffen (koper en zink). De KRW geldt in de 12-zeemijlszone voor alle prioritaire stoffen, waaronder de PAKs.

Voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit is de beoordeling voor fytoplankton beschouwd. De indicatoren voor fytoplankton zijn chlorofyl-a en het vóórkomen van bloeien van de schuimvormende plaagalg Phaeocystis. De beoordeling van Phaeocystis is voor alle kustwateren hetzelfde, maar dit geldt niet voor de normen voor chlorofyl-a. In  Tabel 5-3 staan de normen voor chlorofyl-a per KRW waterlichaam. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze normen in het intercalibratieproces nog niet goedgekeurd zijn door de EC. In  Tabel 5-4 staan de beoordelingen van fytoplankton (een combinatie van chlorofyl en Phaeocystis) per jaar voor de jaren 2000 tot 2010. Uit deze tabel blijkt dat fytoplankton in de verschillende waterlichamen in een groot aantal jaren niet aan de norm voldoet.

Tabel 5-3	De normen voor chlorofyl-a (90-percentiel over het groeiseizoen) in de verschillende KRW waterlichamen

| KRW waterlichaam | grens goed/matig (µg/l) |
| --- | --- |
| Zeeuwse kust | 15 |
| Noordelijke Deltakust | 21 |
| Hollandse kust | 21 |
| Waddenkust | 15 |
| Waddenzee | 21 |

Tabel 5.4	KRW beoordelingen van fytoplankton in de mariene waterlichamen in het Rijn-West stroomgebied, de Hollandse kust en de Noordelijke Deltakust, en de waterlichamen, die door Rijn West beïnvloed worden (Zeeuwse kust, Waddenkust en Waddenzee) voor de jaren 2000-2010. Blauw: voldoet; rood: voldoet niet

| Fytoplankton | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeeuwse kust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N Deltakust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hollandse kust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waddenkust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waddenzee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wanneer fytoplankton niet voldoet moet er naar de ondersteunende parameters, i.c. de concentratie van stikstof gekeken worden of daar de verklaring gevonden kan worden.

De indicatoren voor stikstof en fosfor zijn de gemiddelde winterwaarden voor opgelost stikstof en fosfor, oftewel DIN (Dissolved Inorganic Nitrogen) en DIP (Dissolved Inorganic Phosphorus), waarbij de winter is gedefinieerd als de periode november, december van het ene jaar plus januari en februari van het volgende jaar.

De gemiddelde winterwaarden voor DIN voor de KRW monitoringstations in de 1-zeemijlszone zijn grafisch weergegeven in Figuur 5-5. Winter DIN in de kustwaterlichamen Hollandse kust en Noordelijke Delta kust ligt in alle jaren tussen 2000 en 2011 boven de drempelwaarde. In de Waddenkust is winter DIN nooit boven de drempelwaarde, en in de Zeeuwse kust ongeveer in de helft van de jaren, zonder dat daar een trend in te zien is.

Figuur 5-5 	Winter DIN (nov, dec, jan, febr) in de kustwaterlichamen binnen de 1-zeemijl zone

Verontreinigende stoffen

Koper, zink en PAKs zijn verontreinigende stoffen, behorend hetzij tot de specifiek verontreinigende stoffen (koper en zink), hetzij tot de prioritaire stoffen (PAKs). Voor de KRW moeten koper en zink in oppervlaktewater voldoen aan de milieukwaliteitsnorm in de 1-zeemijl zone en de PAKs in oppervlaktewater aan de milieukwaliteitsnorm in de 12-zeemijlszone

Koper

Voor koper is de 90-percentiel over het hele jaar als milieukwaliteitsnorm gebruikt. In geen van de KRW mariene waterlichamen komt koper in de jaren 2007-2011 in het oppervlaktewater boven de milieukwaliteitsnorm (Figuur 5-7a). De vrachten die bij Maassluis de zee instromen zijn in Figuur 5-6 grafisch weergegeven. Het verloop van de vrachten bij Maassluis is anders dan het verloop in de concentraties (Figuur 5-7a) en hebben tot 2003 een neergaande trend en daarna geen trend in tegenstelling tot de concentraties in de kust waterlichamen.

Figuur 5-6 Vrachten van koper en zink in totaal water (t/j), die bij Maassluis de zee instromen

Zink

De jaargemiddelde concentratie zink is in 2007 en 2008 in het oppervlaktewater van alle KRW waterlichamen onder de milieukwaliteitsnorm (Figuur 5-7b). In 2009 en 2010 stijgt de concentratie in alle waterlichamen, om daarna weer te dalen. In 2009 wordt de milieukwaliteitsnorm alleen in het waterlichaam Hollandse kust overschreden, in 2010 in alle KRW mariene waterlichamen en in 2011 in Zeeuwse kust, Noordelijke Deltakust en Waddenkust. Opvallend is dat in dat jaar de milieukwaliteitsnorm in de Hollandse kust niet overschreden wordt.

Ook hier is er net als bij koper geen duidelijk verband zichtbaar tussen de vrachten, die in Maassluis de zee instromen (5.7b) en de vanaf 2008 stijgende concentraties in de zee. Hier kan opgemerkt worden dat het zink in de zee niet alleen van de rivieren afkomstig is, maar ook van atmosferische depositie en scheepvaart. Zink is één van de metalen, die gebruikt worden om de scheepswanden te beschermen tegen corrosie. In 2007 is er hierdoor naar schatting 145 ton zink de zee in gediffundeerd (OSPAR, 2010). Deze hoeveelheid ligt in dezelfde orde van grootte als de jaarlijkse zink uitstoot vanuit de Rijn (gemiddeld tussen 2000 en 2011: 201 ton/j).

PAKs

De data van vóór 2009 zijn op alle stations boven de milieukwaliteitsnorm. Tussen 2009 en 2010 is de concentratie PAKs sterk afgenomen (Figuur 5-7c). In 2010 is de concentratie PAKs in de Waddenkust nog boven de milieukwaliteitsnorm en in 2011 die van de Zeeuwse kust (Figuur 5-7d). In Hollandse kust en Noordelijke Deltakust en in alle territoriale waterlichamen zijn de PAKs in 2010 en 2011 in het oppervlaktewater beneden de milieukwaliteitsnorm.

NB Omdat genoemde stoffen slecht oplosbaar zijn in water is meten in water (koper en zink in gefilterd water, PAKs in totaal water) onvoldoende om iets te zeggen over de invloed van deze stoffen op het ecosysteem, waar de concentratie in sediment en biota een betere maat zou zijn.

Figuur 5-7 	Concentraties van verontreinigende stoffen in de jaren 2000-2011. a. 90-percentiel van koper per jaar (µg/l) in oppervlaktewater op de KRW stations in de 1-zeemijlszone; b. Jaargemiddelde concentratie van zink (µg/l) in oppervlaktewater op de KRW stations in de 1-zeemijlszone; c. Jaargemiddelde concentratie van PAKs (som van benzo(g,h,i) peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen) in oppervlaktewater op de stations in de KRW 12-zeemijlszone; d. Detail van Figuur H12c (bron: Waterbase)

### Kaderrichtlijn Marien (KRM)

Naast de KRW is sinds 2008 de KRM (Kaderrichtlijn Mariene Strategie) van kracht in de mariene wateren. De KRM beslaat het gehele Nederlandse deel van de Noordzee en overlapt in de 1- en 12-mijlszone met de KRW voor ecologie respectievelijk prioritaire stoffen. In 2015 zal de KRM in uitvoering gaan en in 2020 moeten de doelen voor de Goede Milieu Toestand (GMT) behaald zijn.

De GMT bestaat uit een breed palet van elementen. De elementen die betrekking hebben op waterkwaliteit zijn: GMT-5 (eutrofiering) en GMT-8 (vervuilende stoffen). Beide kwaliteitselementen zijn signalerend voor de KRW en zijn voor het behalen van hun respectievelijke doelen sterk afhankelijk van de maatregelen die in KRW-verband bovenstrooms worden genomen. De KRW-maatregelen die in het 2e Stroomgebiedbeheerplan van de KRW (2015-2021) worden opgenomen zijn dus bepalend voor de mate van doelbereik van deze twee KRM-onderdelen in 2020.

Zoals al in het begin van Hfdst 5.2 is vermeld zal er voor de beoordeling volgens de KRM gebruikt gemaakt worden van de kennis en ervaring, die opgedaan is in OSPAR. In de Mariene Strategie Deel 1 van de KRM (over doelen en indicatoren) is opgenomen dat GMT-5 (eutrofiering) gebruik maakt van OSPAR Common Procedure (COMP) en voor GMT-8 (vervuilende stoffen) gemeten zal worden in het meest geëigende compartiment (voor lipofiele stoffen in biota voor normtoetsing en in sediment voor trendbepaling).

Beoordelingen volgens de KRM

In OSPAR is, net als in de KRW, de beoordeling van de ecologische kwaliteitselementen leidend. Om de oorzaken, de directe en indirecte effecten van eutrofiëring te beoordelen is de zogenaamde Comprehensive Procedure ontwikkeld. Deze procedure beoordeelt onder andere fytoplankton (direct effect), met de indicatoren chlorofyl-a en de plaagalg Phaeocystis met als ondersteunende parameters winter DIN (dissolved inorganic nitrogen) en winter DIP (dissolved inorganic phosphorus) en zuurstoftekort als indirect effect. Als fytoplankton de norm niet overschrijdt spreekt OSPAR van een Non Problem Area (NPA), en als dat wel het geval is over een Problem Area (PA). Voor koper, zink en PAKs gelden normen voor de concentraties in sediment en biota, die niet overschreden mogen worden.

OSPAR verdeelt het Nederlandse Continentale Plat in vier gebieden: de Kustwateren (sal <34.5), de Zuidelijke Bocht, de Oestergronden en de Doggersbank (Figuur 5-8). De invloed van de rivieren is beperkt tot de Kustwateren (Figuur 5-1), de Zuidelijke Bocht en de Waddenzee. Alleen de Kustwateren worden in dit rapport beschouwd. Het water in de Zuidelijke Bocht is slechts voor maximaal 2% afkomstig van Rijn-West en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. OSPAR beoordeelt ook de Waddenzee, maar vooralsnog valt die niet onder de KRM en wordt daarom hier ook niet verder uitgewerkt. OSPAR heeft per gebied meerdere monitoringstations in het oppervlaktewater, die langs raaien (transecten) loodrecht op de kust liggen. Langs de raaien is een gradiënt van oplopende saliniteit van de kust af en daardoor afnemende invloed van rivierwater. De namen van de raaien zijn van zuid naar noord, Walcheren, Noordwijk, Terschelling en Rottumerplaat met daarnaast nog de losse stations Goeree 2 en Goeree 6 en Huibertgat oost (zie Figuur 5-8). De Rottumerplaatraai en Huibertgat vallen buiten de invloedssfeer van Rijn-West en wordt daarom niet behandeld in dit rapport.

Figuur 5-8 	Het Nederlandse continentaal plat met de vier OSPAR deelgebieden: Kustwateren (Blauw, de grens van de kustwateren is de gemiddelde 34,5 isohaline) en offshore wateren (zoutgehalte> 34,5) verdeeld in: Zuidelijke Bocht offshore (oranje), Oestergronden (roze) en Doggersbank (grijs). De zwarte stippen zijn de monitoringstations langs de in de tekst genoemde raaien. De zuidelijke rode stations zijn Goeree 2 en Goeree 6 en in het noorden is Huibertgat oost toegevoegd

Fytoplankton wordt beoordeeld naar chlorofyl-a en Phaeocystis. Voor chlorofyl is de parameter  de 90-percentiel over het groeiseizoen en Phaeocystis wordt beoordeeld op het maximum aantal cellen in het groeiseizoen (maart tot en met september). De twee parameters moeten beide voldoen en als één van beide niet voldoet, voldoet fytoplankton niet.

In Tabel 5-5 staat de beoordeling van fytoplankton, uitgesplitst naar chlorofyl en Phaeocystis, voor alle kustwaterstations in de jaren 2000 t/m 2010. Er is in die periode geen jaar waarin alle stations voldoen. In Figuur 5-9 is de ruimtelijke trend  van de chlorofylconcentratie langs de Noordwijkraai duidelijk te zien. De stations Noordwijk 2 en Noordwijk 10 liggen in de OSPAR Kustwateren en Noordwijk 70 ligt in de Zuidelijke Bocht.

Tabel 5-5.	OSPAR beoordeling voor de stations van de OSPAR Kustwateren (zonder de Rottumerplaatraai). Blauwe cellen geven een Non Problem station aan. Rode cellen: Problem station; p= Phaeocystis is boven de norm; c= chlorofyl-a is boven de norm; en cp= beide indicatoren zijn boven de norm (Bron: Baretta-Bekker & Prins, 2012)

| monitoring station | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goeree 06/02 | c | cp | c | cp | cp | cp | c | cp | cp | c | cp |
| Noordwijk02 | c | cp | c | cp | c | c |  | cp | cp | cp | cp |
| Noordwijk10 | cp | cp | c | p | p | cp |  | cp | cp | p | p |
| Noordwijk20 | p | cp | c | p |  |  |  | cp | p | p | p |
| Noordwijk70 |  | cp | c | cp | cp | cp |  | cp | p | p | c |
| T4/boomkensdiep |  | cp | p | cp | cp | cp |  | cp | cp | p |  |
| Terschelling 10 |  | p | p |  | p | p |  | p | p | p |  |
| Walcheren 02 | c | cp | c | cp | cp | c | c | cp | cp | cp | cp |
| Walcheren 20 |  | cp |  | cp | p |  |  | cp | p | cp | p |

Figuur 5-9. 	Gemiddelde, 90-percentiel en maximum van de chlorofyl concentratie (µg/l) over het groeiseizoen in de jaren 2002 t/m 2010 met het 90-percentiel beoordelingsniveau van OSPAR  in drie van de monitoringstations langs de Noordwijkraai (stations op 2, 10 en 70 km vanaf de kust)

Stikstof is een van de voor fytoplankton ondersteunende parameters. In Baretta-Bekker et al. (2008) is te zien dat winter DIN tot en met 2005 in de OSPAR Kustwateren (alle stations bij elkaar) boven de drempelwaarde (niveau van overmaat) is. In Figuur 5-10 is het verloop van de concentratie DIN te zien in individuele stations van de Noordwijkraai en Terschellingraai binnen de Kustwateren. Opvallend is dat de concentraties in al die stations sinds 2009 stijgen.

Fosfor Ook voor fosfor is de winter DIP concentratie tot en met 2005 in de Kustwateren (alle stations bij elkaar) boven de drempelwaarde (Baretta-Bekker et al., 2008). Figuur 5-10 laat zien hoe het verloop van de concentraties van winter DIP tot 2011 is in individuele kustwaterstations langs de twee raaien. In de Noordwijkraai is de winter DIP concentratie in ieder geval tot 20 km uit de kust in de periode 2000-2011 boven de drempelwaarde en langs de Terschellingraai is DIP op beide stations er in de meeste jaren boven.

Zuurstof De minimumconcentratie voor zuurstof is in alle jaren in de Kustwateren boven de drempelwaarde en vormt dus geen probleem.

Figuur 5-10 	Winter DIN en winter DIP (mg/l; nov, dec, jan, febr) langs de Noordwijk raai (links) op 2, 10 en 20 km vanaf de kust en langs de Terschellingraai (rechts) dichtbij de kust (op 4 km t/m 2007 T4: Terschelling4 en vanaf 2007 op 1 km: Bd: Boomkesdiep) en op 10 km)

|  |  | Rood: boven Environmental Assessment Concentration; Blauw: boven Background Concentration; Groen: onder Environmental Assessment Concentration |
| --- | --- | --- |
| Koper in Sediment | Koper in biota |
| Zink in sediment | Zink in biota |
| Benzo(g,h,i)peryleen in sediment | Benzo(g,h,i)peryleen in biota |
| Indeno(1,2,3-c,d)pyreen in sediment | Indeno(1,2,3-c,d)pyreen in biota |

Figuur 5.11 	Beoordeling van koper, zink en PAKs in sediment monsters en in enkele biota monsters (scheldieren en/of vissen) op basis van data t/m 2010 (Vanaf wanneer is niet voor alle station hetzelfde)

Vervuilende stoffen In tegenstelling tot de metingen van koper en zink in gefilterd water, die  volgens de normen van de KRW wel voldoen, voldoen de concentraties van koper en zink gemeten in sediment en biota niet aan de gestelde OSPAR normen. De concentraties van Benzo(g,h,i)peryleen voldoen niet aan de OSPAR normen in sediment en die van Indeno(1,2,3-c,d)pyreen voldoen niet in biota (ICES database; Figuur 5-11).

## Concluderende opmerkingen

- De bijdrage aan het zoete water, dat in Nederland de zee in stroomt, bestaat voor meer dan de helft uit water uit Rijn-West. Dit houdt in dat de hele kust en de Waddenzee door de Rijn beïnvloed wordt. De invloed strekt zich tot bijna 70 km loodrecht vanaf de kust uit.

- De beoordelingscriteria voor de KRW en KRM zijn niet gelijk, daarom zijn ook de beoordelingsresultaten niet altijd gelijk:

  - fytoplankton: KRW combineert de fytoplankton indicatoren tot één oordeel, terwijl bij OSPAR beide indicatoren moeten voldoen en als één van beide niet voldoet, voldoet fytoplankton niet.

  - koper en zink: KRW meet in oppervlaktewater, terwijl OSPAR in sediment en biota meet

  - PAKs: KRW meet in oppervlaktewater en OSPAR in sediment en biota.

- Beoordelingen per element

  - fytoplankton: voldoet volgens KRW in Hollandse kust en Waddenkust in meer dan de helft van de jaren, maar in Noordelijke Deltakust, Zeeuwse kust en Waddenzee slechts in een enkel jaar. Volgens OSPAR voldoen de Kustwateren in > 80% van de individuele stations niet.

  - stikstof: winter DIN concentraties zijn te hoog om de KRW doelen voor fytoplankton in alle jaren te behalen in de Rijn-West waterlichamen Hollandse kust en Noordelijke Deltakust. In de Zeeuwse kust is winter DIN in de helft van de jaren boven de norm. Alhoewel fytoplankton in de Waddenkust niet alle jaren voldoet, is winter DIN daar wel altijd beneden de drempelwaarde. Voor OSPAR doen de Kustwateren niet aan de toetsingswaarde voor winter DIN.

  - fosfor: Belasting met fosfor vanuit de Rijn veroorzaakt in de OSPAR Kustwateren winter DIP concentraties, die in alle jaren te hoog zijn om de OSPAR doelen voor fytoplankton te behalen (in de KRW wordt fosfor in de mariene wateren niet beoordeeld).

  - koper: voldoet volgens KRW in oppervlaktewater in alle kustwaterlichamen in alle jaren, maar volgens OSPAR niet in sediment en biota.

  - zink: voldoet volgens KRW in oppervlaktewater tot 2008/2009, daarna niet, en volgens OSPAR niet in sediment en biota. Er is geen zichtbaar verband tussen de gestegen concentraties en de vrachten bij Lobith en/of Maassluis.

  - PAKs: vertonen een sterke daling sinds 2007 en bereiken in 2009 bijna in alle waterlichamen een concentratie in oppervlaktewater beneden de KRW norm. Volgens OSPAR voldoet Benzo(g,h,i)peryleen niet in sediment  en Indeno(1,2,3-c,d)pyreen voldoet niet in biota.

- Beoordelingen samengevat: Fytoplankton en de probleemstoffen vormen frequent een knelpunt voor het behalen van de KRW en/of KRM doelen in het deel van de Noordzee dat beïnvloed wordt door Rijn-West.

- Andere bronnen voor probleemstoffen:

  - Stikstof en fosfor

    - aanvoer vanuit het zuiden (met o.a. aanvoer via Maas en Schelde)

    - atmosferische depositie, deze is in de kuststrook te verwaarlozen t.o.v. de aanvoer vanuit het zuiden en van de rivieren.

  - Koper is tot begin 2000 als antifouling middel in de zeescheepvaart gebruikt.

  - Zink is één van de metalen, die gebruikt worden om de scheepswanden te beschermen tegen corrosie. In 2007 is er hierdoor naar schatting 145 ton zink de zee in gediffundeerd (OSPAR, 2010). Deze hoeveelheid ligt in dezelfde orde van grootte als de jaarlijkse zink uitstoot vanuit de Rijn (gemiddeld tussen 2000 en 2011: 201 ton/j).

# Afwenteling vanuit Rijkswateren naar de regionale waterbeheerders en tussen regionale waterbeheerders

In dit rapport is de aandacht uitgegaan naar afwenteling van de probleemstoffen stikstof, fosfaat, koper en zink vanuit de regionale wateren binnen Rijn-West naar de rijkswateren. Uit de vrachtberekening blijkt dat er een netto levering van deze probleemstoffen naar de rijkswateren plaatsvindt. Daarnaast kan het echter ook zo zijn dat vanuit de beheergebieden van aangrenzende waterschappen en rijkswateren stoffen worden ingelaten in beheergebieden van waterschappen die bijdragen aan het niet behalen van de ecologische doelen. Daarnaast is het de vraag in hoeverre regionale waterbeheerders in Rijn-West te maken hebben met normoverschrijdingen van prioritaire stoffen die mogelijk te maken hebben met inlaat van water vanuit Rijkswateren. Beide vormen kunnen eveneens worden gezien als afwenteling.

Aan de waterschappen binnen Rijn-West zijn de vragen gesteld:

- Welke stoffen vormen een knelpunt voor het behalen van de ecologische doelen, die afkomstig zijn uit rijkswateren of uit wateren van naastgelegen waterschappen. Het betreft een kwalitatief beheerders oordeel.

- welke prioritaire stoffen in het beheergebied de norm overschrijden en voor een belangrijk deel worden ingelaten (kwalitatief oordeel)

De resultaten van deze quickscan is hieronder per waterschap weergegeven.

Waterschap Rivierenland

Onderstaand is een overzicht opgenomen van stoffen die door Waterschap Rivierenland als probleemstof worden ervaren. Uit dit overzicht blijkt dat sulfaat een stof is die vanuit Rijkswateren wordt ingelaten en die bijdraagt aan het niet behalen van de ecologische doelen. Aanvullende ecologische afwenteling vormt de inlaat van blauwalgen bij inlaatpunt Blauwe Sluis bij Altforst uit de Gouden Ham (incidenteel in warme zomer). Dit heeft in het verleden problemen gegeven met veedrenking uit het ingelaten water. Daarnaast speelt ook afwenteling van regionaal water uit de Bommelerwaard naar de Afgedamde Maas dat de functie “oppervlaktewater voor drinkwater” heeft (beschermd gebied). Het is bekend dat diverse bestrijdingsmiddelen en zwevend stof problemen geven voor de kwaliteit van het inname water voor drinkwater.

Op basis van recente monitoring en beoordeling van inlaatwater valt bovendien niet uit te sluiten dat naast de in de tabel genoemde stoffen ook fenoxycarb, zink, barium, chlooretheen, Dibutyltin en dithianon potentiële probleemstoffen met betrekking tot afwenteling zijn.

| Stof | Mate van probleem? | Waarom probleem? | Bron? |
| --- | --- | --- | --- |
| Som Benzo(ghi)peryleen + Indeno (1,2,3-c,d)pyreen | ca. 20-25% normoverschrijdingen op 845 geanalyseerde monsters | Prioritaire stof | Verbrandingsprocessen (industrie en verkeer) |
| PCB’s | 30 monsters geanalyseerd, voor alle 7 PCB’;s worden normoverschrijdingen aangetroffen, tot een maximum van 3 monsters per PCB | Prioritaire stof | Historische belasting |
| SO4 | in veengebieden | draagt bij aan niet behalen ecologische doelen door interne eutrofiering | Inlaat rivierwater |
| Doorzicht | Meer dan de helft van onze waterlichamen voldoet niet | lichtklimaat | Algen, opwerveling, humuszuren |

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Binnen het beheergebied van HDSR is er geen sprake van dat de inlaat van water vanuit rijkswateren of aangrenzende waterschappen (relevant is alleen Hoogheemraadschap van Rijnland) een knelpunt vormt voor het behalen van de ecologische doelen. Daarnaast zijn er geen prioritaire stoffen die de norm overschrijden en die worden ingelaten vanuit Rijkswateren of het beheergebied van aangrenzende waterschappen.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Chloride en sulfaat worden door het HHSK gezien als stoffen die vanuit rijkswateren worden ingelaten en die mogelijk een knelpunt vormen met betrekking tot het halen van de ecologische doelen. Op dit moment zijn er geen afspraken tussen HHSK en RWS. In het kader van het Deltaprogramma wordt getracht om de verzilting in West-Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor HHSK is het in dit kader van belang om verzilting bij de inlaatpunten zoveel mogelijk te beperkten. Stoffen als Ba, Co, Se, Ti (en Cu en Zn) zijn specifiek verontreinigende stoffen (geen prioritaire stoffen) die momenteel worden gemeten en die samenhangen met de inlaat vanuit Rijkswater. TBT is een prioritaire stof die afkomstig is uit rijkswater maar die niet toetsbaar is omdat de norm lager is dan de rapportagegrens.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

In het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt waterinlaat plaats uit het IJsselmeer, Markermeer en het Noordzeekanaal. Dit water is over het algemeen schoner dan het gebiedseigen water vooral wat betreft de nutriënten stikstof en fosfaat. Daarnaast is het gebiedseigen water in de droogmakerijen, polders en veenweidegebieden ook zouter. De stoffen Benzo(a)pyreen, som BghiPe en InP (PAK’s), TBT, Seleen en Barium zijn relevant met betrekking tot afwenteling vanuit rijkswateren naar het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze stoffen (en koper en zink) worden al meegenomen in de meetpunten op de ‘externe knooppunten’. Dit zijn meetpunten waar uitwisseling is tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. Afspraken over wederzijdse meetinspanning zijn gemaakt in de waterakkoorden en op de gezamenlijke monitoring afspraken in Rijn-West verband.

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta ervaart momenteel geen knelpunten met betrekking tot het behalen van de ecologische doelen die samenhangen met de inlaat van water vanuit het Rijkswater. Chloride kan in de toekomst mogelijk een knelpunt gaan vormen: dit hangt samen met het openzetten van de Haringvliet sluis.

Daarnaast zijn van de prioritaire stoffen benzo(a)pyreen, som benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen, bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), som benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen, fluorantheen en isoproturon in de afgelopen drie jaar overschrijdingen geconstateerd. Er kan niet worden uitgesloten dat deze uit inlaatwater afkomstig zijn.

AGV

Vanuit de RWZI Utrecht komen veel stoffen en medicijnen in de Vecht en de waterlichamen die daarvandaan inlaten (Oostelijke Vechtplassen) terecht. De invloed op de ecologie is niet goed bekend. Vanuit het Amsterdam Rijnkanaal wordt eveneens water ingelaten en dit Rijnwater bevat pesticiden, herbiciden en andere milieu vreemde stoffen. Daarnaast wordt water ingelaten vanuit het IJmeer, bij Uithoorn vanuit Rijnland (Bilderdam) en vanuit HDSR in het zuidelijk deel van de Amstellandboezem.

De stoffen die in 2009 (naast koper en zink) de KRW normen overschrijden en die deels afkomstig zijn uit inlaatwater zijn: carbendazim, pirimicarb, propoxur, diazinon, heptenofos, cadmium, kwik en Tributyltin.

Van de overige waterbeheerders binnen Rijn-West is geen analyse ontvangen.

Samenvattend: welke stoffen zijn genoemd als mogelijke afwentelstoffen?

De volgende stoffen worden genoemd als stoffen die de KRW normen overschrijden en waarvan een relatie met afwenteling door inlaatwater niet is uit te sluiten: carbendazim, pirimicarb, propoxur, diazinon, heptenofos, cadmium, kwik, Tributyltin, benzo(a)pyreen, som benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen, bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), som benzo(b)fluorantheen en benzo(k)fluorantheen, fluorantheen, isoproturon, Seleen, Barium, Tin, Cobalt, fenoxycarb, chlooretheen, PCB’s, Dibutyltin en dithianon. Het betreft prioritaire stoffen en specifiek verontreinigende stoffen.

Daarnaast worden ook chloride en sulfaat genoemd die relevant zijn met betrekking tot het niet behalen van de ecologische doelen. Aanvullende ecologische afwenteling vormt de inlaat van water met blauwalgen. Daarnaast wordt genoemd dat bestrijdingsmiddelen en zwevend stof problemen geven voor de kwaliteit van het inname water voor drinkwater.

# Afwenteling richting beschermde gebieden

## Natura 2000

Voor de Natura 2000-gebieden binnen Rijn-West is een quick-scan uitgevoerd naar gebieden waar mogelijk sprake is van afwenteling (zie tabel 7.1). Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat afwenteling mogelijk een rol speelt wanneer:

- Gebieden worden beïnvloed door (de inlaat van of inundatie met) oppervlaktewater. Afwenteling naar N2000-gebieden kan alleen een rol spelen wanneer deze worden beïnvloed door de inlaat van of inundatie met oppervlaktewater. Duingebieden bijvoorbeeld vallen hierdoor bijna volledig af als gebieden waar afwenteling mogelijk plaatsvindt.

- De instandhoudingsdoelen mogelijk negatief worden beïnvloed door inlaatwater. Voor alle Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen vastgelegd in de zogeheten (concept) aanwijzingsbesluiten voor de N2000-gebieden. Het gaat hierbij om soorten en habitattypen. Slechts weinig soorten die als instandhoudingsdoelen zijn benoemd en ook lang niet alle habitattypen worden negatief beïnvloed door knelpunten in de waterkwaliteit.

Ad 1: informatie over de ligging van de Natura 2000-gebieden en de mogelijke mate van beïnvloeding met oppervlaktewater is afkomstig uit de gebiedendatabase Natura 2000 van het ministerie van Economische zaken (www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase).

Ad 2: de instandhoudingsdoelen worden genoemd in de (concept)-aanwijzingsbesluiten en eveneens in de gebiedendatabase van het ministerie van Economische zaken (zie link hierboven). Voor de meeste gebieden is een knelpunten en kansenanalyse opgenomen in de gebiedendatabase waarin specifieke knelpunten worden genoemd. Hieruit is afgeleid in hoeverre de instandhoudingsdoelen mogelijk worden beïnvloed door de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daar waar geen specifieke analyse voorhanden was, is dit ingeschat op basis voor expertkennis.

Uit tabel 7.1 blijkt dat afwenteling met name lijkt te spelen in poldersystemen. Het gaat hier om gebieden waarvoor habitattypen als instandhoudingsdoel zijn opgenomen die afhankelijk zijn van een goede waterkwaliteit en die in de huidige situatie negatief worden beïnvloed door een slechte inlaatkwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om habitattypen als Kranswierwateren, Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden, trilvenen, kalkmoerassen, vochtige heiden: dit zijn veelal soortenrijke systemen van weinig voedselrijke omstandigheden.

De Natura 2000-gebieden in het rivierengebied en de Delta worden weliswaar beïnvloed door oppervlaktewater (via overstroming), de instandhoudingsdoelen worden hier echter nauwelijks negatief beïnvloed door de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit hangt samen met het feit dat het vaak gaat om systemen/habitattypen die goed gedijen onder vrij voedselrijke omstandigheden. Daar waar voedselrijkdom een knelpunt vormt hangt dit veelal samen met het agrarisch gebruik van de gebieden. Mogelijke knelpunten voor de instandhoudingssoorten zijn veelal slecht indirect of in het geheel niet te relateren aan de waterkwaliteit.

Tabel 7.1	Quickscan van mogelijke afwenteling naar Natura 2000-gebieden

| Naam Natura 2000 gebied | Provincie | Wordt beïnvloed Door inlaat van oppervlakte- water | Instandhoudingsdoelen worden mogelijk negatief beïnvloed door de kwaliteit van het oppervlak- tewater (kwalitatief) | Is er mogelijk sprake van afwenteling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arkemheen | Utrecht | Ja | Nee | Nee |
| Kolland en Overlangbroek | Utrecht | Beperkt | Nee | Nee |
| Binnenveld | Utrecht | Ja | Ja | Ja |
| Eemmeer, Gooimeer Zuidoever | Utrecht | Ja | Nee | Nee |
| Nieuwkoopse Plassen en De Haeck | Utrecht | Ja | Ja | Ja |
| Oostelijke Vechtplassen | Utrecht | Ja | Ja | Ja |
| Uiterwaarden Lek | Utrecht | Ja | Nee | Nee |
| Uiterwaarden Neder-Rijn | Utrecht | Ja | Nee | Nee |
| Biesbosch | Zuid-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Boezems Kinderdijk | Zuid-Holland | Ja | Nee | Nee |
| Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein | Zuid-Holland | Ja | Nee | Nee |
| Coepelduynen | Zuid-Holland | Nee | Nee | Nee |
| De Wilck | Zuid-Holland | Ja | Nee | Nee |
| Donkse Laagten | Zuid-Holland | Ja | Nee | Ja |
| Duinen Goerree en Kwade Hoek | Zuid-Holland | Nee | Nee | Nee |
| Grevelingen | Zuid-Holland | Ja | Nee | Nee |
| Haringvliet | Zuid-Holland | Ja | Nee | Nee |
| Hollands Diep | Zuid-Holland | Ja | Nee | Nee |
| Krammer-Volkerak | Zuid-Holland | Ja | Nee | Nee |
| Kennemerland-zuid | Zuid-Holland | Nee | Nee | Nee |
| Lingedijk en Diefdijk | Zuid-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Meijendel en Berkheide | Zuid-Holland | Nee | Nee | Nee |
| Oude Maas | Zuid-Holland | Ja | Nee | Nee |
| Oude Land van Strijen | Zuid-Holland | Ja | Nee | Nee |
| Solleveld en Kapitelduinen | Zuid-Holland | Nee | Nee | Nee |
| Voornes Duin | Zuid-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Westduinpark en Wapendal | Zuid-Holland | Nee | Nee | Nee |
| Zouweboezem (Rivierenland) | Zuid-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Loevestein, Pompveld en Kornse Boezem | Gelderland | Ja | Ja | Ja |
| Uiterwaarden Waal | Gelderland | Ja | Nee | Nee |
| Eilandspolder | Noord-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske | Noord-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Naardermeer | Noord-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Noord-Hollands Duinreservaat | Noord-Holland | Nee | Nee | Nee |
| Polder Westzaan | Noord-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Polder Zeevang | Noord-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Wormer- en Jisperveld enKalverpolder | Noord-Holland | Ja | Ja | Ja |
| Duinen Kennemerland -zuid | Noord-Holland | Nee | Nee | Nee |

## Natura 2000-gebieden in de Noordzee

De Natura 2000-gebieden in de Noordzee zijn: Doggersbank, Friese Front, Klaverbank, Noordzeekustzone, Vlakte van Raan en Voordelta. Van deze gebieden liggen de Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte van Raan binnen de invloedssfeer van de rivieren die in Nederland in zee uitmonden (Figuur 7.1). De Noordzeekustzone en een klein deel van de Voordelta zijn de enige gebieden die deel uitmaken van het stroomgebied Rijn-west, terwijl de rest van de Voordelta en de Vlakte van Raan in meer of mindere mate beïnvloed worden door Rijn-west. Behalve de genoemde kustgebieden wordt ook de Waddenzee beïnvloed door Rijn-west (Figuur 5.1). Een eventuele invloed van Rijn-west op de estuariene wateren in de Zeeuwse Delta wordt buiten beschouwing gelaten. In Tabel 7.2 staat het resultaat van de quickscan voor de zoute wateren.

Instandhoudingsdoelen

De instandhoudingsdoelen van de genoemde Natura2000-gebieden zijn te vinden in het rapport Jak et al., 2009 (http://www.noordzeenatura2000.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=89&gid=10&lang=nl ) met bijlagen (http://www.noordzeenatura2000.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=89&gid=33&lang=nl) en op de site www.noordzeenatura2000.nl, waar voor elk van de gebieden de habitattypes, beschermde soorten en het aanwijzingsbesluit te vinden is.

Een goede toestand in de Noordzee, zowel binnen als buiten de EEZ is faciliterend dan wel nodig om de gestelde doelen te kunnen halen. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (2008) van de EU stelt een kader vast waarbinnen de lidstaten de nodige maatregelen nemen om uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand van het mariene milieu te bereiken of te behouden, dus ook van mariene wateren buiten de Natura 2000-gebieden.

In Hoofdstuk 5.2 is aangetoond dat de milieutoestand vanaf de basislijn (dus incl. de 1 zeemijlszone), volgens de OSPAR methodiek, die geldig is voor de KRM, niet voldoet voor fytoplankton en de metalen koper en zink.

Tabel 7.2	Quickscan van mogelijke afwenteling naar Natura 2000-gebieden in de Noordzee kustgebieden, die deel uitmaken van het stroomgebied Rijn-West of daardoor beïnvloed worden

| Natura 2000-gebied | Wordt beïnvloed door inlaat van oppervlaktewater | Instandhoudingsdoelen worden mogelijk negatief beïnvloed door de kwaliteit van het oppervlaktewater van Rijn-West (kwalitatief) | In potentie sprake van afwenteling |
| --- | --- | --- | --- |
| Deel van stroom-gebied Rijn-West |  |  |  |
| Noordzeekustzone | ja | ja | Ja |
| Voordelta, klein deel | ja | ja | Ja |
| Beïnvloed door Rijn-West |  |  |  |
| Voordelta, rest | ja | ja | Ja |
| Vlakte van Raan | ja | ja | Ja |

Figuur 7.1	Natura 2000-gebieden in de Noordzee kustzone, de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. De Noordzee kustzone en een klein deel van de Voordelta maken deel uit van het stroomgebied Rijn-West. De andere gebieden worden er min of meer door beïnvloed

## Zwemwater

### Zwemwateren binnen Rijn-West

Zwemwateren vallen binnen de KRW eveneens onder de categorie beschermde gebieden. De vraag is of er afwenteling naar zwemwateren plaatsvindt. Van afwenteling naar zwemwater is sprake wanneer:

- Er sprake is van een knelpunt in de zwemwaterkwaliteit. Zwemwateren worden gedurende het zwemseizoen door de waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) gemonitord conform de Europese zwemwaterrichtlijn. Het betreft monitoring van de bacteriologische kwaliteit. Daarnaast worden ook blauwalgen gemonitord. Op basis van de monitoring-gegevens wordt –in het zwemseizoen- tweewekelijks de zwemwaterkwaliteit beoordeeld. Een slechte beoordeling leidt tot een waarschuwing of een zwemverbod voor de desbetreffende locatie. Dit wordt beschouwd als een knelpunt in de zwemwaterkwaliteit;

- Knelpunten in de zwemwaterkwaliteit samenhangen met afwenteling. Niet alle knelpunten in de zwemwaterkwaliteit hebben een relatie met afwenteling. Een slechte bacteriële kwaliteit hangt vaak samen met een lokaal knelpunt (overstort, aanwezigheid vogels e.d.) en heeft vaak een beperkte relatie met afwenteling. Voor blauwalgen of doorzicht is dit verband mogelijk directer. Een voorbeeld is de inlaat van voedselrijk water in een zwemplas waardoor problemen met blauwalgen over doorzicht optreden.

Regionale waterbeheerders

Aan de waterbeheerders is de vraag voorgelegd op welke locaties er sprake is van 1) knelpunten in de zwemwaterkwaliteit (lees ‘een slechte beoordeling van de zwemwaterkwaliteit’), 2) die samenhangt met afwenteling bovenstrooms. De waterbeheerders hebben voor de beantwoording van deze vraag gebruik gemaakt van de zwemwatermonitoring van de zwemwaterlocaties en zwemwaterprofielen/gebiedskennis voor de beantwoording van de vraag of knelpunten samenhangen met afwenteling. De resultaten van deze quickscan zijn hieronder per waterbeheerder omschreven.

Op het merendeel van de zwemwaterlocaties zijn geen problemen met de zwemwaterkwaliteit. Daar waar wel bacteriologische overschrijdingen optreden, hebben deze vaak een lokale oorzaak en zijn deze knelpunten dus niet gerelateerd aan afwenteling. Locaties waar blauwalgen een knelpunt vormen voor de zwemwaterkwaliteit liggen voor een gedeelte in geïsoleerde plassen: hier speelt afwenteling dus evenmin een rol. Een aantal blauwalgen gevoelige locaties liggen in het watersysteem (bijvoorbeeld de boezem) of worden voorzien van inlaatwater. In het geval inlaat van water plaatsvindt, wordt dit niet altijd gezien als een belangrijke bron van nutriënten en in ieder geval als een moeilijk te beïnvloeden bron. Wanneer ze onderdeel van het watersysteem zijn kan niet worden uitgesloten dat afwenteling een rol speelt.

Waterschap Rivierenland

Op basis van de toetsnormen heeft Waterschap Rivierenland de afgelopen vier jaren geen problemen ervaren met zwemwateren. Alle wateren hebben minimaal het niveau 'aanvaardbaar'. Wel zijn er enkele wateren bekend waarin problemen zijn (geweest) met bacteriën en/of blauwalg. De problemen met bacteriën zijn niet structureel en hebben een lokale oorzaak. Structurele problemen doen voor bij 2 zwemwaterlocaties en bij deze wateren betreft het problemen met blauwalg. Deze twee wateren zijn gelegen in de Alblasserwaard waar verhoogde fosfaatgehaltes in het oppervlaktewater aanwezig zijn, dit is inherent aan de laagveenproblematiek. Beide zwemwateren zijn aangesloten op het oppervlaktewater middels smalle watergangen. Afwenteling van het watersysteem naar de zwemwateren toe is dus mogelijk en kan dus de problemen met blauwalg veroorzaken, maar dit weten we niet zeker. Maatregelen bovenstrooms om de problemen te kunnen voorkomen zijn naar verwachting niet realistisch. Het zwemwater is namelijk onderdeel van een poldersysteem, bronmaatregelen in het poldersysteem en in de Alblasserwaard zijn (in ruimte en tijd) beperkt haalbaar.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Op de zwemwaterlocaties binnen HDSR is geen sprake van structurele problemen met de zwemwaterkwaliteit. Wel is er sprake van incidentele problemen (bijvoorbeeld met de bacteriologische kwaliteit door de aanwezigheid van ganzen. Omdat de zwemwaterplassen geïsoleerd zijn van de rest van het watersysteem is er geen sprake van afwenteling van bovenstrooms

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op ongeveer de helft van de zwemwaterlocaties worden wat betreft blauwalgen en doorzicht enkele tot regelmatige problemen ervaren met de zwemwaterkwaliteit. Wat betreft bacteriën is dit minder. Een deel van de locaties waar soms tot regelmatig problemen worden ervaren betreft geïsoleerde plassen, andere locaties zijn onderdeel van het watersysteem.

AGV

Van de 28 locaties binnen AGV wordt op 2 locaties de zwemwaterkwaliteit als slecht beoordeeld op basis van metingen aan fecale bacteriën over de afgelopen 4 jaar. Deze slechte kwaliteit heeft echter geen relatie met afwenteling (lokale bronnen). Op zeven locaties zijn incidenteel tot jaarlijks problemen met blauwalgen. In een aantal van deze gevallen wordt (nutriëntrijk) boezemwater in deze plassen ingelaten.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Op 4 van de 45 zwemwatermeetpunten is de zwemwaterkwaliteit op basis van de bacteriologische kwaliteit beoordeeld als slecht. Dit heeft vaak een lokale oorzaak. Op ongeveer de helft van de meetpunten worden blauwalgen aangetroffen. De mate waarin blauwalgen voorkomen en een knelpunt vormen voor de zwemwaterkwaliteit varieert van meetpunt tot meetpunt en jaar tot jaar. In een deel van de locaties wordt water ingelaten en/of is de locatie onderdeel van het boezemsysteem.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Op twee locaties worden regelmatig of incidentele knelpunten met de bacteriologische kwaliteit ervaren. De oorzaak van deze problemen zijn lokaal. Op vijf locaties worden blauwalgen gesignaleerd, waarvan het in twee gevallen gaat om vrij ernstige problemen. Inlaat van voedselrijk polderwater is naar verwachting zeker een van de oorzaken van problemen met blauwalgen.

Waterschap Hollandse Delta

Op 3 van de 29 locaties wordt de bacteriologische kwaliteit beoordeeld als slecht over de afgelopen vier jaar, zeven locaties zijn blauwalggevoelig. Blauwalggevoelig wil zeggen: In de laatste 4 zwemwaterseizoenen is er proliferatie van potentieel toxische blauwalgen geweest (algenbloeien) met als gevolg een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod. De inschatting is bacteriologische overschrijdingen in zwemwateren geen relatie hebben met afwenteling, maar dat deze te wijten zijn aan lokale bronnen (riooloverstorten en dierlijke uitwerpselen). Wat betreft het optreden van bloeien van blauwalgen het volgende concludeert het waterschap dat het inlaten van gebiedsvreemd water niet de oorzaak kan zijn van eventuele oplading van nutriënten bij de blauwalggevoelige zwemlocaties. De daar optredende algenbloeien worden dus niet (deels) veroorzaakt door inlaatwater.

Hoogheemraadschap van Delfland

Van de zestien zwemwaterlocaties die Hoogheemraadschap van Delfland telt, zijn er vijf die bacteriologisch slecht scoren. Zeven hiervan scoren uitstekend. Van de zwemlocaties zijn er 13 gevoelig voor blauwalgen, waarvan er één is waarbij dit zelden tot problemen leidt. Uit de door het hoogheemraadschap uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de bron hiervoor per locatie sterk kan verschillen. Voor de bacteriologische problemen gaat het vaak om lokale bronnen. Sommige recreatieplassen zijn geïsoleerd. Andere recreatieplassen zijn onderdeel van de boezen en in weer andere vindt inlaat van water plaats. De inlaat van voedselrijk boezemwater kan in een aantal plassen waar waterinlaat plaatsvindt, bijdragen aan blauwalgenproblemen.

Zwemwateren binnen rijkswateren in Rijn-west

In de rijkswateren binnen Rijn-west zijn eveneens zwemwateren gelegen die gedurende het zwemseizoen volgens de Europese zwemwaterrichtlijn worden gemonitord. Niet alle zwemwaterlocaties voldoen aan de bacteriologische normen voor een goede zwemwaterkwaliteit (zie http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters ). De oorzaken voor de bacteriologische overschrijdingen zijn veelal lokaal en hangen daarom niet samen met afwenteling. Daarnaast is er op een aantal locaties ook sprake van problemen met blauwalgen. Aangezien de zwemwaterlocaties allemaal in meer of mindere mate in contact staan met het riviersysteem, speelt de aanvoer van voedingstoffen via de rivier mogelijk een rol bij het ontstaan van blauwalgenbloeien.

### Noordzee kust

In Figuur 7.2 staan alle zwemwaterlocaties in de KRW waterlichamen Hollandse kust en Waddenkust plus die in de Waddenzee.

Volgens de Brondocumenten (2009) voldoen alle RWS zwemlocaties in de Rijn-West waterlichamen en in de door Rijn-West beïnvloede waterlichamen aan de gestelde eisen op basis van de toen nog vigerende richtlijn (76/160/EG). Niet in alle jaren t/m 2011 voldoen alle zwemlocaties aan de kust. M.n. voldoet de zwemwaterkwaliteit in Katwijk aan zee Boulevard noord en Harlingerstrand niet in alle jaren.

Omdat verminderde zwemwaterkwaliteit in de zoute wateren vooral veroorzaakt wordt door fecale bacteriën is er geen sprake van afwenteling van bovenstrooms verder weg dan vanuit het waterschap waarin de locaties liggen. Een uitzondering hierop is de locatie in Katwijk aan Zee. Deze wordt in tijden van sterk neerslag beïnvloed door afvalwater van de RWZI Katwijk en overstort van ongezuiverd rioolwater in de Gemeente Katwijk binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. De resultaten van de quickscan zijn weergegeven in Tabel 7.3.

Figuur 7.2	 Zwemwaterlocaties in de Noordzee kustzone, de Waddenzee en de Zeeuwse Delta

Tabel 7.3	Quickscan van mogelijke afwenteling naar zwemwatergebieden in de Noordzee kustgebieden, die deel uitmaken van het stroomgebied Rijn-West of daardoor beïnvloed worden

| KRW Waterlichaam in Rijn-West | Aantal zwem- locaties | Aantal zwemlocaties dat voldoet | In potentie sprake van afwenteling |
| --- | --- | --- | --- |
| Hollandse kust Noordelijk Deltakust | 25 4 | 25 4 | Nee Nee |
| Beïnvloed door Rijn-West |  |  |  |
| Zeeuwse kust Waddenkust | 20 11 | 20 11 | Nee Nee |
| Waddenzee vaste landkust | 1 | 1 | Nee |
| Waddenzee | geen | n.v.t. | n.v.t. |

## Drinkwaterbeschermingsgebieden

Oppervlaktewater en de verontreinigingen die daarin zitten kunnen op verschillende manieren een bedreiging vormen voor drinkwaterbeschermingsgebieden. Allereerst wordt meer dan de helft van het drinkwater in Rijn-West van water direct afkomstig uit de rijkswateren geproduceerd. Indirect kan de kwaliteit van rivieren de oeverwaterwinningen bedreigen en kan oppervlaktewater door infiltratie drinkwaterwinningen bedreigen. Dit laatste is met name het geval in gebieden met veel inlaat van oppervlaktewater.

Momenteel bestaat de meeste zorg over stoffen die consumenten gebruiken, zoals geneesmiddelen, insecticiden, biociden, cosmetica, brandvertragers en nanodeeltjes. Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) kunnen deze stoffen nog niet goed verwijderen. Daardoor komen ze in het  milieu terecht en dus ook in bronnen voor drinkwater (RIVM, 2013).

Van de in het onderhavige rapport beschouwde stoffen vormen vormt oppervlaktewater in geen enkele winning een bedreiging.

## Schelpdierwater

Binnen het waterlichaam Hollandse kust, dat deel uitmaakt van het  stroomgebied Rijn-West zijn geen gebieden aangewezen voor de kwaliteit van het schelpdierwater. In het andere waterlichaam van Rijn-West, de Noordelijke Deltakust, is één schelpdierlocatie. De schelpdierwateren daarbuiten, in de Zeeuwse delta en de Waddenzee, kunnen beïnvloed worden door de afvoer van Rijn-West en worden daarom ook beschouwd. Van de lijst parameters die daar gemonitord worden en die van een goede kwaliteit moeten zijn, zijn de parameters, waarvoor in potentie sprake is van afwenteling gegeven in Tabel 7.4. Tabel 7.5 geeft de resultaten van de quickscan.

Tabel 7.4	Parameters die voor de schelpdierwaterrichtlijn gemonitord worden en waarvoor in potentie sprake is van afwenteling

| Parameter | Norm (NL) | In potentie sprake van afwenteling |
| --- | --- | --- |
| Zuurstof | ≥ 7 mg/l-O2 | ja |
| metalen (in mosselen) | onschadelijke concentratie | ja |
| gehalogeneerde stoffen | onschadelijke concentratie | ja |

Tabel 7.5.	Quickscan van mogelijke afwenteling naar zwemwatergebieden in de Noordzee kustgebieden, die deel uitmaken van het stroomgebied Rijn-West of daardoor beïnvloed worden

| KRW Waterlichaam in Rijn-West | Aantal schelp- dierlocaties | Aantal schelpdierlocaties dat voldoet | In potentie sprake van afwenteling |
| --- | --- | --- | --- |
| Hollandse kust Noordelijk Deltakust | -- 1 | -- 1 | n.v.t. ja |
| Beïnvloed door Rijn-West |  |  |  |
| Zeeuwse kust Waddenkust | 1 -- | 1 -- | ja n.v.t. |
| Waddenzee vaste landkust | 1 | 1 | ja |
| Waddenzee | 8 | 8 | ja |

# Aanbevelingen voor nader onderzoek

Uit de rapportage volgen de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek:

- De bronanalyses zijn uitgevoerd met behulp van de ER database. De ER database is goed bruikbaar om op het niveau van Rijn-West uitspraak te kunnen doen. In de ER zijn echter niet alle posten opgenomen (bijvoorbeeld nalevering waterbodem) en een aantal posten kan ook gebiedsspecifieker worden ingevuld. Een meer gedetailleerde bronanalyse per beheergebied zou een meer gedetailleerd beeld geven van de beheergebiedspecifieke situatie hetgeen voor het definiëren van maatregelen per waterschap bruikbare informatie op kan leveren. De hoofdconclusies (wat zijn de belangrijkste  bronnen voor de probleemstoffen) zullen hierdoor niet wijzigen.

- In een aantal gevallen kan afwenteling tussen waterschappen niet gekwantificeerd worden op basis van de aangeleverde data. Dit kan in een vervolg nader worden uitgezocht.

- Het doelgat op de Noordzee is niet voldoende duidelijk. De vraag hoeveel reductie van de probleemstoffen is gewenst en wat de reductie-opgave is voor Rijn-West, kan op dit moment niet worden beantwoord. Nader onderzoek naar het doelgat op de Noordzee en de reductie opgave (onder andere voor Rijn-West) is daarom gewenst. Een vraag die hiermee samenhangt is hoeveel reductie al wordt bereikt met autonome maatregelen en hoe zich dat verhoudt tot de gewenste reductie?

- Een logische vervolgstap op deze studie is het op het niveau van Rijn-West in beeld brengen van de effectiviteit van maatregelen teneinde de vrachten vanuit Rijn-West naar de Noordzee te reduceren. Deze analyse zou op het niveau van Rijn-West met de KRW verkenner kunnen worden uitgevoerd.

- De vrachten in dit rapport zijn gerapporteerd als jaargemiddelden en half jaarlijkse gemiddelden. Het is echter de vraag in hoeverre specifieke knelpunten op de Noordzee (bijvoorbeeld plaagalgenbloei) samenhangen met bepaalde pieken in de belasting als gevolg van de aanvoer vanuit de Rijn. Nader onderzoek hiernaar is gewenst.

- In het rapport wordt waargenomen dat de relatieve bijdrage van vrachten vanuit Rijn-West aan het Rijnsysteem licht toeneemt en dat dit te wijten lijkt aan stagnatie van de afname van problemenstoffen. Het is gewenst nader te onderzoek waaraan de geconstateerde stagnatie te wijten is.

- De effecten van klimaatverandering op afwenteling zijn niet in beeld gebracht. Aangezien klimaatverandering wel degelijk effecten kan hebben op de waterkwaliteit, is een nadere analyse hiervan gewenst.

- De aanwezigheid van niet vispasseerbare kunstwerken kan worden gezien als ecologische afwenteling. Dit is in deze studie buiten beschouwing gelaten. Nader onderzoek (met name het in beeld brengen van de vispasseerbaarheid van kunstwerken) is wel gewenst.

- De afwenteling richting beschermde gebieden is kwalitatief in beeld gebracht. Hieruit kan worden geconcludeerd dat afwenteling richting beschermde gebieden relevant is. Een gewenste vervolgstap is een kwantitatieve analyse van vrachten en bronnen richting beschermde gebieden (drinkwaterbeschermingsgebieden, zwemwater, schelpdierwater en Natura 2000-gebieden).

# Literatuur

Anonymous, 2005. Internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn. Kenmerken, beoordeling van de milieueffecten van menselijke activiteiten en economische analyse van het watergebruik. Deel A = overkoepelend deel. 83 pp.

Baretta-Bekker, T.C. Prins, 2012. Assessments of phytoplankton in the Netherlands and neighbouring countries according to OSPAR and WFD. Workdocument . 50pp.

Baretta-Bekker, J.G. P. Bot, T.C. Prins, W. Zevenboom, 2008. Report on the second application of the OSPAR Comprehensive Procedure to the Dutch marine waters. 79 pp. http://www.ospar.org/documents/07-08/icgcomp2/docs-/00104rev5_nl%20comp2%20report.pdf

Baretta-Bekker, J.G., 2010. Stroomgebiedsafstemming Rijn-West. Versie 04 definitief, 15 december 2010

E_PRTR. Website van The European Pollutant and Transfer Register (www.E_PRTR.com).

Grontmij, 2012. Stroomgebiedsafstemming Rijn-West. Pilot met Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Concept, 3 juli 2012

ICBR, Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn 2003. Bestandsaufnahme der Emissionen prioritärer Stoffe 2000. Bericht Nr. 134.

ICES database. Website van ICES met assessment data van OSPAR en Helcom. http://dome.ices.dk/osparmime/ main.html.

Noordzeeatlas. Website met thematische kaarten van de Rijksoverheden, die een taak hebben op de Noordzee (www.noordzeeatlas.nl).

OSPAR, 2010. Quality Status Report 2010. OSPAR Commission. London. 176 pp.

Rijkswaterstaat, 2009. Programma Rijkswateren 2010-2015. Uitwerking Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Beheer- en ontwikkelplen voor de Rijkswateren 2010-2015. 367 pp.

RIVM, 2013. Bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid (RIVM rapport 609715005/2013)

Waterbase. Website van Rijkswaterstaat met gegevens van het Nederlandse monitoringsprogramma MWTL. (www.waterbase.nl).

Schematisatie

Tabel B1.1	Schematisatie bronnen aangeleverd door beheerders met waarden voor het jaar 2008 (zomer + winter)

| EIGENAAR | BRON | GEBIED | DOEL | Debiet m3 | totaal N kg | totaal-P kg | koper kg | zink kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGV West | SOM KOCKENGEN GEMAALafvoer | AGV West | HDSR West | -6390835 | -22024 | -1717 | -17 | -25 |
| AGV West | SOM TOL_104-AFV | AGV West | HDSR West | -11848723 | -34894 | -2820 | -28 | -48 |
| Delfland | Winsemius | Delfland | Brielse Meer | -7286410 | -18518 | -2127 | -16 | -36 |
| Delfland | Parksluizen | Delfland | M: Nieuwe Maas Beneden | 3081406 | 11435 | 325 | 14 | 46 |
| Delfland | Schiegemaal | Delfland | M: Nieuwe Maas Beneden | 29215968 | 89667 | 6889 | 94 | 548 |
| Delfland | Vlaardingerdriesluizen | Delfland | M: Nieuwe Maas Beneden | 1540960 | 5655 | 1047 | 6 | 37 |
| Delfland | Zaaijer | Delfland | M: Nieuwe Maas Beneden | 49713885 | 238850 | 41694 | 161 | 962 |
| Delfland | Westland | Delfland | P: Nieuwe Waterweg | 25784271 | 138040 | 21114 | 75 | 597 |
| Delfland | Dolk | Delfland | Rijnland | -4701350 | -9874 | -320 | -20 | -78 |
| Delfland | Scheveningen | Delfland | Z: Noordzee | 22478544 | 56690 | 12580 | 75 | 272 |
| Delfland | Vlotwatering | Delfland | Z: Noordzee | 12210746 | 69516 | 11976 | 34 | 437 |
| Delfland RWZI | AWZI Houtrust | Delfland | N: Noordzee | 38000000 | 264260 | 28132 | 42 | 802 |
| Delfland RWZI | RWZI Harnaschpolder | Delfland | N: Noordzee | 82000000 | 539974 | 52126 | 186 | 2734 |
| Delfland RWZI | AWZI De Groote Lucht | Delfland | P: Nieuwe Waterweg | 45000000 | 290176 | 62050 | 94 | 684 |
| HDSR | SOM KOCKENGEN GEMAALafvoer | HDSR West | AGV West | 6390835 | 22024 | 1717 | 17 | 25 |
| HDSR | SOM TOL_104-AFV | HDSR West | AGV West | 11848723 | 34894 | 2820 | 28 | 48 |
| HDSR | WIJK BIJ DUURSTEDE_050-AANV | HDSR Oost | C3: Nederrijn | -209910960 | -700316 | -25498 | -618 | -2158 |
| HDSR | CASPARGOUW_009-AANV | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | -572832 | -1862 | -130 | -2 | -4 |
| HDSR | CASPARGOUW_009-AF | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | 6561821 | 22732 | 1652 | 29 | 81 |
| HDSR | Kerkeland en Vuylcop Oost_013 aanvoer | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | -199411 | -614 | -24 | -1 | -1 |
| HDSR | Kerkeland en Vuylcop Oost _013 afvoer | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | 9270202 | 25054 | 1610 | 27 | 43 |
| HDSR | POELDIJK_049-K AFV | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | 3423600 | 10610 | 644 | 11 | 24 |
| HDSR | SOM GALECOP_111-K-AFV | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | 13257475 | 27162 | 1773 | 28 | 61 |
| HDSR | SOM OOG IN AL_AFV | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | 17416080 | 49692 | 1891 | 46 | 237 |
| HDSR | WEERDSLUIS_145-K_AFV | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | 73474646 | 228342 | 16258 | 261 | 1084 |
| HDSR | WESTRIOOL_127-AFV | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | 69460243 | 202767 | 15177 | 248 | 1009 |
| HDSR | VUYLCOP WEST_015-K_AFV | HDSR Oost | D2: ARK HDSR | 2749421 | 6057 | 705 | 9 | 21 |
| HDSR | VREESWIJK_130-AANV | HDSR West | E: Lek | -85636829 | -248997 | -8644 | -226 | -613 |
| HDSR | GOUDA_237-debiet_meting | HDSR West | L: Hollandsche Ijssel | 14258678 | 58103 | 4570 | 36 | 94 |
| HDSR | OUDE RIJN ADM_313-debiet_meting | HDSR West | Rijnland | 97359494 | 361455 | 31106 | 326 | 761 |
| HDSR RWZI | AWZI Lopik | HDSR West | C3: Nederrijn | 836874 | 5475 | 402 | 4 | 107 |
| HDSR RWZI | AWZI De Meern | HDSR West | D2: ARK HDSR | 5077028 | 33215 | 13505 | 10 | 77 |
| HDSR RWZI | AWZI Houten | HDSR West | D2: ARK HDSR | 2064286 | 13505 | 2993 | 43 | 134 |
| HDSR RWZI | AWZI Leidsche Rijn | HDSR West | D2: ARK HDSR | 256640 | 1679 | 110 | 17 | 110 |
| HDSR RWZI | AWZI Maarssenbroek | HDSR West | D2: ARK HDSR | 401700 | 2628 | 1387 | 10 | 91 |
| HDSR RWZI | AWZI Utrecht | HDSR West | D2: ARK HDSR | 44744798 | 292730 | 22265 | 98 | 629 |
| HDSR RWZI | AWZI Wijk bij Duurstede | HDSR West | D2: ARK HDSR | 2175870 | 14235 | 1533 | 15 | 84 |
| HDSR RWZI | AWZI Nieuwegein | HDSR West | E: Lek | 18076452 | 118260 | 21900 | 44 | 176 |
| HDSR RWZI | AWZI Rhenen | HDSR Oost | E: Lek | 2566414 | 16790 | 2409 | 8 | 79 |
| HHNK | Aagtendijk | HHNK | N: Noordzeekanaal | 1110381 | 6154 | 559 | 5 | 18 |
| HHNK | Buitenlanden | HHNK | N: Noordzeekanaal | 234092 | 1297 | 118 | 1 | 4 |
| HHNK | De Waker | HHNK | N: Noordzeekanaal | 17908587 | 130677 | 20701 | 188 | 263 |
| HHNK | Kadoelen | HHNK | N: Noordzeekanaal | 24947773 | 65013 | 9566 | 191 | 457 |
| HHNK | Meerweiden | HHNK | N: Noordzeekanaal | 385085 | 3046 | 206 | 2 | 6 |
| HHNK | Nauerna | HHNK | N: Noordzeekanaal | 5600723 | 31042 | 2820 | 24 | 92 |
| HHNK | Nauerna Duikersluis | HHNK | N: Noordzeekanaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HHNK | Nauerna Schutsluis | HHNK | N: Noordzeekanaal | 140000 | 776 | 70 | 1 | 2 |
| HHNK | Nauernasche Polder | HHNK | N: Noordzeekanaal | 1172931 | 7022 | 1206 | 5 | 19 |
| HHNK | Overtoom | HHNK | N: Noordzeekanaal | 7676335 | 23650 | 3102 | 33 | 127 |
| HHNK | Pontweg | HHNK | N: Noordzeekanaal | 319892 | 1773 | 161 | 1 | 5 |
| HHNK | Schellingwouderbreek | HHNK | N: Noordzeekanaal | 1063667 | 5895 | 536 | 5 | 18 |
| HHNK | Soeteboom | HHNK | N: Noordzeekanaal | 467352 | 1779 | 257 | 2 | 8 |
| HHNK | Westzaner | HHNK | N: Noordzeekanaal | 2329752 | 13931 | 1523 | 10 | 38 |
| HHNK | Wijkermeer | HHNK | N: Noordzeekanaal | 6056532 | 33569 | 3050 | 26 | 100 |
| HHNK | Willemsluizen | HHNK | N: Noordzeekanaal | -4952784 | -13764 | -1718 | -22 | -82 |
| HHNK | Zaandammer | HHNK | N: Noordzeekanaal | 1558714 | 6551 | 885 | 7 | 26 |
| HHNK | Zaangemaal | HHNK | N: Noordzeekanaal | 112371637 | 285103 | 36473 | 646 | 3118 |
| HHR | Dolk | Rijnland | Delfland | 4701350 | 9874 | 320 | 20 | 78 |
| HHR | OUDE RIJN ADM_313-debiet_meting | Rijnland | HDSR West | -97359494 | -361455 | -31106 | -326 | -761 |
| HHR | Gouda | Rijnland | L: Hollandsche IJssel | 54292740 | 271312 | 19805 | 134 | 856 |
| HHR | Inlaat Gouda | Rijnland | L: Hollandsche IJssel | -64282918 | -194470 | -14095 | -231 | -1780 |
| HHR | Halfweg | Rijnland | N: Noordzeekanaal | 391532159 | 1240283 | 189235 | 872 | 3826 |
| HHR | Spaarndam | Rijnland | N: Noordzeekanaal | 92958096 | 332392 | 94392 | 297 | 1885 |
| HHR | Katwijk | Rijnland | Z: Noordzee | 161185679 | 604209 | 85690 | 649 | 3728 |
| HHSK | Gemaal Krimpenerwaard | Krimpenerwaard | E: Lek | 5031120 | 27885 | 4515 | 18 | 123 |
| HHSK | Gemaal A.Kroes - boezem | Schieland | L: Hollandsche IJssel | 17866805 | 99028 | 3826 | 30 | 186 |
| HHSK | Gemaal A.Kroes - polder | Schieland | L: Hollandsche IJssel | 37820365 | 209622 | 9537 | 28 | 311 |
| HHSK | Gemaal J. Veurink | Krimpenerwaard | L: Hollandsche IJssel | 10282676 | 56993 | 16482 | 18 | 123 |
| HHSK | Gemaal Verdoold | Krimpenerwaard | L: Hollandsche IJssel | 19775892 | 109609 | 9635 | 77 | 329 |
| HHSK | Middenwatering | Krimpenerwaard | L: Hollandsche IJssel | 605170 | 3354 | 722 | 6 | 12 |
| HHSK | Oostgaarde | Krimpenerwaard | L: Hollandsche IJssel | 422223 | 2340 | 281 | 2 | 7 |
| HHSK | Gemaal Aquarivium | Schieland | M: Nieuwe Maas Beneden | 976099 | 5410 | 342 | 6 | 21 |
| HHSK | Schilthuis | Schieland | M: Nieuwe Maas Beneden | 30002843 | 166293 | 11396 | 107 | 449 |
| HHSK RWZI | AWZI Groote Zaag | Krimpenerwaard | K: Nieuwe Maas Boven | 5959230 | 36847 | 7547 | 17 | 184 |
| HHSK RWZI | AWZI Groenendijk | Schieland | L: Hollandsche IJssel | 6309094 | 18341 | 9421 | 18 | 194 |
| HHSK RWZI | AWZI Kortenoord | Schieland | L: Hollandsche IJssel | 7240614 | 24491 | 2655 | 21 | 223 |
| HHSK RWZI | AWZI Kralingse Veer | Schieland | M: Nieuwe Maas Beneden | 33371007 | 281425 | 45573 | 96 | 1028 |
| RWS_UTR | Debiet Wijk bij Duurstede | D2: ARK HDSR | C3: Nederrijn | -466331238 | -1282411 | -55354 | -1101 | -2667 |
| RWS_UTR | Debiet Lekkanaal | E: Lek | D2: ARK HDSR | 24077408 | 66213 | 2858 | 57 | 138 |
| RWS_UTR | Debiet Wijk bij Duurstede | C3: Nederrijn | D2: ARK HDSR | 466331238 | 1282411 | 55354 | 1101 | 2667 |
| RWS_UTR | Debiet Lekkanaal | D2: ARK HDSR | E: Lek | -24077408 | -66213 | -2858 | -57 | -138 |
| AGV | Heinoomsvaart, Kromme Mijdrecht | AGV West | D3: ARK AGV | 19580348 | 108526 | 7685 | 85 | 323 |
| AGV | Maarssen naar Nigtevecht | AGV Oost | D3: ARK AGV | 108965355 | 603949 | 45920 | 475 | 1797 |
| AGV | Muiden naar Nigtevecht | AGV Oost | D3: ARK AGV | 68882807 | 381788 | 32491 | 300 | 1136 |
| AGV | Uitermeer naar Vecht | AGV Oost | D3: ARK AGV | 16384197 | 90811 | 8322 | 71 | 270 |
| AGV | Weerdsluis naar Maarssen | AGV Oost | D3: ARK AGV | 9474933 | 52516 | 4205 | 41 | 156 |
| AGV | Steenen Beer | AGV Oost | Ijmeer | -3520376 | -19512 | -2022 | -15 | -58 |
| AGV | Zeesluis Muiden | AGV Oost | Ijmeer | -50584721 | -280370 | -23068 | -220 | -834 |
| AGV | Amstel tot aan Oude Waver | AGV West | N: Noordzeekanaal | 46988882 | 260439 | 29070 | 205 | 775 |
| AGV | Amstel tot Ou'kerk, Waver, Bullewijk | AGV West | N: Noordzeekanaal | 112393009 | 622947 | 50701 | 490 | 1853 |
| AGV | Amstel voorbij Ouderkerk | AGV West | N: Noordzeekanaal | 131371938 | 728139 | 33421 | 572 | 2166 |
| AGV | Grote Heicop, Bijleveld | AGV Oost | N: Noordzeekanaal |  |  |  |  |  |
| AGV RWZI | AWZI Maarssen | AGV Oost | D3: ARK AGV | 1544300 | 10103 | 758 | 8 | 51 |
| AGV RWZI | AWZI Amsterdam West | AGV West | N: Noordzeekanaal | 13950569 | 91268 | 7349 | 71 | 456 |
| AGV RWZI | AWZI Ronde Venen + Uithoorn | AGV West | N: Noordzeekanaal | 9129536 | 59727 | 4493 | 46 | 299 |
| WSHD | Som gemalen Eiland van Dordt | Rijn-Maas Delta | H: Beneden Merwede | 7564068 | 18456 | 908 | 11 | 45 |
| WSHD | Som gemalen Hoekse Waard | Rijn-Maas Delta | I1: Oude Maas voor Puttershoek | 43121125 | 172485 | 5175 | 78 | 221 |
| WSHD | Som gemalen IJsselmonde | Rijn-Maas Delta | I2: Oude Maas | 63974096 | 171579 | 9724 | 95 | 384 |
| WSHD | Som gemalen Voorne Putten | Rijn-Maas Delta | I2: Oude Maas | 42585189 | 114213 | 6473 | 63 | 256 |
| WSHD | Som gemalen Eiland van Dordt | Rijn-Maas Delta | P: Dortse Kil | 15600888 | 59283 | 1482 | 36 | 151 |
| WSHD | Som gemalen Hoekse Waard | Rijn-Maas Delta | P: Maas-Rijn Delta Bovensluis | 71868750 | 307598 | 9343 | 101 | 386 |
| WSHD | Som gemalen Voorne Putten | Rijn-Maas Delta | P: Maas-Rijn Delta Bovensluis | 127847483 | 462808 | 12785 | 321 | 720 |
| WSHD | Som gemalen Goeree | Rijn-Maas Delta | P: Maas-Rijn Delta Haringvliet | 89197028 | 418156 | 20872 | 156 | 544 |
| WSHD RWZI | AWZI Dordrecht | Rijn Maas Delta | H: Beneden Merwede | 17127702 | 109865 | 6570 | 29 | 221 |
| WSHD RWZI | AWZI Zwijndrecht | Rijn Maas Delta | I1: Oude Maas voor Puttershoek | 14790792 | 52925 | 10220 | 26 | 774 |
| WSHD RWZI | AWZI Barendrecht | Rijn Maas Delta | I2: Oude Maas | 3797982 | 9855 | 548 | 7 | 37 |
| WSHD RWZI | AWZI Rotterdam Hoogvliet | Rijn Maas Delta | I2: Oude Maas | 7415892 | 25185 | 1971 | 13 | 128 |
| WSHD RWZI | AWZI Spijkenisse Allemanspolder | Rijn Maas Delta | I2: Oude Maas | 8358708 | 27375 | 10585 | 13 | 90 |
| WSHD RWZI | AWZI Ridderkerk | Rijn Maas Delta | J: Noord | 6427692 | 30295 | 4745 | 11 | 55 |
| WSHD RWZI | AWZI Rotterdam Dokhaven | Rijn Maas Delta | M: Nieuwe Maas Beneden | 49744890 | 722700 | 53655 | 155 | 1040 |
| WSHD RWZI | AWZI Goedereede | Rijn Maas Delta | Noordzee | 2072658 | 6497 | 803 | 6 | 68 |
| WSHD RWZI | AWZI Heenvliet | Rijn Maas Delta | P: Kanaal door Voorne | 927078 | 4493 | 2102 | 3 | 24 |
| WSHD RWZI | AWZI Hellevoetsluis | Rijn Maas Delta | P: Kanaal door Voorne | 6897270 | 33945 | 31390 | 14 | 147 |
| WSHD RWZI | AWZI Den Bommel | Rijn Maas Delta | P: Maas-Rijn Delta Bovensluis | 343308 | 2592 | 365 | 1 | 4 |
| WSHD RWZI | AWZI Numansdorp | Rijn Maas Delta | P: Maas-Rijn Delta Bovensluis | 2086200 | 11680 | 4417 | 6 | 39 |
| WSHD RWZI | AWZI Strijen | Rijn Maas Delta | P: Maas-Rijn Delta Bovensluis | 1405074 | 2957 | 402 | 4 | 43 |
| WSHD RWZI | AWZI Middelharnis | Rijn Maas Delta | P: Maas-Rijn Delta Haringvliet | 3112464 | 8760 | 876 | 5 | 123 |
| WSHD RWZI | AWZI Oostvoorne | Rijn Maas Delta | P: Nieuwe Waterweg | 2312754 | 13870 | 6753 | 4 | 61 |
| WSHD RWZI | AWZI Rozenburg | Rijn Maas Delta | P: Nieuwe Waterweg | 1608936 | 14235 | 3176 | 5 | 39 |
| WSHD RWZI | AWZI Goudswaard | Rijn Maas Delta | P: Spui | 241560 | 2081 | 146 | 1 | 8 |
| WSHD RWZI | AWZI Oud Beijerland | Rijn Maas Delta | P: Spui | 5157306 | 19345 | 2446 | 14 | 288 |
| WSHD RWZI | AWZI Piershil | Rijn Maas Delta | P: Spui | 589992 | 5731 | 1314 | 1 | 7 |
| WSHD RWZI | AWZI Zuidland | Rijn Maas Delta | P: Spui | 626958 | 4563 | 1679 | 2 | 12 |
| WSRL | Hollands-Duitsgemaal_UITL | Ooipolder | B: Waalboven | 11205065 | 37426 | 965 | 18 | 66 |
| WSRL | Drielse Dijk_UITL | Betuwe | C2: Nederrijn voor Driel | 132976800 | 170174 | 12528 | 180 | 1569 |
| WSRL | Cuijkgemaal_UITL | Betuwe | C3: Nederrijn | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| WSRL | Maurikse Wetering_UITL | Betuwe | D1: ARK Rivierenland | 712800 | 972 | 60 | 1 | 3 |
| WSRL | Van Beuningen_UITL | Betuwe | D1: ARK Rivierenland | 57465504 | 141798 | 6166 | 100 | 382 |
| WSRL | Nederwaard_UITL | Alblasserwaard | E: Lek | 38963748 | 195350 | 9558 | 98 | 322 |
| WSRL | Overwaard_UITL | Alblasserwaard | E: Lek | 66258869 | 268786 | 13741 | 139 | 532 |
| WSRL | Gemaal Altena_UITL | Alm en Bieschbos | H: Beneden Merwede | 54586493 | 278880 | 6620 | 155 | 475 |
| WSRL | Kolffgemaal_UITL | Tielerwaard | H: Beneden Merwede | 117429735 | 650863 | 35386 | 570 | 1405 |
| WSRL RWZI | RWZI Millingen | Ooipolder | A: RIJN | 650808 | 4258 | 1235 | 2 | 28 |
| WSRL RWZI | RWZI Aalst | Betuwe | B: Waalboven | 1123618 | 7351 | 1284 | 3 | 10 |
| WSRL RWZI | RWZI Druten | Land van Maas en Waal | B: Waalboven | 3716645 | 24315 | 5327 | 23 | 91 |
| WSRL RWZI | RWZI Gendt | Betuwe | B: Waalboven | 3301393 | 21598 | 6441 | 59 | 187 |
| WSRL RWZI | RWZI Nijmegen | Ooipolder | B: Waalboven | 34563128 | 226119 | 36578 | 100 | 982 |
| WSRL RWZI | RWZI Culemborg | Tielerwaard | C3: Nederrijn | 3044117 | 19915 | 9161 | 13 | 101 |
| WSRL RWZI | RWZI Eck en Wiel | Betuwe | C3: Nederrijn | 1254904 | 8210 | 2778 | 14 | 54 |
| WSRL RWZI | RWZI Lienden | Betuwe | C3: Nederrijn | 672136 | 4397 | 1314 | 4 | 20 |
| WSRL RWZI | RWZI Tiel | Tielerwaard | D1: ARK Rivierenland | 18966318 | 124082 | 17874 | 286 | 510 |
| WSRL RWZI | RWZI Gelkenes | Alblasserwaard | E: Lek | 2228300 | 14578 | 3824 | 4 | 51 |
| WSRL RWZI | RWZI Nieuw Lekkerland | Alblasserwaard | E: Lek | 1580109 | 10337 | 2128 | 1 | 18 |
| WSRL RWZI | RWZI Vianen | Tielerwaard | E: Lek | 914061 | 5980 | 3400 | 1 | 57 |
| WSRL RWZI | RWZI Bommerlerwaard-Oost | Tielerwaard | F: Waalbeneden | 4788392 | 31327 | 6070 | 75 | 750 |
| WSRL RWZI | RWZI Haaften | Tielerwaard | F: Waalbeneden | 1060736 | 6940 | 1574 | 22 | 59 |
| WSRL RWZI | RWZI Hardinxveld de Peulen | Alblasserwaard | H: Beneden Merwede | 3201896 | 20947 | 6321 | 2 | 53 |
| WSRL RWZI | RWZI Papendrecht | Alblasserwaard | H: Beneden Merwede | 2501947 | 16368 | 2382 | 9 | 110 |
| WSRL RWZI | RWZI Schelluinen | Tielerwaard | H: Beneden Merwede | 4245124 | 27773 | 11603 | 5 | 145 |
| WSRL RWZI | RWZI Sliedrecht | Alblasserwaard | H: Beneden Merwede | 4961817 | 32461 | 11680 | 9 | 123 |
| WSRL RWZI | RWZI Alblasserdam | Alblasserwaard | J: Noord | 1751490 | 11459 | 2734 | 7 | 174 |

Tabel B1.2	Databeschrijving van de ontvangen gegevens

|  | Schematisatie | Gemalen | RWZI | PAK | Bronnen | Opmerking / Aanvullende vraag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RWS | - | - | - | - | NVT | Alle jaren veel meetpunten (waterbase) en studie waterbalans NZK, in waterbase ontbreken gegevens van RWS-Utrecht over inlaat ARK en Lekkanaal |
| ER | - | - | - |  | Bronnen 2000, 2005, 2009, 2010 |  |
| WsHD | Locaties RWZI's globaal aangegeven | Nee, probleem bekend; Grontmij maakt een voorstel voor gemalen op basis van oppervlakten en eenheidsbelasting | Ja | Geen PAK | Niet aangeleverd | Graag wel een kaart met locaties van (grote) gemalen ten behoeve van schematisatie. Onduidelijkheid stroming in rijkswateren betekent dat niet zeker is welke RWZI's moeten worden meegenomen |
| WsRLND | Reeds geschematiseerd | 2004-2006 (nieuwe geg.). Deze gegevens lineair danwel met neerslagoverschotcorrectie extrapoleren naar 2010 | Ja, 2005-2006; lineaire extraplolatie naar 2010 | Geen PAK | Ja, reeds beschikbaar | hoeveelheid naar Linge onduidelijk (Pannerling), eigenlijk alleen 2006 compleet (muv Kolff een Cuijk) Kolff en Cuijk zijn relatief grote gemalen, gegevens zijn van groot belang. |
| Dlftland | Kaart met nummering en namen | Ja, halfjaargegevens 2001-2010 | Nee (maar er zijn er aantal aanwezig op Rijkswateren) | PAK wel concentraties | Niet aangeleverd |  |
| Hhrijnland | Kaart met nummering en namen | Ja, halfjaargegevens 2001-2011 | Nee (geen aanwezig op Rijkswateren? Mogelijk op Noordzee?) | PAK wel concentraties | Niet aangeleverd | Is er ook nog een punt nabij De Meije |
| HHSKW | Nee, locaties in tekst beschreven | Ja, halfjaargegevens 2004-2010 | 2004-2010 alleen N en P (!) | Geen PAK | Ja, reeds beschikbaar |  |
| HHNK | Kaarten met IN en UITLATEN | Debieten 2005-2009, geen vrachten/concentraties | Nee (geen directe lozing op NZK?) | GEEN PAK | Niet aangeleverd | In Figuur alleen zaangemaal weergegeven. Ook veel andere gemalen (3.5 zaangemaal + 2.2 overig) zijn die ook meegenomen in deze getallen? |
| HDSR | Kaart met nummering (alle gemalen) en beschrijving voor RWZI;s | Geen vrachten, alleen concentraties op meet punten en debieten | 2006-2012 | Geen PAK | Niet aangeleverd |  |
| AGV | Schematisatie in twee deelgebieden (oost en west) | Per deelgebied groepen van gemalen voor trajecten langs Amstel en Vecht | Geen | Concentraties in Kwaliteits- meetpunten | Niet aangeleverd |  |

Tabel B1.3 Totaalvrachten (kg) van aangeleverde vrachten van HHSK en Rivierenland onderverdeeld naar brontype

| Totaal 2008 | Totaal-N |  |  | Totaal-P |  |  | Koper |  |  | Zink |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bron | Schieland | Krimpener- waard | Rivierenland | Schieland | Krimpener- waard | Rivierenland | Schieland | Krimpener- waard | Rivierenland | Schieland | Krimpener- waard | Rivierenland |
| Atmosferische depositie | 36226 | 15281 | 40549 |  |  | 288 | 8,4 | 3,7 | 51,9 | 50,1 | 14,7 | 139,1 |
| Inlaat |  | 15744 | 108316 |  | 1168 | 4022 |  |  | 170,3 |  |  | 554,6 |
| Infiltratie |  | 1611 |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |
| Landbouw en natuur |  |  | 1091157 |  |  | 44416 | 32,2 | 86,8 | 448,4 | 413,3 | 459,1 | 1742,7 |
| Landbouw | 417996 |  |  | 25549 |  |  |  |  |  | 43,2 | 0,1 |  |
| Meemesten |  |  | 33358 |  |  | 2271 | 0,2 | 0,3 |  | 1,3 | 0,8 |  |
| Recente bemesting |  | 61880 |  |  | 4960 |  |  |  |  |  |  |  |
| Historische bemesting |  | 15470 |  |  | 11573 |  |  |  |  |  |  |  |
| Depositie bodem |  | 4834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwel |  |  | 22411 |  |  | 2803 |  |  | 4,9 |  |  | 31,1 |
| Jacht |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 6,1 | 36,8 |
| Veenbodem |  | 77350 |  |  | 11097 |  |  |  |  |  |  |  |
| Glastuinbouw |  |  | 5382 |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |
| RWZI indirect | 31826 | 2315 | 75086 | 555 | 1442 | 16511 | 8,8 | 3,9 | 111,4 | 92,0 | 10,1 | 347,5 |
| Overstorten |  |  | 15256 |  |  | 3770 | 14,3 | 2,8 | 130,1 | 64,3 | 6,0 | 492,3 |
| Huishoudelijke lozing | 5186 |  | 4636 | 383 |  | 695 | 1,7 | 1,1 | 9,5 | 4,5 | 1,1 | 10,9 |
| Bouwmateriaal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,8 |
| Vuurwerk |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 7,7 | 15,2 |  |  |  |
| Regenwaterriolen |  |  |  |  |  |  | 24,1 | 0,0 |  | 80,6 | 0,1 |  |
| Ongezuiverde riolen |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 0,4 |  | 9,7 | 0,7 |  |
| Railverkeer |  |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |
| Verkeer schepen |  |  |  |  |  |  | 24,9 | 1,1 |  | 104,1 | 0,5 |  |
| Verkeer overig |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 0,6 | 33,7 | 75,0 | 3,8 | 125,1 |
| Industrie |  |  | 2803 |  |  | 226 | 32,4 | 5,1 | 33,8 | 0,3 |  | 5,0 |

Tabel B1.4 Totaalvrachten (kg) van aangeleverde vrachten van HHSK en Rivierenland

| Totaal 2008 | Totaal-N |  |  | Totaal-P |  |  | Koper |  |  | Zink |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bron | Schieland | Krimpenerwaard | Rivierenland | Schieland | Krimpenerwaard | Rivierenland | Schieland | Krimpenerwaard | Rivierenland | Schieland | Krimpenerwaard | Rivierenland |
| Atmosferische depositie | 36226 | 15281 | 40549 |  |  | 288 | 8,4 | 3,7 | 51,9 | 50,1 | 14,7 | 139,1 |
| Inlaat |  | 15744 | 108316 |  | 1168 | 4022 |  |  | 170,3 |  |  | 554,6 |
| Bodem uitspoeling | 417996 | 161147 | 1152308 | 25549 | 28022 | 49759 | 32,4 | 87,2 | 453,3 | 465,9 | 466,1 | 1810,6 |
| Stedelijk | 37012 | 2315 | 94978 | 938 | 1442 | 20975 | 56,1 | 16,0 | 266,2 | 251,1 | 18,1 | 900,5 |
| Verkeer en vervoer |  |  |  |  |  |  | 35,3 | 1,7 | 33,7 | 179,1 | 4,3 | 125,1 |
| Industrie |  |  | 2803 |  |  | 226 | 32,4 | 5,1 | 33,8 | 0,3 |  | 5,0 |

Figuur B1-1 Procentuele verdeling van vrachten van de waterschappen Rivierenland en HHSK samen. HHSK is voor de uitsplitsing uitgegaan van ER-gegevens

Tabel B1-5	ER-gegevens (2009) procentueel uitgesplitst voor de gehele beheersgebieden van Rivierenland en Schieland en Krimpenerwaard opgeteld

| Uitsplitsing | ER | N | P | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atmosferische depositie | Atmosferische depositie | 10% |  | 3% | 3% |
| Bodemuitspoeling | Uit- en afspoeling in landelijk gebied | 78% | 80% | 54% | 70% |
|  | Glastuinbouw afvalwater | 3% |  |  |  |
| Stedelijk | Ongezuiverd rioolwater | 2% | 16% | 28% | 11% |
| Stedelijk | Effluenten lozingen | 5% |  | 5% | 5% |
| Verkeer en vervoer | Wegverkeer – niet uitlaatgassen |  |  |  | 5% |
| Verkeer en vervoer | Recreatievaart |  |  | 8% |  |

Kaarten relatieve vrachten

Figuur B2.1	Verdeling van toegevoegde vrachten op de Rijn over de verschillende takken in Nederland voor N, P, Cu en Zn. De dikte van de lijn is proportioneel met de toegevoegde vracht op dat lijnstuk

Figuur B2.2 	Relatieve toegevoegde vrachten op de Rijn per gebiedsbeheerder van N, P, Cu en Zn. Inlaat is niet meegeteld als negatieve vracht in deze weergave.

De verdeling is gemaakt na bestudering van de gegevens: Aan de hand van de fluxen is onderzocht waar mogelijk

aanvullende bronnen aanwezig zijn die sterke invloed op de vracht hebben. Zo blijkt bijvoorbeeld dat tussen Pannerdense Kop en Tiel een toename van gemiddeld 36 m3/s aanwezig is. Deze werd oorspronkelijk gelinkt met invloed van het Maas-Waal kanaal (beheerder Rijkswaterstaat Limburg), maar uit communicatie met de helpdesk blijkt het een normale fout te zijn doordat bijvoorbeeld verschillende berekeningsmethodieken voor verschillende meetpunten worden gebruikt. Het Maas-Waal kanaal is niet relevant als bron, met hoogstens wat schutverlies.

De concentratie is wel sterk seizoensafhankelijk, met lage concentraties in de herfst (2 mg/l) en hoge in de lente/zomer (3-4 mg/l). Over het jaar genomen zijn nauwelijks verschillen aanwezig tussen natte en droge jaren.

Grote watergebieden, zoals b.v. de Nederlandse 1 zeemijlszone zijn niet meegerekend.

Dit zijn riooloverstorten, regenwaterriolen en ongezuiverde lozingen vanuit RWZI’s. In de ER database worden deze bronnen berekend op basis van percentages van het Nederlandse rioolstelsel.

Een ‘schijnbare retentie’ van 1 betekent dat de emissie die wordt berekend in de ER-database (emissies in het gehele beheersgebied plus RWZI puntlozingen op rijkswateren) niet goed overeenkomt met de berekende vracht op basis van gemeten gegevens. Bij een retentie van 0 is inkomende vracht zoals bepaald uit de ER gelijk aan de uitgaande vracht op basis van de vrachtberekeningen. Bij een negatieve retentie is de uitgaande berekende vracht groter dan de inkomende vracht op basis van de ER.

Van het “Rijn” water dat bij Maassluis in de Noordzee stroomt is ongeveer 5% Maaswater.

Binnen de KRM is nog niet bekend welke normen zullen worden gehanteerd. Voorlopig wordt uitgegaan van de OSPAR-beoordelingscriteria in biota en sediment.

Winter is gedefinieerd als november, december, januari en februari.

In de KRW wordt de term verontreinigende stoffen gebruikt, terwijl men in de KRM spreekt over vervuilende stoffen.