Centraal Bureau voor de Statistiek

Divisie Macro-economische statistieken en publicaties

Sector Nationale rekeningen

Postbus 4000

2270 JM Voorburg

NAMWA 2007

Water in de nationale rekeningen (2003 en 2004)

Maarten van Rossum & Sjoerd Schenau

# November 2007

# Inhoud

Lijst met tabellen	3

Belangrijke wijzingen ten opzichte van vorige dataleveringen	4

1. Inleiding	7

1.1 Doel van de NAMWA	7

1.2 Historische ontwikkeling van de NAMWA	8

1.3 Opzet van dit rapport	9

2.	NAMWA als onderdeel van de nationale en regionale rekeningen	9

2.1 Inleiding	9

2.2 Nationale NAMWA	10

2.2.1	Economische NAMWA	11

2.2.2	Emissiebalans	12

2.2.3	Waterbalans	12

2.3 Regionale NAMWA	12

2.3.1	Regionale economische NAMWA	12

2.3.2	Regionale emissiebalans	12

3.	Analyse	12

3.1 Emissiebalans	28

3.1.1	Verschil tussen regionale en nationale emissieregistratie	12

3.1.2	Import en export via riviervrachten	12

3.1.3	Emissies van mobiele bronnen	12

3.3 Emissies ten opzichte van toegevoegde waarde	12

3.2.1	Nationale analyse van de bijdrage aan milieuthema’s	12

3.2.2	Regionale verschillen in de bijdrage aan milieuthema’s	12

4.	Beheerplan en jaarplan NAMWA	12

4.1 Economische NAMWA	12

4.2 Emissiebalans	12

4.3 Waterbalans	12

5.	Conclusie en aanbevelingen	12

Bijlage I: Schematisch overzicht van de nationale NAMWA-matrix	36

Bijlage II: lijst met stoffen in nationale emissieregistratie	38

Lijst met tabellen

Tabel 1: bedrijfstakindeling	13

Tabel 2: levensduren van de kapitaalgoederen (variëren tussen de bedrijfstakken)	15

Tabel 3: factoren voor de berekende milieuthema's	19

Tabel 4: corops in 1 stroomgebied	23

Tabel 5: corops in meerdere (deel)stroomgebieden met het gedeelte van het oppervlak in de (deel)stroomgebieden	24

Tabel 6: bedrijfstakverdeling met percentages verdeling in 2004	26

Belangrijke wijzingen ten opzichte van eerdere dataleveringen

Achtergrondinformatie NAMWA 2003 en NAMWA 2004

1.	Inleidend

Deze memo is opgesteld als achtergrondinformatie bij de datalevering NAMWA 2003 en NAMWA 2004. In deze korte memo worden enkele belangrijke aspecten besproken die betrekking hebben op de geleverde data aan het RIZA. Deze bijgevoegde memo heeft enkel en alleen betrekking op het verslagjaar 2003 en 2004. De belangrijkste aspecten worden puntsgewijs besproken.

2.	Conceptuele en methodologische zaken

Uitbreiding aantal bedrijfstakken

NAMWA 2003 en de NAMWA 2004 geven emissies en economische variabelen weer uitgesplitst naar 58 bedrijfstakken. In het verleden werden 36 bedrijfstakken uiteengesplitst. Deze wijziging geldt zowel op nationaal als op regionaal niveau. De landbouw en de dienstverlening worden op een hoger detailniveau dan voorheen gepresenteerd. Hiermee wordt aangesloten bij de indeling zoals gehanteerd in de nationale rekeningen.

Atmosferische depositie

In NAMWA 2003 en NAMWA 2004 (op nationaal niveau) is een extra post toegevoegd bij emissies door ‘overige herkomst binnenland’: atmosferische depositie. Atmosferische depositie behelst het proces waarbij stoffen, na emissie, via transport door de lucht in het oppervlaktewater terecht komen. Het kan gaan om natte depositie, waarbij de stoffen met de neerslag worden meegevoerd, maar ook om droge depositie, waarbij de stoffen neerslaan zonder dat neerslag een rol speelt.

Ingezetenenprincipe versus grondgebiedprincipe

De emissies op nationaal niveau zijn verder gespecificeerd naar het ingezetenen-principe. De cijfers van de Emissieregistratie zijn gebaseerd op het grondgebiedprincipe terwijl de cijfers van de wateremissierekeningen zijn gebaseerd op het ingezetenenprincipe. Dit verschil komt vooral tot uiting bij de emissies van zware metalen veroorzaakt door het vervoer over water. Deze zijn afkomstig van zowel Nederlandse schepen als buitenlandse schepen. De Emissieregistratie neemt het totaal van de emissies in Nederland mee in haar cijfers, terwijl de wateremissierekeningen alleen de emissies door Nederlandse schepen meenemen in haar cijfers. Daarnaast worden emissies door Nederlandse schepen in het buitenland meegenomen in de wateremissierekeningen. Deze correctie geldt alleen voor het nationale spoor. Deze conceptuele wijziging is medio 2007 doorgevoerd en is niet verwerkt in de datalevering van mei 2007.

Nederlands Continentaal Plat

In vorige dataleveringen kreeg de vervoerssector veel emissies naar water toegedeeld. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de emissies van zink en cadmium door de zeescheepvaart. Het gaat om de uitloging van zogenaamde anti-corrosie anodes die bevestigd zijn aan onderwateronderdelen van schepen (bijvoorbeeld het roer en de schroef). De anodes zijn metalen blokken, meestal van aluminium of zink en zorgen ervoor dat onbeschermde stalen scheepsonderdelen niet corroderen in het zoute water. Vooral de zinkanodes bevatten enkele promillen cadmium. Via deze weg komt cadmium en zink in het zoute oppervlaktewater terecht. Het overgrote deel van genoemde emissies vindt plaats op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) en open zee en enkel een klein deel wordt geëmitteerd in havens of binnenwateren. Eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Die moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. De Kaderrichtlijn Water laat emissies op het NCP buiten beschouwing bij het toewijzen van emissies naar stroomgebieden. Om beter aan te sluiten op de beleidsdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water is er in deze publicatie voor gekozen om de emissies op het NCP en open zee door de zeevaart en de visserij buiten beschouwing te laten. Deze conceptuele wijziging is medio 2007 doorgevoerd en is niet verwerkt in de datalevering van mei 2007.

Cijfers economisch deel NAMWA 2003 en 2004

De cijfers van de NAMWA matrix 2003 en het economisch deel van de NAMWA zijn gebaseerd op de nationale rekeningen 2003 en 2004 na revisie. De Nationale rekeningen zijn onlangs gereviseerd vanaf 2001. Er zijn conceptuele en methodologische wijzigingen doorgevoerd en nieuwe statistieken ingezet. Het economische deel voor NAMWA 2003 is al in mei 2007 geleverd aan het RIZA.

Waterbalans

Door het afschaffen van de waterenquete is het niet meer mogelijk onderscheid te maken tussen zoet, zout en brak water. Ook is besloten geen onderscheid meer te maken naar de koelfunctie van water.

Achterliggend rapport

De cijfers behorend tot NAMWA 2003 en 2004 zijn bepaald middels bestaande methoden en concepten. Deze methoden en concepten zijn beschreven in eerder toegestuurde rapporten (NAMWA 2002, Water in de nationale rekeningen). Volgens afspraak is een  geactualiseerd rapport voor de verslagjaren 2003 en 2004 samengesteld.

3.	Toekomst en beschikbaarheid

Regionale emissiecijfers

Zoals eerder vermeld is het niet mogelijk gebleken de regionale emissiecijfers voor het verslagjaar 2003 per 1 april 2007 te leveren. Dit werd veroorzaakt doordat de begenodigde externe bron niet op tijd geleverd kon worden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Anno mei 2007 zijn deze gegevens alsnog geleverd aan het RIZA.

De regionale emissiegegevens welke jaarlijks zijn toegestuurd aan het RIZA zijn omwille van 2 redenen niet meer volgtijdelijk vergelijkbaar:

Ten eerste wordt elk jaar (steekjaren en laatste 2 verslagjaren) de Emissieregistratie geüpdatet. Hiermee worden de meest actuele concepten en methoden toegepast op enkel de steekjaren en de laatste 2 boekjaren. De emissie-gegevens van bijvoorbeeld NAMWA 2001 zijn hierdoor gebaseerd op andere concepten en methoden dan de emissie-gegevens van NAMWA 2004. Hierdoor zijn de emissie-gegevens niet meer vergelijkbaar in de tijd.

Ten tweede zijn in de loop van de tijd de inzichten van de Milieurekeningen veranderd. Omdat elk verslagjaar slechts eenmaal wordt geproduceerd is de reeks van jaren (waarbij elk individueel boekjaar apart wordt opgesteld) niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Medio september 2007 verwacht de Emissieregistratie dat ze geregionaliseerd en per bron de emissies van 2005 kunnen aanleveren. Hierbij zullen de gegevens van 1995, 2000 en 2005 opnieuw (vanuit Emissieregistratie perspectief) geüpdate worden.De levering van de regionale emissiegegevens van 2004 wordt uitgesteld van december 2007 naar maart 2008, zodat deze gegevens meteen geupdate aangeleverd kunnen worden.

Publicaties

De emissiecijfers voor het nationale spoor zijn ook te downloaden via het internet. Er is een consistente volgtijdelijke reeks beschikbaar voor de periode 1995-2005, zie link Statline.

4.	Bijlages

Afsluitend worden hier de meegestuurde datafiles beschreven:

Emissies Nationaal 2004_november2007_finaal (geleverd december 2007)

NAMWA-matrix_RIZA_2004_finaal (geleverd december 2007)

Regionalerekeningen_RIZA_2004_finaal.xls (geleverd december 2007)

Emissies Nationaal 2003 (geleverd april 2007)

NAMWA-matrix_RIZA_2003 (geleverd april 2007)

Regionalerekeningen_RIZA_2003_11MEI2007.xls (geleverd mei 2007)

Regionale emissies_2003_RIZA_11MEI2007.xls (geleverd mei 2007)

Regionalerekeningen_RIZA_9Oktober2007_RijnMidden.xls(geleverd oktober 2007)

# 1. Inleiding

De laatste jaren wint het begrip “duurzame ontwikkeling van economie” aan belangstelling bij beleidsmakers en bij het grote publiek. Dit is het gevolg van het besef dat ongeremde groei van de economie de leefomgeving ernstige schade kan toebrengen. Een consistente beschrijving van de economie wordt gegeven door de Nationale rekeningen. Belangrijke economische kengetallen, zoals het Bruto Binnenlands Product (BBP), zeggen wel iets over de economische welvaart maar geven geen informatie over het welzijn van de bevolking op andere terreinen zoals milieu, gezondheid enz.

Ieder jaar worden naast de De Nationale rekeningen standaard uitgebreid met twee modules gepubliceerd; de SAM (social accounting matrix) en de NAMEA (National accounting matrix including environmental accounts). Andere modules (tijdsbestedingmodule, zorgmodule, kennismodule) zijn nog in ontwikkeling. Deze modules (ook wel satelietrekeningen genoemd) verschaffen de overheid en andere gebruikers samenhangende informatie op verschillende terreinen om besluiten te kunnen nemen en onderbouwen. In de NAMEA ligt de nadruk op de relatie tussen economische activiteiten en milieuvervuiling. Bij het beschrijven daarvan is aansluiting gezocht bij de indeling in milieuthema’s zoals die worden gehanteerd in het Nederlandse milieubeleid. In opdracht van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) is in 2001, 2002, 2003, 2004/2005 en 2007 gewerkt aan de samenstelling van een NAMWA (National Accounting Matrix including Water Accounts). In de NAMWA wordt één aspect uit de relatie tussen economie en milieu belicht en dat is de relatie tussen economie en het watermilieu.

Het belang van een duurzame relatie tussen economie en watermilieu wordt ook op Europees niveau onderkend. Hiervoor is de Europese Kaderrichtlijn Water (Water Framework Directive) opgesteld (MNP, 2006). Deze stelt dat alle binnenlandse wateren in goede staat moeten zijn in 2015, dat geldt voor zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het water (zie Richtlijn 2000/60/EG; 23 oktober 2000 Task Force on Water Satellite Accounts, doc. Water TF/02/3 (2002)). Om te kunnen voorzien in de databehoefte die voortkomt uit de Europese Kaderrichtlijn Water wordt door het RIZA een systeem van monitoring en controle opgezet. De geïntegreerde informatie in de NAMWA (National Accounting Matrix including Water Accounts) zal een eerste aanzet voor de benodigde data op het gebied van economie en water leveren.

## Doel van de NAMWA

Uit de NAMWA kunnen indicatoren worden bepaald die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning en evaluatie van integraal waterbeleid. Deze indicatoren kunnen zowel economische indicatoren zijn als indicatoren die betrekking hebben op waterkwantiteit als op waterkwaliteit. Eén van de vragen die met deze indicatoren kan worden beantwoord is bijvoorbeeld “Wat is de ontwikkeling in het watergebruik - of waterverontreiniging - door verschillende sectoren, in relatie tot hun bijdrage aan het nationale inkomen?”.

De NAMWA kan als basis dienen voor input-output analyses waaruit zowel direct als indirect watergebruik – en waterverontreiniging – op sectorniveau kan worden berekend. Uit analyses met behulp van deze tabellen kan blijken dat sommige sectoren die zelf weinig water gebruiken (of weinig water verontreinigen), in sterke mate afhankelijk zijn van andere, meer water-intensieve sectoren. Ook biedt de NAMWA mogelijkheden om zogenaamde multipliers te berekenen, waarmee de gevoeligheid van waterkwantiteit en waterkwaliteit voor veranderingen in vraag en aanbod van goederen en diensten, zowel direct als indirect, kunnen worden geschat.

Verder biedt de NAMWA - zeker wanneer deze wordt uitgesplitst naar stroomgebieden - uitstekende mogelijkheden om te voldoen aan bepaalde informatie-eisen in de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze geeft aan dat er voor elk (deel)stroomgebied een stroomgebiedbeheersplan moet worden opgesteld. Een geregionaliseerde NAMWA zou kunnen dienen als bron voor het opstellen /evalueren van stroomgebiedbeheersplannen.

## Historische ontwikkeling van de NAMWA

De Nationale rekeningen worden binnen het CBS opgesteld en zijn de officiële overzichtsstatistieken van de economische transacties in Nederland. Sinds enkele jaren vormen de milieurekeningen een satelliet-onderdeel hiervan. In 1993 is voor het eerst een algemene nationale milieurekening (NAMEA) opgesteld voor het jaar 1978. De NAMEA bestaat uit het raamwerk van Nationale rekeningen waarin aanbod en gebruik in monetaire eenheden worden uitgedrukt, met daaraan gekoppeld volledig geïntegreerde milieurekeningen, waarin input (natuurlijke hulpbronnen) en output (emissies, afval en effluenten) in fysieke eenheden worden weergegeven. In het monetaire gedeelte worden milieugerelateerde transacties expliciet getoond.

In 1997 is in een pilotproject de mogelijkheid onderzocht voor een opsplitsing van de NAMEA naar watergerelateerde zaken, de NAMWA (verslagjaar 1991, zie de Haan (1997)). Het vervolg op dit project was in 2001, toen, in opdracht van het RIZA (zie van der Veeren (2001)), de NAMWA voor 1996 is opgesteld en de mogelijkheden om de NAMWA te regionaliseren zijn onderzocht.

In 2007 is in opdracht van het RIZA het project NAMWA2007 uitgevoerd. Dit project bestond uit de volgend onderdelen:

- Het opstellen van de nationale NAMWA voor 2003 en 2004. Deze bestaat uit een economisch deel en een emissiebalans. Voor de latere jaren zijn de economische cijfers nog niet in definitieve vorm beschikbaar bij het CBS.

- Het opstellen van de regionale NAMWA voor de jaren 2003 en 2004. Deze bestaat uit een economisch deel en een emissiebalans voor de vier stroomgebieden, te weten de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eems.

Het opstellen van ‘het emissiedeel’ van de regionale NAMWA voor het jaar 2004 is uitgesteld. De levering van de regionale emissiegegevens van 2004 wordt uitgesteld van december 2007 naar maart 2008, zodat deze gegevens meteen bijgewerkt aangeleverd kunnen worden met behulp van de meest actuele emissieregistratie gegevens (Emissieregistratie 2006/2007).

Dit rapport beschrijft de concepten en methoden die ten grondslag liggen aan het updaten van de meest recente gegevens op nationaal en regionaal niveau.

## Opzet van dit rapport

Het rapport van het project “NAMWA 2007” bestaat uit twee delen. Dit is het eerste deel en geeft een algemene beschrijving van de NAMWA en in de bijlagen de resultaten. Het tweede deel probeert een precieze beschrijving te geven van de methode van het verzamelen en aggregeren van de data. Het is alleen bedoeld voor intern gebruik door degenen die een update van de NAMWA voor de volgende jaren willen maken.

Het eerste deel is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding wordt een toelichting gegeven op de structuur van de nationale NAMWA en de samenhang met de nationale rekeningen. Daarna worden de verschillen met de regionale opsplitsing besproken. Hierin wordt beschreven hoe de cijfers geïnterpreteerd kunnen worden. Daarna worden de data uit de emissiebalans geanalyseerd. In het daarop volgende hoofdstuk worden de data in de nationale en regionale NAMWA geanalyseerd. Het één na laatste hoofdstuk beschrijft de opzet voor een beheer- en jaarplan voor de NAMWA volgend jaar. Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies.

# NAMWA als onderdeel van de nationale en regionale rekeningen

## Inleiding

De nationale en regionale rekeningen zijn de officiële, door het CBS gepubliceerde, overzichtsstatistieken van de economische transacties in Nederland. Deze worden volgens Europese gestandaardiseerde regels opgesteld (ESR 1995) en dit is een afgeleide van het wereldwijde systeem: System National Accounts 1993 (SNA 1993). In de nationale rekeningen wordt de milieuvervuiling geregistreerd volgens het principe dat de waarde van een product of arbeidsprestatie overeenkomt met wat er in werkelijkheid voor werd betaald of ontvangen. De milieueffecten die hierbij optreden worden geregistreerd in de milieumodule NAMEA. Deze bestaat uit de nationale rekeningen met daaraan gekoppeld volledig geïntegreerde milieurekeningen, de environmental accounts, waarmee wordt beoogd om de relatie tussen beide weer te geven. De NAMWA is de NAMEA specifiek toegesneden op water, d.w.z. de NAMWA volgt voor het koppelen van fysieke waterstromen en stofstromen aan de nationale en regionale rekeningen de principes en definities van de NAMEA.

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de nationale en regionale NAMWA en de opsplitsing in de verschillende onderdelen beschreven. Daarnaast is er aandacht voor de verschillen met de “reguliere” nationale en regionale rekeningen.

## Nationale NAMWA

De gegevens in de nationale NAMWA hebben betrekking op het economische gebied van Nederland en worden onderverdeeld in verschillende rekeningen en deze worden weer opgesplitst in cellen.

Het economische gebied van Nederland is het geografische gebied plus het extraterritoriale gebied zoals het continentaal plat en de territoriale wateren. Dit zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de Nederlandse economie. Het betreft hier grosso modo alle personen die, onafhankelijk van hun nationaliteit, langer dan één jaar verblijven in Nederland en alle bedrijven die gevestigd zijn in Nederland. Het laatste geldt ook voor vestigingen van buitenlandse ondernemingen in Nederland, terwijl omgekeerd vestigingen van Nederlandse ondernemingen in het buitenland niet tot de ingezetenen worden gerekend. De gegevens van de ingezetenen in Nederland worden gegroepeerd in rekeningen.

| Categorie | 1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | NAM (economisch) |  |  |  |  |
| 11 | Waterbalans |  |  |  |  |
| 12 | Emissiebalans |  |  |  |  |
| 13 | Waterbalans |  |  |  |  |
| 14 | Emissiebalans |  |  |  |  |

Figuur 1: schematische weergave van de nationale NAMWA

De matrix met de NAMWA bestaat uit 14 rekeningen, te verdelen in drie delen (zie Figuur 1), namelijk een economisch deel, een deel met de emissiebalans (rekeningen 12 en 14) en een deel met de waterbalans (rekeningen 11 en 13). Het economische deel is het conventionele deel van de nationale rekeningen matrix (National Accounting Matrix = NAM) bestaande uit de eerste tien rekeningen en geeft informatie in miljoenen euro’s. De andere rekeningen geven informatie in fysieke grootheden. Het economische deel en de emissiebalans zijn ook onderdeel van de NAMEA, de waterbalans maakt geen onderdeel uit van de NAMEA. Afhankelijk van het aggregatieniveau kan een rekening in meerdere onderdelen worden opgesplitst.

Elke rekening staat in een kolom en in een regel van de matrix. Evenals in de NAMEA beschrijft een kolom het aanbod/ontvangst en een regel beschrijft het gebruik/uitgave van een rekening. Daarom moeten, per definitie, per rekening het totaal van een kolom en de overeenkomstige regel aan elkaar gelijk zijn. Niet alle cellen in de regels en kolommen hoeven gevuld te zijn, zie bijlage I. Hierin is de nationale NAMWA opgenomen, verdeelt over twee pagina’s op het hoogste aggregatieniveau. De velden in deze bijlage die een naam hebben, worden gevuld. De celnamen in het economische gedeelte van de NAMWA worden toegelicht in de in de publicatie Nationale rekeningen 2002 (2003).

De drie delen van de NAMWA matrix worden nu gedetailleerd per rekening besproken.

### Economische NAMWA

In de nationale rekeningen matrix (NAM) worden t.b.v. de NAMWA die specifieke economische transacties die met water te maken hebben uitgesplitst. De overige transacties worden gegroepeerd in een post “overig”. Hierdoor zijn de celtotalen gelijk van de NAMEA en de NAMWA in het economische gedeelte. De getallen zijn in miljoenen euro’s. De tien rekeningen met onderverdeling worden hieronder besproken.

Rekening 1: goederen en diensten

De goederen- en dienstenrekening beschrijven het aanbod (verticaal) en het gebruik (horizontaal) van goederen en diensten in aankoopprijzen in Nederland in een jaar. Zowel het aanbod als het gebruik is opgesplitst in de verschillen componenten zoals te zien is in bijlage I. Het gebruik bestaat uit consumptie door huishoudens en de overheid, intermediair verbruik, investeringen en de uitvoer. Het aanbod bestaat uit de productie in basisprijzen, de belastingen die daarover geheven worden en de invoer.

De goederen- en dienstenrekening is bij de NAMEA opgesplitst in milieudiensten en overige. De NAMWA is gedetailleerder op het gebied van water. De goederen en diensten zijn:

- Water (1a), weergave van productie en verbruik van leidingwater.

- Overig (1b), dit zijn alle goederen en diensten die niet onder de andere items vallen.

- Externe milieureiniging zonder reinigingsrechten (1c1), dit zijn diensten die door een bedrijfstak worden geleverd aan een andere bedrijfstak, zoals het ophalen van en verwerken van afval door reinigingsbedrijven.

- Reinigingsrechten (1c2), dit zijn belastingen die door gemeenten worden ontvangen voor het gebruik van het riool.

- Interne milieureinigingsdiensten gerelateerd aan waterzuivering (1d). Hiertoe behoren waterzuiveringsdiensten die binnen een bedrijf worden geproduceerd voor eigen gebruik.

- Interne milieureinigingsdiensten gerelateerd aan bodemverontreiniging (1e). Dit zijn eigen milieukosten ter voorkoming van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging.

- Overige interne milieureinigingsdiensten (1f), hiertoe behoren milieureinigingsdiensten die door een productie-eenheid worden geproduceerd voor eigen gebruik, echter niet de waterzuivering en bodemverontreiniging.

Rekening 2: consumptie.

De rekening consumptie beschrijft wat de huishoudens beschikbaar hebben voor het consumptieve verbruik van goederen en diensten (aanbod, verticaal) en hoeveel ze consumeren (horizontaal).

Rekening 3: productie.

De rekening productie geeft de productiekosten in basisprijzen, per bedrijfstak. De productie in basisprijzen (horizontaal) wordt in verticale richting opgebouwd uit het intermediaire verbruik, de netto toegevoegde waarde, de afschrijvingen en de niet- productgebonden belastingen. Voor de NAMWA is gekozen voor een verdeling in negen subverdelingen plus vier verdelingen van de bedrijfstak overheid. Hierbij wordt gelet op een aantal sectoren waarin water een grote rol speelt:

- Landbouw en visserij; de landbouw onttrekt veel grondwater (3a)

- Aardolie- en aardgaswinning (3b1)

- Overige delfstoffenwinning (3b2)

- Industriële fabricage (3c)

- Waterwinning en distributie, vanwege de hoge eisen aan de kwaliteit van het drinkwater (3d)

- Elektriciteit- en gaslevering, omdat dit een grote verbruiker van koelwater is (3e)

- Milieudienstverlening (3f)

- Constructie en overig met onder andere de bedrijfstak waterschappen (3g)

- Rijk, onderdeel van bedrijfstak overheid (3h1)

- Gemeenten, onderdeel van bedrijfstak overheid (3h2)

- Overige bedrijfstak overheid, onderdeel van bedrijfstak overheid (3h3)

- Defensie, onderdeel van bedrijfstak overheid (3h4)

De bedrijfstak “overheid” heeft extra aandacht nodig. Er is een verschil tussen de bedrijfstak overheid (rekening 3) en de sector overheid (rekening 5). In rekening 3 staat de bedrijfstak overheid bestaande uit algemeen bestuur (in de nationale rekeningen uitgesplitst in rijk, gemeenten en overig), defensie en het subsidieerde onderwijs (onderverdeeld in wetenschappelijk, bijzonder en overig onderwijs). Een uitsplitsing naar deze subsectoren is echter niet mogelijk. Hierdoor is het niet mogelijk om bijvoorbeeld het waterverbruik, of de verschillende soorten niet-product gebonden belastingen op productie voor de bedrijfstak waterschappen te bepalen. De bedrijfstak waterschappen omvat waterbeheersing en de waterkering (waterkwantiteitsbeheer).

Tabel 1: bedrijfstakindeling

Voor de NAMWA zijn drie bedrijfstakverdelingen van belang, deze zijn weergegeven in Tabel 1. De nationale NAMWA (het matrixgedeelte) gebruikt de grove verdeling omdat sommige economische variabelen alleen voor deze grove verdeling beschikbaar zijn. Andere gegevens zijn echter ook beschikbaar in de fijnere verdeling. Toegevoegde waarde, de productie, het intermediaire verbruik, de lonen en het arbeidsvolume zullen in de gedetailleerde indeling worden gepresenteerd. Echter, van de overheid zijn deze gegevens niet regionaal beschikbaar.

- Rekening 4: inkomensvorming

De rekening inkomensvorming beschrijft de primaire inkomensverdeling van het faktorinkomen. Ontvangen wordt de netto toegevoegde waarde, de niet afgedragen BTW en lonen uit buitenland. Dit wordt betaald met het netto nationaal inkomen en lonen aan het buitenland. De inkomensverdeling is niet verdeeld in onderdelen.

Rekening 5: inkomensverdeling en –besteding.

De rekening inkomensverdeling en –besteding beschrijft de secundaire verdeling van het  nationale inkomen over de sectoren. Hierbij wordt gefocust op de sector “overheid”. Deze omvat de bedrijfstak “overheid” (beschreven bij rekening 3) en onderdelen van de sector overheid die bij andere bedrijfstakken zijn ondergebracht. Het gaat hierbij om taken van de overheid die ook door andere bedrijven gedaan hadden kunnen worden zoals de gezondheidszorg, Open Universiteit en milieudienstverlening (bijvoorbeeld het onderdeel waterzuivering van de waterschappen). De weergegeven sectoren in deze rekening worden hieronder genoemd, de sector “overheid” wordt uitgesplitst naar de verschillende activiteiten die ze onderneemt:

- Niet-financiële instellingen

- Financiële instellingen

- Overheid, uitgesplitst in:

- Waterinkomsten ontvangen door het rijk.

- Waterinkomsten ontvangen door de provincies. Sommige provincies ontvangen dividend van drinkwaterbedrijven.

- Waterinkomsten ontvangen door waterschappen, zoals een omslagheffing en de water-verontreinigingsheffing. De omslag wordt geheven ter zake van het bebouwde en onbebouwde onroerende goed. Deze worden gebruikt voor waterkwantiteitsbeheer (waterbeheersing en waterkering) en waterkwaliteitsbeheer (waterzuivering).

- Waterinkomsten ontvangen door de gemeenten, zoals rioolrechten, reinigingsrechten en afvalstoffenheffingen.

- Overige overheid

Rekening 6: kapitaal.

De rekening kapitaal beschrijft de uitgaven aan kapitaal goederen (verticaal) en welke financiële bronnen (horizontaal) ervoor worden ingezet ofwel de kapitaaluitgaven en het kapitaalinkomen. De uitgaven zijn investeringen in goederen en diensten, nationale vorderingen en kapitaaloverdrachten aan het buitenland. Deze zijn in het totaal gelijk aan de bronnen die bestaan uit de afschrijvingen, de besparingen en kapitaaloverdrachten uit het buitenland.

De afschrijvingen (verbruik van vaste activa) worden door statistische bureaus per bedrijfstak geraamd op basis van de kapitaalgoederenvoorraad en de gemiddelde economische levensduur van de verschillende typen activa. (Tabel 2, gemiddelde economische levensduur per type activa kan enigszins variëren tussen bedrijfstakken). De meest gebruikelijke methode om de kapitaalgoederenvoorraad te berekenen is via de Perpetual Inventory Method (PIM). Hierbij wordt via een overlevingsfunctie de bruto kapitaalgoederenvoorraad geraamd. De gehele kapitaalgoederenvoorraad wordt gewaardeerd tegen aankoopprijzen in de lopende verslagperiode. Het verbruik van vaste activa wordt berekend via de lineaire methode, waarbij de waarde van de vaste activa gelijkmatig over de hele levensduur van het goed wordt afgeschreven. De rekening kapitaal is niet verder uitgesplitst naar bijvoorbeeld sectoren of bedrijfstakken.

| Type activa | Levensduur |
| --- | --- |
| Woningen | 75 |
| Bedrijfsgebouwen | 39-60 |
| GWW | 35 |
| Overige wegvervoermiddelen | 8-25 |
| Treinen en trams | 25 |
| Schepen | 25 |
| Vliegtuigen | 25 |
| Computers | 5-16 |
| Machines en installaties | 15-49 |
| Plantopstanden | 15 |
| Overige materiële activa | 10-40 |
| Minerale exploratie | 40 |
| Software | 3 |
| Originelen | 5 |
| Overdrachtskosten niet geproduceerde immateriële activa | 3 |

Tabel 2: levensduren van de kapitaalgoederen (variëren tussen de bedrijfstakken)

Rekening 7: financiële saldi

De rekening financiële saldi beschrijft het totaal van de vorderingen in Nederland en de vorderingen van het buitenland op Nederland. Deze zijn per definitie elkaars tegengestelde.

Rekening 8: belastingen

De rekening belastingen is in de NAMEA uitgesplitst in milieubelastingen en overige. De uitsplitsing van de NAMWA is gedetailleerder met een uitsplitsing naar typisch water gerelateerde belastingen:

- Water gerelateerde belastingen (8a), bestaande uit

- Waterschapslasten (8a1)

- Heffing op oppervlaktewaterverontreiniging (8a2)

- Rioolrechten (8a3)

- Heffing afvallozing rijkswaterwegen (8a4)

- Heffing op grondwateronttrekking (8b)

- Overige milieubelastingen, inclusief groene belastingen (accijnzen op motorbrandstoffen, BPM, motorrijtuigenbelasting) (8c)

- Overige belastingen (8d)

De belastingen worden ontvangen (horizontaal) als productgebonden belastingen, als niet productgebonden belastingen, als belastingen inkomen en vermogen en uit het buitenland (lopend). Deze ontvangsten worden uitgegeven (verticaal) aan niet-afgedragen BTW, belastingen min subsidies en belastingbetaling aan het buitenland (lopend).

Rekening 9: buitenland, lopend

De rekening buitenland, lopend bevat betalingen aan en ontvangsten uit het buitenland voor niet kapitaalgoederen en kapitaalvorming. Horizontaal staan de betalingen voor de invoer, lonen, belastingen aan het buitenland en saldo lopende transacties met het buitenland. Verticaal staan de ontvangsten uit het buitenland, dit is de uitvoer, lonen, inkomensverdeling en belastingen.

Rekening 10: buitenland, kapitaal

De rekening buitenland kapitaal geeft de kapitaal betalingen aan het buitenland. Daar staan de ontvangsten uit het buitenland tegenover bestaande uit kapitaaloverdrachten, saldo toeneming financiële middelen en saldo lopende transacties.

### Emissiebalans

De NAMWA beschrijft de vervuiling van het water door de emissies van een aantal stoffen in het economische gebied van Nederland. Deze wordt ontleend aan de Nederlandse emissieregistratie, en bevat de emissies in het economische gebied van Nederland vanaf het land maar ook vanaf boorplatforms en van zeeschepen in havens.

Figuur 2: watervervuiling opgesplitst in componenten

De emissiebalans is opgesplitst in twee rekeningen die gemeten worden in fysieke eenheden, namelijk naar watervervuiling en naar milieuthema’s. De emissiebalans geeft alleen weer de directe emissies naar oppervlaktewater, emissies op het riool, effluenten naar oppervlaktewater en landbouwemissies vanuit de bodem. Echter, het moet niet vergeten worden dat de totale druk op de waterkwaliteit ook bepaald wordt door emissies met die via andere compartimenten, zoals lucht, via atmosferische depositie in het water terechtkomen. Er zijn complexe modellen nodig voor de beschrijving van de verspreiding van vervuiling van de bodem naar grond- en oppervlaktewater (onder andere met behulp van STONE (LEI en WUR)). Deze complicaties worden meegenomen bij het samenstellen van de emissiebalans en het berekenen van de milieuthema’s, zoals beschreven is in Adriaanse (1992). Naast de emissiebalans in de NAMWA-matrix met een grove bedrijfstakindeling wordt de emissiebalans ook gemaakt voor een fijne bedrijfstakverdeling met de herkomst en bestemming van stoffen op nationaal niveau.

Deze gedetailleerde emissiebalansen konden alleen gemaakt worden voor de zware metalen en fosfor en stikstof. Voor de andere stoffen ontbreken belangrijke gegevens over de influenten, en de import en export cijfers (riviervrachten). Daarom is gekozen voor een tweedelige presentatie: 1) een complete emissierekening voor de 8 zware metalen en fosfor en stikstof, en 2) een vereenvoudigde emissiebalans voor de andere stoffen, die een overzicht geeft van de emissie door de verschillende producenten, consumenten, en de emissie uit stortplaatsen. In de vereenvoudigde emissiebalans wordt de emissie uit de milieudienstverlening (effluent, lozing RWZI’s) niet gecompenseerd door een adsorptie (influent) bij de RWZI, aangezien deze niet bekend is. Hierdoor ontstaat in de vereenvoudigde emissiebalans dus een dubbeltelling.

Rekening 12: watervervuiling

De opgenomen stoffen in de NAMWA zijn:  fosfaat, stikstof en de zware metalen cadmium, kwik, arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink. In bijlage II is een lijst gegeven met alle andere stoffen die opgenomen zijn in de nationale emissieregistratie.

De componenten van de watervervuiling worden weergegeven in figuur 2. Aan de linkerkant van de stippellijn staan de bronnen van emissies en aan de rechterkant staat de bestemming. De emissie (kolom in de NAMWA) bestaat uit wat consumenten emitteren, wat producenten emitteren, het transportverschil, i.e. overige emissie zonder bekende herkomst (distribution and use of income) en de invoer (grensoverschrijdende vervuiling uit het buitenland). De emissies uit de lucht en bodem naar water worden toegerekend aan de bronnen die oorspronkelijk emitteerden. Op de rij staat in de NAMWA de bestemming van de stoffen. Stoffen kunnen worden opgenomen door producenten (absorptie tijdens het productieproces) door milieureinigingsdiensten (afvalwaterzuivering), door het buitenland (export) en de bijdrage aan milieuthema’s (cel 12,14). Deze laatste cel wijkt af van de gebruikelijke weergave binnen de NAMWA, dit is beschreven bij rekening 14.

Om de presentatie van de hoeveelheden vervuiling in lijn te brengen met de presentatie in de NAMEA wordt bij de emissie (in de kolom) en de absorptie (in de rij) van de milieureinigingsdiensten het effluent opgeteld. Verticaal wordt hierdoor zichtbaar hoeveel de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) emitteren, en horizontaal wat er binnen komt bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Echter het totaal van de emissiebalans neemt hierdoor wel toe.

Figuur 3: bijdrage aan milieuthema's cel 12-14, verslagjaar 2004

- Rekening 14: milieuthema’s.

In deze rekening worden de verschillende emissies gerelateerd aan de twee milieuthema’s: vermesting en verspreiding van zware metalen. Deze worden berekend in cel (12,14). Deze cel is weergegeven in Figuur 3 omdat de opbouw verschilt met de andere cellen in de NAMWA. In kolom 14 staat de absolute hoeveelheid van de bijdrage. Kolommen 14a t/m 14c geven de relatieve bijdrage aan een milieuthema (verticaal). Deze zijn gelijk aan de milieu-indicatoren in rij 14. Verticaal wordt deze kolom niet opgeteld omdat de eenheden van de bijdrages verschillen, echter horizontaal levert kolom 14 wel de bijdrage voor de stoffenbalans. De relatieve bijdrages in 14a t/m 14c worden niet gebruikt in de emissiebalans. Via een gewogen aggregatieprocedure worden de verontreinigende stoffen toegerekend aan een milieuthema. De wegingen reflecteren de potentiële druk op het milieu door de verontreinigende stof. Tabel 3 geeft aan welke stof aan welk milieuthema een relatieve bijdrage levert. De berekening van de verspreidingsequivalenten (Deq) van een stof worden berekend op basis van de emissie en een aantal stofeigenschappen met de formule:

Deq=EMTC∗T∗ρ

De E is de emissie van een stof (kolom 14), T is de correctiefactor voor verval /afbraak/halfwaardetijden en MTC is de maximaal toelaatbare concentratie op grond van het Maximaal Toelaatbaar Risico. Deze formule is bedoeld voor de verspreiding van zware metalen (Adriaanse (1992)). De dichtheid  wordt toegevoegd omdat de verschillende stoffen in hoeveelheden worden geregistreerd. De waarden van de parameters staan in Tabel 3.

| Stof | Meeteenheid | Milieuthemaaa | MTC | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosfaat | Mln kg | Eutrophicatie | 1 | 1 |
| Stikstof | Mln kg | Eutrophicatie | 10 | 1 |
| Organische verontreiniging | 1000 i.e.(inwoner equivalenten) | Afvalwater | 1 | 1 |
| Cadmium | Kg | Zware metalen | 0,2 | 1000 |
| Kwik | Kg | Zware metalen | 0,03 | 1000 |
| Arseen | Kg | Zware metalen | 10 | 1000 |
| Chroom | 1000 kg | Zware metalen | 25 | 1000 |
| Koper | 1000 kg | Zware metalen | 3 | 1000 |
| Lood | 1000 kg | Zware metalen | 25 | 1000 |
| Nikkel | 1000 kg |  |  |  |
| Zink | 1000 kg | Zware metalen | 30 | 1000 |

Tabel 3: factoren voor de berekende milieuthema's

### Waterbalans

De waterbalans werd voorheen om de vijf jaar samengesteld, voor het laatst voor het verslagjaar 2001. De 5-jaarlijkse waterenquête is nu afgeschaft. Er moet gezocht worden naar nieuwe bronnen om de waterbalans samen te kunnen stellen (bijvoorbeeld de Milieujaarverslagen). Voor de verslagjaren 2003 en 2004 is gebruik gemaakt van een pilot study naar waterverbruik uitgevoerd door het CBS in opdracht van Eurostat (Dutch Waterflow Accounts (Graveland, 2007), preliminary results).

Rekening 11: waterbronnen

De rekening waterbronnen beschrijft voor de 3 typen water (grondwater, oppervlaktewater en leidingwater) de onttrekking tijdens productie en de onttrekking door het buitenland (verticaal). Horizontaal staat het gebruik van water door huishoudens, door bedrijfstakken, door het buitenland en de bijdrage uit bronnen.

Rekening 13: veranderingen in voorraad.

De rekening voor voorraadverandering van water (13) is verwijderd: er zijn geen goede cijfers bekend voor de veranderingen van de grondwaterhoeveelheid.

## Regionale NAMWA

Deze paragraaf beschrijft de opbouw van de regionale NAMWA en de methode van samenstelling uit de brongegevens. De regionale NAMWA wordt gescheiden van de nationale NAMWA behandeld omdat niet alle nationale gegevens op regionaal niveau beschikbaar zijn. De regionale economische jaarrekeningen bevatten maar een beperkte hoeveelheid informatie ten opzichte van de nationale jaarrekeningen. Hierdoor is het ook niet mogelijk om de publicatie in de matrixvorm van de nationale NAMWA te gieten, maar worden de variabelen per regio en per bedrijfscategorie gepubliceerd. De regionale NAMWA wordt opgesteld voor 7 (deel)stroomgebieden d.w.z. de vier grote rivieren, te weten het stroomgebied van de Schelde, de Rijn, de Maas, de Eems, waarbij het Rijnstroomgebied verder is opgedeeld in vieren: West, Noord, Oost en Midden (zie figuur 4). De variabelen in de regionale NAMWA kunnen verdeeld worden in twee groepen, namelijk een economisch deel en een deel met emissies. Hieronder wordt de inhoud van deze drie delen besproken en de wijze waarop regionale gegevens geaggregeerd zijn. Voor NAMWA2007 heeft een wijziging in de stroomgebiedenkaart plaatsgevonden. Het volgende shapefile gaf_15_nl is gehanteerd als uitgangspunt:

Dataset naam

KRW deelstroomgebieden Deltarijn: zeven Nederlandse en twee Duitse deelstroomgebieden.

Beschrijving

Samenvatting: De zeven deelgebieden sluiten aan op de vier internationale districten. Ten opzichte van voorgaande versie zijn de grenzen in Duitsland verbeterd en de velden zijn aangepast aan de afgesproken standaarden. Wijzigingen mei 2004: opdeling Rijn-Oost in een Nederlands deel Rijn-Oost en twee Duitse delen Vechte (NI) en IJsselmeerzuflusse (NRW). Wijziging september: Makkummer Noordwaard bij Rijn-Midden; grens in Noordzee tussen Rijn-west en noord aangepast aan de waterlichamen die door DNZ zijn bepaald.

Tabel 4: Dataset topografie stroomgebieden

Figuur 4: Nederland verdeeld in (deel)stroomgebieden

### Regionale economische NAMWA

#### Toelichting op de regionale economische NAMWA

Deze paragraaf beschrijft de regionale rekeningen en de regionale economische NAMWA in hoofdlijnen. Aan de orde komen de samenhang met de nationale rekeningen, de opbouw van de regionale rekeningen uit vestigingen van bedrijfseenheden en de inhoud van de regionale rekeningen.

De regionale economische rekeningen geven een kwantitatieve beschrijving van het economische proces in de regio’s van Nederland die aansluit bij op de nationale rekeningen (Brouwer et al. (2005). De nationale rekeningen hebben echter een breder blikveld, de nadruk ligt op productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering. In de regionale rekeningen ligt de nadruk op productieprocessen per bedrijfstak in de verschillende regio’s. In Nederland worden de regionale rekeningen samengesteld op COROP niveau. Ten behoeve van de NAMWA worden de regionale rekeningen heringedeeld in zeven (deel)stroomgebieden. De concepten van de regionale rekeningen zijn hierdoor volledig overdraagbaar op de regionale economische NAMWA.

De regionale rekeningen beschrijven het functioneren van de economie in een regio. Hiertoe worden de resultaten van de bedrijfseenheden gesommeerd. De volgende onderwerpen spelen hierbij een rol:

- De indeling van bedrijfseenheden in bedrijfstakken gebeurt op institutionele basis, dat wil zeggen op basis van het zwaartepunt van de economische activiteit van de bedrijfseenheid.

- Voor de beschrijving van het productieproces wordt in de nationale rekeningen de bedrijfseenheid met vestiging in Nederland als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat vestigingen van buitenlandse bedrijven in Nederland bijdragen aan tot het Nederlandse binnenlands product en andersom. Dit concept wordt ook toegepast op regionaal niveau.

- Een bedrijfseenheid is een onderneming, of een deel van een onderneming, autonoom ten aanzien van beslissingen aangaande de productieprocessen en tot op zekere hoogte homogeen. Een vestiging is elke in Nederland afzonderlijk gelegen ruimte, terrein etc., benut door een onderneming voor de beoefening van activiteiten. Elke vestiging maakt deel uit van een één bedrijfseenheid en elke bedrijfseenheid heeft minstens één vestiging. Een vestiging behoort tot de dezelfde bedrijfstak als de bedrijfseenheid.

- Echter het economische gebied van Nederland is groter dan het geografische gebied. Het verschil hiertussen wordt “extraterritoriale regio” genoemd en omvat onder meer het nationale luchtruim, territoriale wateren en territoriale enclaves in het buitenland zoals ambassades. Daarnaast zijn er bedrijfseenheden in Nederland met een vestiging die niet aan een regio kan worden toegewezen. Deze worden ook toegevoegd aan de regio “extraterritoriale regio”. In de extraterritoriale regio kunnen zich nog enkele bijzondere vestigingen bevinden:

- Op een vestiging hoeft geen personeel te werken, bijvoorbeeld op een “jaknikker”.

- Het wal-adres van binnenschippers is een vestiging bij degenen die voor eigen rekening varen en geen bedrijfsruimten op de wal hebben.

- De installaties voor winning op het continentaal plat zijn een vestiging.

De variabelen die bekeken worden in de regionale rekeningen zijn:

- Productie tegen basisprijzen, i.e. de geproduceerde hoeveelheden tegen de verkoopwaarde bij verkoop aan de markt of de som van de waarde van aangekochte goederen en diensten ten behoeve van het verbruik in het productieproces en lonen in overheidsdienst.

- Intermediair verbruik tegen aankoopprijzen, i.e. het deel van de goederen en diensten in een land dat wordt geproduceerd of ingevoerd en wordt verbruikt in het productieproces. Hierbij moet gedacht worden aan grondstoffen, halffabricaten, handel- en transportdiensten etc.

- Bruto toegevoegde waarde in marktprijzen, i.e. het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik in het productieproces. In de nationale rekeningen staat alleen de netto toegevoegde waarde, dit is de bruto toegevoegde waarde minus de afschrijvingen. Echter op regionaal niveau is te weinig bekend over de afschrijvingen. Marktprijzen impliceert de prijzen inclusief de indirecte belastingen en subsidies.

- Beloning werknemers. Dit omvat de periodieke, direct aan werknemers uitbetaalde bedragen en aanvullingen hierop zoals gratificaties en tantièmes etc. De loonbelasting en de inhoudingen op grond van de sociale verzekeringswetten en pensioenvoorzieningen zijn niet op het bedrag van de lonen in mindering gebracht.

- Arbeidsvolume werknemers, gemeten in voltijdbanen. Deeltijdbanen worden omgerekend naar voltijdbanen. Het arbeidsvolume van zelfstandigen en meewerkende gezinsleden is niet opgenomen.

- Niet-productgebonden belastingen

- Niet-productgebonden subsidies

- Bruto exploitatie overschot

- Uitvoer van goederen en diensten.

De eerste vijf onderdelen worden opgenomen in de regionale NAMWA. De verdeling van deze variabelen over de (deel)stroomgebieden wordt in de volgende sectie besproken.

#### Aggregatie van regionale economische gegevens

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de economische variabelen uit de reguliere regionale rekeningen worden verdeeld over de zeven vier (deel)stroomgebieden en de bedrijfstakken.

De economische gegevens in de reguliere regionale rekeningen worden per Corop gepubliceerd, maar zijn gewenst per stroomgebied. De aggregatiemethode van de 54 regio’s in Nederland naar zeven (deel)stroomgebieden is weergegeven in Figuur 5. In stap 1 wordt een gedeelte van de economische gegevens direct aan een (deel)stroomgebied toegewezen. De rest wordt verdeeld met factoren gebaseerd op het aantal werknemers dat bepaald worden in stap 2. Tot slot worden de regels beschreven met betrekking tot geheimhouding van de gegevens.

Stap 1: economische verdeling naar (deel)stroomgebieden

Als eerste wordt in stap 1 de regioverdeling omgezet naar een Corop-verdeling, hiertoe worden een aantal regio’s samengevoegd. Qua aggregatie niveau liggen de Corop- en de regioverdeling tussen gemeenten en provincies. Meerdere Corops liggen in één stroomgebied, deze zijn weergegeven in Tabel 4 met het betreffende stroomgebied.

| CR | Corop40_naam | STROOMGEB |
| --- | --- | --- |
| 01 | Oost-Groningen | Eems |
| 04 | Noord-Friesland | Rijn Noord |
| 05 | Zuidwest-Friesland | Rijn Noord |
| 06 | Zuidoost-Friesland | Rijn Noord |
| 09 | Zuidwest-Drenthe | Rijn Oost |
| 12 | Twente | Rijn Oost |
| 19 | Alkmaar en omgeving | Rijn West |
| 20 | IJmond | Rijn West |
| 21 | Agglomeratie Haarlem | Rijn West |
| 22 | Zaanstreek | Rijn West |
| 23 | Groot-Amsterdam | Rijn West |
| 25 | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek | Rijn West |
| 26 | Agglomeratie 's-Gravenhage | Rijn West |
| 27 | Delft en Westland | Rijn West |
| 28 | Oost-Zuid-Holland | Rijn West |
| 30 | Zuidoost-Zuid-Holland | Rijn West |
| 31 | Zeeuwsch-Vlaanderen | Schelde |
| 35 | Noordoost-Noord-Brabant | Maas |
| 36 | Zuidoost-Noord-Brabant | Maas |
| 37 | Noord-Limburg | Maas |
| 38 | Midden-Limburg | Maas |
| 39 | Zuid-Limburg | Maas |
| 40 | Flevoland | Rijn Midden |

Tabel 4: corops in 1 stroomgebied

De economische gegevens van deze Corops worden direct aan de (deel)stroomgebieden toegerekend. Op deze manier wordt al een zeer groot deel verdeeld, namelijk 25 van de 40 Corops. Het verdelen van de economische gegevens in de overige Corops (Tabel 5) gebeurt op basis van werknemers verdeling. Dit wordt uitgelegd in stap 2. De verdeling van Corops over (deel)stroomgebieden verandert niet elk jaar, dit in tegenstelling tot de gemeente-indeling.

Figuur 5: stap 2; werknemersverdeling naar (deel)stroomgebieden

In stap 2 is het doel om voor elke Corop en elke bedrijfstak het percentage werknemers per (deel)stroomgebied te bepalen ten opzichte van het totale aantal werknemers in die bedrijfstak en Corop. De methode wordt weergegeven in Figuur 5. Als eerste worden de bedrijven met werknemers geselecteerd die in Corops liggen die verdeeld moeten worden over meerdere (deel)stroomgebieden. Deze set kan verdeeld worden over bedrijven in gemeenten die volledig in één (deel)stroomgebied liggen en gemeenten die in meerdere (deel)stroomgebieden liggen.

Tabel 5: corops in meerdere (deel)stroomgebieden met het gedeelte van de oppervlakte in de (deel)stroomgebieden, 2004

De eerste groep van bedrijven die in een 1-stroomgebied-gemeente liggen kunnen eenvoudig aan een (deel)stroomgebied worden toegerekend. Voor de andere groep van bedrijven moet de postcode worden opgezocht. Als de postcode gevonden is en de postcode in één (deel)stroomgebied ligt dan kan het aantal werknemers eenvoudig aan een (deel)stroomgebied worden toegewezen. Bedrijven met een postcodegebied verdeeld over meerdere (deel)stroomgebieden worden verdeeld op basis van percentage oppervlak van het postcodegebied in de verschillende (deel)stroomgebieden. Voor de bedrijven die nu nog overblijven kon geen goede postcode bepaald worden en deze worden op basis van het percentage oppervlak van de gemeente in de verschillende (deel)stroomgebieden verdeeld naar die (deel)stroomgebieden.

Na stap 2 is bekend hoeveel werknemers per bedrijfstak en per Corop in de verschillende (deel)stroomgebieden werken. Dit wordt omgezet in een percentage waarbij als alle werknemers van een bedrijfstak in een Corop in één (deel)stroomgebied werken, het percentage 100% is. Dit percentage wordt gebruikt om de economische variabelen uit stap 1 die niet direct verdeeld konden worden te verdelen over de (deel)stroomgebieden. In enkele gevallen zijn er geen werknemers voor een bedrijfstak in een bepaalde Corop geregistreerd omdat er alleen kleine zelfstandigen zijn of het aantal werknemers geheim is zoals bij defensie. In dat geval wordt het percentage werknemers vervangen door het percentage oppervlak van een Corop dat in een bepaald (deel)stroomgebied ligt.

geeft de bedrijfstakverdeling met de percentages hoe de economische variabelen verdeeld zijn in 2004. De kolom ‘direct’ geeft het percentage van de economische variabele ‘productie’, dat gegenereerd wordt in corops die in één (deel)stroomgebied liggen. In de meeste gevallen is dit ongeveer 1/2, behalve bij de bedrijfstakken aardolie- en aardgaswinning, aardolie-industrie en vervoer over water; hier is het percentage veel lager. In het ‘verdelings-gedeelte’ van de tabel, welke voor een deel gebaseerd is op de ‘werknemer-sleutel’ geeft de kolom ‘direct’ het percentage productie dat direct kan worden toegdeeld (toepassen van ‘werknemer-sleutel’ is hier niet noodzakelijk). De kolom ‘gemeenten’ geeft het percentage productie weer dat in gemeenten wordt generereerd die volledig in één (deel)stroomgebied liggen, maar deze gemeenten liggen in een corop die in meer dan één (deel)stroomgebieden ligt (toepassen van ‘werknemer-sleutel’ is hier noodzakelijk). Nu blijft de productie in ‘gemeenten’ in meerdere (deel)stroomgebieden nog over. Deze productie wordt met de bedrijfspostcode aan een (deel)stroomgebied toegewezen (kolom ‘postcode’) of via een oppervlakte percentage (kolom ‘overig’). Het gedeelte dat met de ‘postcode’ verdeeld kan worden is klein. De bedrijfstak “aardolie- en aardgaswinning” heeft een hoog percentage in de kolom “Gemeenten” omdat de grote bedrijven toevallig in een gemeente liggen welke in 1 stroomgebied ligt.

De laatste stap is de controle op de geheimhouding. Regionale bedrijfstak verdelingen moeten aan drie eisen voldoen, namelijk een bedrijfstak moet bestaan uit tenminste drie bedrijven en het grootste bedrijf uit een bedrijfstak mag niet meer dan 75 % van de werknemers uit de bedrijfstak in de betreffende regio in dienst hebben. Daarnaast mogen de resultaten niet uit andere gegevens kunnen worden afgeleid. In de praktijk betekent dit dat als de gegevens voor een bepaalde bedrijfstak in het ene (deel)stroomgebied niet gepubliceerd mogen worden, dat dezelfde bedrijfstak in een ander (deel)stroomgebied ook niet gepubliceerd mag worden. Deze gegevens worden dan bij een andere gerelateerde bedrijfstak opgeteld en het totaal wordt bij één van de twee bedrijfstakken gepubliceerd.

Tabel 6: bedrijfstakverdeling met percentages verdeling in 2004

In de meeste gevallen worden de gegevens voor de stroomgebieden van de Eems en de Rijn met elkaar gecompenseerd en de stroomgebieden van de Schelde en de Maas met elkaar gecompenseerd. De reden hiervoor is dat de Eems alleen aan de Rijn grenst en de Schelde alleen aan de Maas grenst. Gegevens zouden ook uit voorgaande jaren afgeleid kunnen worden, daarom mogen gegevens van een bedrijfstak welke in het ene jaar verborgen zijn, ook in andere jaren niet worden prijsgegeven.

### Regionale emissiebalans

In de regionale emissiebalans zijn dezelfde stoffen opgenomen als in de nationale emissiebalans. De cijfers zijn afkomstig van de regionale emissieregistratie (www.emissieregistratie.nl). Deze heeft een overzicht van de emissies per locatie in Nederland. Deze worden verdeeld naar de (deel)stroomgebieden.

Bij het verdelen van nationale emissies over regio’s treden een aantal problemen op. Deze zijn terug te voeren op de koppeling tussen de locatie van de economische activiteit en de locatie van de emissie bron. De grondgedachte is dat de emissies van een bepaalde economische activiteit aan de locatie van deze activiteit moeten worden toegerekend. De emissies moeten immers gerelateerd kunnen worden aan het economische productieproces. Een eerste voorbeeld waarbij dit probleem een rol speelt is als een activiteit gevestigd is in de ene regio maar via de riolering in een andere regio loost. Hierbij worden de emissies toch toegerekend aan de locatie van de activiteit terwijl ze niet in dat (deel)stroomgebied terechtkomen. Een ander voorbeeld betreft de mobiele bronnen. Dit zijn bijvoorbeeld vrachtwagens van een distributiecentrum die rijden van het thuis-(deel)stroomgebied naar andere (deel)stroomgebieden en veroorzaken daar emissies. Ook in dit geval worden de emissies toegerekend aan de regio waarin de economische activiteit gevestigd is. Voor de publicatie van de regionale emissieregistratie worden geen eisen gesteld met betrekking tot geheimhouding van de resultaten.

# Analyse

Voor alle analyses op de uit de regionale en nationale NAMWA geldt dat het niet wenselijk is om met “kleine” getallen uit de resultaten te werken. Deze getallen zijn voor een groot deel bepaald door onder andere afrondingen en inpassingen. Hierdoor kan het verschil met de werkelijke waarde substantieel zijn.

## Emissiebalans

### Verschil tussen regionale en nationale emissieregistratie

Er zijn verschillen tussen de resultaten van de nationale emissie registratie en de resultaten gesommeerd over de regio’s van de regionale emissie registratie. Het probleem is dat de regionale emissieregistratie niet wordt geüpdatet waardoor alsnog verschillen ontstaan met het nationale totaal.

### Import en export

In de gegevens van de import (bron: Emissieregistratie) en export van stoffen (bron: OSPAR-gegevens) uit de emissiebalans ontbreken een aantal essentiële gegevens en de aanwezige gegevens zijn niet met elkaar in evenwicht.

Voor de importvrachten van stoffen in Nederland is een jaarlijkse tabel beschikbaar met:

- De import via de Rijn, Schelde en de Maas van alle stoffen in de emissiebalans.

- De import van alle stoffen via de Eems ontbreekt

- De export in de OSPAR-gegevens bestaat uit vier tabellen, namelijk de sewage effluents, de industrial effluents, de main riverine inputs en de tributary riverine inputs. De main riverine inputs en de tributary riverine inputs dienen als basis voor de berekening van de riviervrachten naar het buitenland.

- De exportgegevens van voor de stoffen AS, CR en NI ontbreken. Om toch een redelijke benadering te schatten worden de ontbrekende cijfers afgeleid van stofstromen waarvan wel informatie beschikbaar is.

Als gevolg van het ontbreken van gegevens, welke worden gecompenseerd door bijschattingen, en de grote verschillen in de verhouding export/import ten opzichte van binnenlandse emissies door de Nederlandse economie is de variabele “bijdrage aan milieuthema” niet erg geschikt voor analyses. Bij de meeste analyses zal de nadruk liggen op de binnenlandse bijdrage aan het milieuthema (emissies door ingezetenen) in relatie tot de economische variabelen.

### Emissies van mobiele bronnen

Emissies worden verdeeld naar emissies uitgestoten door stationaire bronnen en emissies uitgestoten door mobiele bronnen. Voorbeelden van stationaire bronnen zijn emissies door fabrieken en bijvoorbeeld corrosie van straatmeubilair. In de Emissieregistratie worden de emissies door mobiele bronnen aan de doelgroep verkeer en vervoer toegerekend. Volgens het principe van de NAMEA worden de emissies door mobiele bronnen toegerekend aan de bedrijfstak waar de emissies daadwerkelijk gegenereerd worden. Dit gebeurt omdat de relatie tussen economische activiteit en emissies centraal staat in de NAMEA. Behoud van dit principe betekent bij regionalisatie van de emissiegegevens dat emissies door mobiele bronnen worden toegerekend aan het (deel)stroomgebied waar de economische activiteit geboekt wordt. Hiermee wijkt de regionale indeling van de emissies af van het grondgebiedprincipe. De emissies die per (deel)stroomgebied worden weergegeven zijn niet de werkelijke emissies zoals die zijn uitgestoten in het betreffende (deel)stroomgebied maar zijn de emissies die zijn toegerekend aan de bedrijven die in het (deel)stroomgebied economisch actief zijn.Vooral voor zink en in mindere mate voor koper en lood vormen de mobiele bronnen een zeer belangrijk deel van de emissies. Dit heeft tot gevolg dat er belangrijke verschillen voor zink, koper en lood ontstaan tussen geregionaliseerde emissies op basis van locatie van emissie en geregionaliseerde emissies op basis van economische activiteit. Kwik, fosfaat en stikstof worden niet uitgestoten door mobiele bronnen.

De database met de regionale emissies voor de mobiele bronnen gaat uit van de locatie waar de mobiele bronnen emitteren, de emissielocatie. Echter in de NAMWA wordt gekeken naar de locatie van de economische activiteit, de economische locatie. Om de emissies toch toe te wijzen aan de economische locatie dient een verdeelsleutel ontwikkeld te worden. Dit gebeurt aan de hand van informatie betrekking hebbend op de geografische locatie van de emissies en secundaire informatie welke beschikbaar is via de Milieurekeningen. Medio 2007 is een nieuwe systematiek ontwikkeld om betreffende emissies toe te delen naar stroomgebieden. Deze systematiek wordt hieronder uiteengezet en zal worden geimplementeerd tijdens het geplande tijdreeksproject (2008).

Stap 1-

Bepaling totale emissies door alle bedrijfstakken in Nederland van een bepaalde vervoersmodule. In formule vorm:

ijnEmissiesijk=Emissiesik−Emissiesck

- Waarbij i de verschillende stroomgebieden weerspiegelt

- Waarbij j de verschillende bedrijfstakken weerspiegelt

- Waarbij k de verschillende vervoersmodaliteiten weerspiegelt

- Waarbij c de consumenten weerspiegelt

Sommatie van de emissies door alle bedrijfstakken in alle stroomgebieden vrijgekomen via een bepaalde vervoersmodule.

Stap 2-

Bepaling productie aandeel bedrijfstak j in stroomgebied i in het productietotaal van bedrijfstak j in alle stroomgebieden. In formule vorm:

PRODijinPRODij

- Waarbij ‘PROD’ productie weerspiegelt

Stap 3-

Bepaling van aandeel in brandstofverbruik van bedrijfstak j betrekking hebbend op module k, in het totale brandstofverbruik door bedrijfstakken,

Wjk  Aandeel in brandstofverbruik van bedrijfstak j, betrekking hebbend op module k in het totale brandstofverbruik door bedrijfstakken

Eindstap-

Emissie van bedrijfstak j, gevestigd in stroomgebied i, in alle stroomgebieden via vervoersmodule k is hiermee gelijk aan de volgende vergelijking:

Emissiesijk= ijnEmissiesijk*PRODijinPRODij*Wjk

## Emissies ten opzichte van toegevoegde waarde

### Nationale analyse van de bijdrage aan milieuthema’s

Per bedrijfstak worden verschillende stoffen geëmitteerd, een aantal hiervan zijn in de emissiebalansen opgenomen. Met de formule voor milieuthema’s in paragraaf 2.2.2 kunnen deze emissies gegroepeerd worden in twee milieuthema’s, namelijk eutrofiëring en zware metalen naar oppervlaktewater. Hierdoor ontstaat een overzicht van de vervuiling per bedrijfstak. Door deze te delen door de toegevoegde waarde kunnen de meest vervuilende bedrijfstakken geselecteerd worden naar bijdrage aan het binnenlandse product. In de publicatie Milieurekeningen 2005 (CBS, 2006) worden een aantal analyses met betrekking tot emissies naar water gepresenteerd. In de Milieurekeningen 2006  worden een aantal input-output analyses, waaronder een decompositie-analyse en een emissie-handelsbalans, gepresenteerd.

3.2.2	Regionale verschillen in de bijdrage aan milieuthema’s

Met behulp van de regionale emissiebalans is het mogelijk om op stroomgebiedsniveau de bijdrage aan de milieuthema’s eutrofiëring en zware metalen te berekenen per bedrijfstak. In plaats van toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld ook productie als wegingsfactor worden gebruikt. Verschillen tussen regio’s in de bijdrage aan een milieuthema per eenheid toegevoegde waarde van een bedrijfstak kunnen veroorzaakt worden door verschillen in samenstelling van de bedrijfstakken in de verschillende regio’s. Oorzaken kunnen ook liggen in daadwerkelijke verschillen in milieu-efficiency tussen bedrijfstakken in verschillende regio’s.

Een nadeel van de regionale rekeningen is dat ze alleen in lopende prijzen beschikbaar zijn. Volumeontwikkelingen in emissies worden idealiter gerelateerd aan volumeontwikkelingen van een economische variabele. Dat is met de nu beschikbare cijfers niet mogelijk. In de ontwikkeling van de economische cijfers speelt ook het prijseffect een rol.

# Beheerplan en jaarplan NAMWA

Veel informatie in de nationale NAMWA is ook nodig voor de milieurekening en dus zal de planning van de nationale NAMWA die van de milieurekening volgen. De gegevens in de nationale en regionale NAMWA zijn te verdelen in drie onderwerpen, namelijk een economisch deel, een emissiebalans en een waterbalans. Deze drie delen worden nu afzonderlijk besproken.

## Economische NAMWA

De economische gegevens voor de nationale en regionale NAMWA zijn ook de brongegevens voor de nationale rekeningen en worden geleverd door de afdeling MNR (nationale rekeningen) van het CBS. Deze komen in maart 2008 beschikbaar op nationaal niveau voor het jaar 2005 en op regionaal niveau voor het jaar 2005 in augustus 2008. Bij de afdeling nationale rekeningen is op regionaal niveau een inhaalslag gemaakt in 2003 om zo vanaf 2004 over hetzelfde jaar definitieve cijfers te rapporteren als op nationaal niveau. Hierdoor worden vanaf 2004 elk jaar de economische gegevens voor T-3 definitieve cijfers gepubliceerd op regionaal en nationaal niveau. Voor de recentere jaren zijn voorlopige cijfers (T-1) en nader-voorlopige cijfers (T-2) beschikbaar. Dit jaar is zowel de regionale als de nationale NAMWA 2003 en NAMWA 2004 gemaakt.

## Emissiebalans

De emissiebalans wordt samengesteld uit de nationale en regionale emissieregistratie. De nationale emissiebalans (T-2) voor het definitieve jaar komen beschikbaar in maart / april. De regionale emissieregistratie (T-2) komt in het derde kwartaal van 2008 beschikbaar, de contactpersoon hiervoor is de heer G. Stolwijk van het MNP. De gegevens van de regionale emissieregistratie zijn sinds eind 2007 ook opvraagbaar via het internet. Met behulp van de NAMWA-indeling kunnen de emissiegegevens direct geaggregeerd worden naar bedrijfstakken

## Waterbalans

De waterbalans, in zijn oude vorm, is alleen beschikbaar voor de jaren 1996 en 2001 omdat deze enquête slechts eens in de vijf jaar werd gehouden. Door bezuinigingsplannen van het CBS is de 5-jaarlijkse waterenquête geschrapt. Voor de verslagjaren 2003 en 2004 is gebruik gemaakt van een pilot study naar waterverbruik uitgevoerd door het CBS in opdracht van Eurostat (Dutch Waterflow Accounts (Graveland, 2007), voorlopige resultaten). De studie wordt geupdated voor het verslagjaar 2005.

4.4 Nieuwe ontwikkelingen

September 2007 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het CBS en het RIZA om zodoende de toekomstplannen betreffende de NAMWA te bespreken. Hieronder worden de notulen van deze bespreking weergegeven om zodoende een beeld te geven over de nieuwe ontwikkelingen.

# Conclusie en aanbevelingen

De NAMWA is op zowel nationaal (2003 en 2004) als op regionaal niveau (2003 en 2004) samengesteld. Analyse mogelijkheden met behulp van nationale tijdreeksen zijn op dit moment volop aanwezig. De nationale emissietijdreeks (1995-2005) is volgtijdelijk vergelijkbaar in de tijd en dit geldt tevens voor de economische gegevens op nationaal niveau. Deze gegevens zijn publiekelijk beschikbaar via Statline (CBS, 2007). De analysemogelijkheden met behulp van tijdreeksen zijn voor de regionale gegevens op dit moment nog beperkt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de cijfers uit de regionale emissieregistratie (nog) niet consistent zijn met de nationale database. Tevens zijn de cijfers voor de regionale reeksen niet consistent in de tijd. Voorzichtigheid is geboden als kleine getallen in de analyses gebruikt worden omdat hier de invloed van afrondingen en het inpassingproces relatief een grotere rol gaan spelen. Dit geldt in sterkere mate voor de geregionaliseerde NAMWA dan voor de nationale NAMWA.

Er zijn een aantal punten waarop de NAMWA verbeterd kan worden. Punten die resulteren in verbetering zijn:

- Het verdient de aanbeveling om de NAMWA matrix en de regionale NAMWA voor 1995 en 1990 samen te stellen omdat dit een referentiejaar is voor de emissieregistratie

- Hier sluit op aan dat het, in navolging van NAMEA, beter is om bij het samenstellen van een nieuwe NAMWA elk jaar de emissiebalansen van de voorafgaande jaren te herberekenen. Op deze manier worden consistente tijdreeksen behouden. Momenteel worden voor de jaren 1995 tot en met 2005 een nationale emissie-tijdreeks herberekend volgens de nieuwe bedrijfstakindeling (58 stuks). Deze consistente cijferreeks is op Statline beschikbaar.

- De kwaliteit van de cijfers met betrekking tot import en exportvrachten van stoffen kan verbeterd worden. Ook de kwaliteit van de gegevens over af - en uitspoeling van landbouwgronden zou moeten verbeteren. Dit geldt vooral voor de overdrachten van zware metalen naar oppervlaktewater.

- De waterenquête wordt niet meer door het CBS uitgevoerd. Dit wordt ondervangen door de gegevens uit de milieujaarverslagen te gebruiken. Het pilot study ‘Dutch Waterflow Accounts’, welke voor een deel leunt op deze jaarverslagen, biedt op dit moment de meest waardevolle informatie over het waterverbruik in Nederland voor de jaren 2003 en 2004. Deze pilotstudy zou een vervolg moeten krijgen in de vorm van een jaarlijkse update om zodoende ook in de toekomst te kunnen beschikken over data met betrekking tot waterverbruik.

Referenties

- Adriaanse, B. (1992), “Thema-Indicatoren voor milieubeleid”, Publicatiereeks milieustrategie 1992/6, VROM, Den Haag.

- Brouwer, Roy; Ruurd Maasdam, Marret Smekens, Rob van der Veeren; (2002); NAMWA: water en economie in één geïntegreerd informatiesysteem; H2O; nr 6.

- Brouwer, R., Schenau, S.& Veeren, R. van der (2005). Integrated River Basin Accounting and the European Water Framework Directive. Statistical Journal of the United Nations Economic Comission for Europe, 22(2), 111-131

- CBS (2007). <http://statline.cbs.nl>. CBS, Voorburg/Heerlen.

- Emissieregistratie (2006). Datawarehouse van de Emissieregistratie. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. <http://www.emissieregistratie.nl>.

- Emissieregistratie (2007). Datawarehouse van de Emissieregistratie. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. <http://www.emissieregistratie.nl>.

- Milieurekeningen 2005 (december 2006); CBS; Voorburg

- Milieurekeningen 2006 (november 2007); CBS; Voorburg

- MNP (2006). Welke ruimte biedt de Kaderrichtlijn Water? Een quick scan. (rapportnr. 500072001). Bilthoven: Milieu en Natuur Planbureau

- Nationale rekeningen 2006 (2007); CBS; Voorburg.

- (2002); Recent developments in water policy and statistics, doc. Water TF/02/3; Task Force on Water Satellite Accounts; Eurostat.

- De Haan, Mark (1997); Water accounts in the Dutch NAMEA: A “NAMWA” for 1991; CBS; Voorburg.

- Van der Veeren, Rob (2001); Beschrijving van de “NAMWA” voor 1996; CBS; Voorburg. (interne publicatie)

- Graveland, Cor (2007); Dutch Waterflow Accounts, preliminary results; CBS; Voorburg. (interne publicatie)

Bijlage II- lijst met stoffen met wateremissie in nationale emissieregistratie

Het transportverschil is het verschil tussen de hoeveelheid influenten die binnenkomt bij RWZI’s en de hoeveelheid berekende emissies op het riool, gecorrigeerd voor overstorten en regenwaterriolen.